Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

Совет депутатов Бургинского сельского поселения

# Р Е Ш Е Н И Е

От 02.12.2015 №18

Д. Бурга

О Стратегии социально-экономического развития Бургинского сельского поселения до 2030 года

Заслушав и обсудив информацию Главы администрации  Бургинского сельского поселения  Маршалова А.В. о Стратегии социально-экономического развития Бургинского сельского поселения до 2030 года, в соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 20 Устава Бургинского сельского поселения,

Совет депутатов Бургинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Одобрить прилагаемую Стратегию  социально-экономического развития Бургинского сельского поселения до 2030.

2. Опубликовать решение в бюллетене "Бургинский вестник".

Глава поселения                           	 А.В. Маршалов

Приложение

к решению Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 02.12.2015 №18

Российская Федерация

Новгородская область

Маловишерский район

Д. Бурга

СТРАТЕГИЯ

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДО 2030 ГОДА

2015-

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.7. 1.8. 1.9. 1.9.1 1.9.2 1.10. 1.11 1.11.1. 1.11.2. 1.11.3. 1.11.4. 1.11.5. 1.11.6. 1.12. 1.13. |  | Введение ………………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления ее комплексного развития. …………………………………………………………….. Общие сведения ………..…………………………………………………………….. Градостроительная ситуация ………………………………………………………. Новгородская область.……………………………………………………..…..……… Маловишерский муниципальный район.………………………………….......…….. Краткая историческая справка…………………………………………………….. Краткая характеристика природных и инженерно-геологических условий… Климат………………………………………………………………………………….. Гидрологическая характеристика территории………………………………………. Геологическое строение………………………………………………………………. Полезные ископаемые………………………………………………………………… Растительный и животный мир………………………………………………………. Землеустройство. Структура земель по целевому назначению и использованию (существующее положение)…………………………………………………… Комплексная оценка социально-экономического состояния территории........ Производство и сельское хозяйство………………………………………………….. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции ………... Жилищный фонд………………………………………….……………………….…... Социальное обслуживание населения………………………………………………... Объекты культурного наследия…………………………………………………… Особо Охраняемые Природные Территории (ООПТ)…………………………... Современная планировочная организация территории………………………... Описание административных границ………………………………………………… Расселение и система населенных мест ………………………………..……………. Транспортная инфраструктура ……………………………………………………. Инженерная инфраструктура ……………………………………………………… Водоснабжение и пожаротушение……………………………………………..…….. Водоотведение……………………………………………………………….………… Электроснабжение…………………………………………………………………..… Теплоснабжение……………………………………………………………….………. Газоснабжение……………………………………………………………….………… Связь…………………………………………………………………………….……… Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера……………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  | 5 6 6 6 6 7 7 10 10 11 12 14 14 16 18 18 21 30 34 39 43 44 44 44 46 47 47 49 53 54 54 54 55 56 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. 2.1. 2.2. 2.2.1 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.5. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.7. 2.7.1 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4. 2.8. 2.9. |  |  | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Программа мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения ………………………………………………………... Цели и задачи территориального планирования ……………………………….. Установление зон различного функционального назначения…………………. Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования СНП…………………………………………………………………………………….. Ж – Жилая зона…………………………………………………………………….... ОД – Общественно – деловая зона…………………………………………………… П – Зона производственных, коммунально - складских и сельскохозяйственных предприятий……………………………………………………………………………. Р – Рекреационная зона……………………………………………………………….. СХ – Зона сельскохозяйственного назначения……………………………………… СН – Зона специального назначения…………………………………………………. Землеустройство. Структура земель по целевому назначению и использованию при территориальном планировнии………………………………………... Категории земель их целевое назначение………………………………………….. Баланс земель территории Бургинского СП (проектное предложение)…… Перспективное развитие социально-экономического состояния территории. Производство и сельское хозяйство………………………………………………….. Население (демографическая ситуация). Перспективная динамика и тенденции... Жилищный фонд………………………………………….……………………….…... Социальное обслуживание населения………………………………………………... Решения по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры…….. Решения по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры………. Водоснабжение и пожаротушение……………………………………………..…….. Водоотведение……………………………………………………………….………… Электроснабжение…………………………………………………………………..… Теплоснабжение……………………………………………………………….………. Газоснабжение……………………………………………………………….………… Связь…………………………………………………………………………….……… Основные планировочные ограничения …………………………………………. Охрана окружающей среды …………………………………………………………... Охрана объектов культурного наследия……………………………………………... Требования пожарной безопасности…………………………………………………. Санитарная очистка территории……………………………………………………… Основные технико-экономические показатели …………...…………………….. Основные источники информации………………………………………………… |  |  |  | 59 59 60 60 60 60 61 61 61 62 57 57 66 61 68 70 73 75 80 81 81 84 87 89 89 95 90 90 90 95 97 98 104 |  |

- ВВЕДЕНИЕ

Основной целью разработки и реализации Стратегии социально-экономического развития Бургинского сельского поселения до 2030 года (далее Стратегия-2030) является повышение уровня и качества жизни населения поселения.

Стратегия социально-экономического развития Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области на период до 2030 года разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», стратегией социально-экономического развития  Маловишерского муниципального района Новгородской области до 2030 года.

При разработке Стратегии социально-экономического  развития учтены основные положения:

федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ;

национальных проектов;

инвестиционных проектов, представленных субъектами малого и среднего предпринимательства Маловишерского муниципального района,

а также предложения, подготовленные специалистами Администрации Бургинского сельского поселения.

Главной целью Стратегии социально-экономического развития является устойчивое развитие Бургинского сельского поселения, предполагающее создание условий, при которых поселение будет способно самостоятельно компенсировать риски внешней экономической среды.

В основу Стратегии социально-экономического развития положено следующее видение развития Бургинского сельского поселения.

Бургинского сельского поселения должно стать поселением, обладающим объектами промышленного производства, строительства и переработки сельскохозяйственного сырья, с высоким уровнем жизни, комфортной средой обитания и растущим населением.

Устойчивое развитие поселения должно быть обеспечено повышением объемов производства  малых предприятий, реализацией инвестиционных проектов, развитием пищевой  и деревообрабатывающей промышленности, малого бизнеса и модернизации социальной инфраструктуры.

- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

1.       Анализ существующего состояния территории.

Проблемы и направления ее комплексного развития.

- 1.1.      Общие сведения.

Бургинское СП входит в состав Маловишерского муниципального района (МР) и является одним из 4-х административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Располагается  в восточной части Маловишерского муниципального района.

Географическая площадь территории Бургинского сельского поселения составляет –120 732 га

Бургинское сельское поселение было образовано в соответствии с Областным законом Новгородской области № 356-ОЗ. 02.12.2004 года (ред. от 06.06.2005) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Маловишерского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров». (Принят Постановлением Новгородской Думы от 24.11.2004 № 863-III ОД)

На севере Бургинское сельское поселение граничит с Любытинским муниципальным районом, на западе и северо-западе –  с Маловишерским ГП Маловишерского муниципального района, на юге  – с Крестецким и Новгородским районами, а на востоке — с Веребьинским СП Маловишерского муниципального района.

В состав Бургинского СП входят 62 населенных пунктов.

Административным центром поселения является д. Бурга. Численность населения Бургинского СП на 01.01.2009 – 2 305 человек.

1.2.      Градостроительная ситуация.

1.2.1.   Новгородская область.

Территория Бургинского СП расположена в восточной части территории Маловишерского района Новгородской области.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2008 года — 652,4 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная. Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озера: Ильмень, Валдайское, Велье, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены национальный парк «Валдайский» и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений.

1.2.2.   Маловишерский муниципальный район.

Маловишерский муниципальный район расположен в северной части Новгородской области. Площадь территории – 3280,98 км².

Административный центр — город Малая Вишера.

На севере район граничит с Ленинградской областью, на северо-западе с Чудовским, на юго-западе — с Новгородским, на юге – с Крестецким, на юго-востоке — с Окуловским, а на северо-востоке с Любытинским  районами Новгородской области.

С 02.12.2004 года (Областным законом Новгородской области № 356-ОЗ. «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Маловишерского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров». (Принят Постановлением Новгородской Думы от 24.11.2004 № 863-III ОД) на территории муниципального района имеется 4 муниципальных образования: два городских и два сельских поселения.

Табл. 1

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Маловишерское городское поселение | г. Малая Вишера |
| Большевишерское городское поселение | р.п. Большая Вишера |
| Бургинское сельское поселение | д. Бурга |
| Веребьинское сельское поселение | д. Веребье |

Население района составляет 18796 человека (по состоянию на 1 января 2009 года), в том числе в городских условиях проживают 14212 человек.

Численность населения района сокращается:

по Всесоюзной переписи населения СССР 1989 года — 25 085 человек;

по Всероссийской переписи населения 2002 года — 21 713 человек;

в 2005 году (на 1 января) — 20 705 человек;

в 2006 году (на 1 января) — 20 143 человека;

в 2007 году (на 1 января) — 19 700 человек;

в 2008 году (на 1 января) — 19 313 человек;

По территории района проходит главный ход Октябрьской железной дороги, крупнейшая железнодорожная станция Малая Вишера. Автомобильная дорога межмуниципального значения Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи, соединяет район с федеральной автомобильной дорогой «Россия» М10 (E 105), проходящей через Спасскую Полисть в Санкт-Петербург и вторым по величине городом области Боровичами. С областным центром — Великим Новгородом автомобильное сообщение осуществляется вдоль обоих берегов Волхова, как по автотрассе М10, так и по автомобильной дороге вдоль правого берега Волхова. Есть автомобильная дорога Папоротно — Новоселицы, вдоль реки Вишера также выходящая на автотрассу М10, в сторону Москвы, южнее Великого Новгорода.

1.3. Краткая историческая справка.

Бурга. Около 1495 года в Моревской волости Деревской пятины имелась деревня Бургино название которой близко по корню топониму «Бурга». От современной станции у Малой Вишеры, эта средневековая деревня находилась южнее почти на десять километров. Примерно в XVI веке сложился погост Бурга. Но развитие он получил после строительства железной дороги  в середине XIX века. До этого раньше развивались Дворище и Полиши, в последних уже к середине прошлого века действовал стекольный завод. Хотя волость называлась Карпиногорской, но волостное правление, почта и школа находились именно в Бурге. Немецкий корень «Бург» - город , крепость. 
Если название реки погоста шло от этого корня то оно означало «укреплённое место», «немецкий городок в славянском крае. Это название близко топониму реки Буряги известному с XV века под Русcой прилагательное «Бурскога» встречено в берестяной грамоте 13 века номер 288. Оно могло указывать на принадлежность Бурги. Бурга является притоком Хубы которая впадает в Мсту. Это очень древнее гидронимы, упоминаемые в летописях в связи с событиями 13 века. Ныне облик Бурги характерен облику небольших железнодорожных станций разбросанных по всей стране

Морозовичи. Сегодня Морозовичи, напротив которых на другом берегу Мсты Бережок да Захоловье угасают, межрайонная окраина. Сотни таких деревень по нашей область ещё ютятся, поддерживают в них дымок ветераны да дачники, а некогда…. Если княгиня Ольга около 947 года действительно устанавливала на Мсте Погосты – Повосты, то именно тогда возникли на территории нынешнего Маловишерского района населённые пункты Моркиничи, Коломно, Хубец и Морозовичи. Эта деревня из числа тех нескольких, которые являются самыми старыми в Маловишерском районе. Несут самые ранние средневековые названия, появившиеся не позднее X века. Прошлое этих деревень полно загадок и тайн. По изгонной книге II века назад Морозовичи устойчиво определялись в 60 верстах от Новгорода. На одних картах деревня показывалась на левом берегу Мсты, а погост значился на правом. На других картах прошлого века вместо погоста указывалось уже село. И в списках министерства внутренних дел значилось именно село с каменною церковью во имя святого Николая Чудотворца.

Дворищи. В живописном месте Маловишерского района на реке Хуба друг против друга стоят деревни Полищи и Дворищи, даже своими названиями подчёркивающие свою древность. Ныне они слились, остались одни Дворищи. Рядом находятся Старые и Новые Морозовичи, некогда бывшие центром большого погоста. 
    Деревни Выставка, Горнецкое, Девкино, Захарово, Захоловье, Змеево, Кленино, Климкова, Красная Горка, Красный Бережок, Новое и Старое Замотаево, Парни, Прышкино, Русская Ольховка, Серегиж, Сопки и др. археологические памятники по Мсте и Хубе подчёркивают устойчивое население этих мест около 1000 лет назад.
     В писцовой книге 1582 года упоминается «Погост Покровский на реке на Хубце». В изгонной книге указывается, что от «Новгорода до этого погоста 100 вёрст, при реке Хубе значится село Губец, с каменною церковью во имя Покрова Пресвятые Богородицы, в Крестецком уезде». 
     Вероятно, ныне эта территория совхоза Горский с центром в Карпиной горе, что тоже стоит на реке Хубе. Однако села Губец в этих местах давно нет.

Дора. В писцовых оброчных книгах XV-XVI веков встречается много населённых мест с название Дора. Это и деревни, и пустоши, и погост. 
         Очевидно, нынешняя деревня Дора Маловишерского района относилась к Обонежской пятине. Жители её занимались земледелием, выращивали рожь, овёс, лён. Судя по названию в деревни была церковь, так как словом дора или дорник называлась печать изображающая крест на просвирах. Деревня располагалась при реке Лановщине в 70 верстах от уездного центра и в 12 верстах от волостного правления в деревни Карпина гора.

Кленино. В Новгородских писцовых оброчных книгах XV-XVI веков встречается ряд населённых пунктов с названием подобным Кленино – Клённик, Кленок, Кленовка, Клёнова. По своему географическому положению нынешняя деревня Кленино относилась к Оксочскому погосту Деревской пятины и называлось Клёново. В начале XX века деревня относилась к Усть Волненской волости Крестецкого уезда, земле Кленинской крестьянской общине. Жители деревни в основном занимались земледелием.

Увары. «В тихом погосте деревни Никольского монастыря с Липны Федоровские, Иванова сына Полонского, да сына его Якушевские, что им дал князь великий противу их земель деревню Уварова». Таким было одно из первых упоминаний о деревне Увары. Можно предположить, что название Увары, Уварово произошло от слова уварить – «варить до поспелости в известную меру». Возможно, Уварово была известна как деревня, славившаяся своими мастерами – варщиками медов. Другое название деревни Малые Хубки по названию реки Хубка, на которой расположена деревня.

Девкино и Парни. Две деревушки Девкино и Парни расположены друг против друга и разделены речкой Мстой. Деревушки расположены от Великого Новгорода в 100 километрах.
Местные жители д. Парни, хотя их немного здесь живет, рассказывают, "Мол Екатерина II плыла по Мсте на теплоходе. А там много стояло женщин, а тут – робят".
       Правда это или нет, но то, что Императрица Екатерина Великая тут проплывала - факт исторически подтвержденный. И, как рассказывают старожилы, именно с ее лёгкой руки, проплывавшей со свое свитой по реке Мсте, села эти и стали именоваться именно так. Дальше можно верить, а можно и не верить, так это уже легенда: на берег слева вышли только парни, а на правы берег справа - девки. Кто и зачем их разделил - неизвестно.
      В тот легендарный день Царица призвала к ответу князя Потемкина, а тот был под хмельком небольшим и не растерялся – а чего тут думать - там, мол, Девки, а тут - Парни. Так и переименовали деревеньки. Но в легенду эту мало кто верит.
     Старожилы говорят, что раньше у деревень были другие имена. Парней когда-то именовали Вороченкой, а Девкино была - Горбатицей. 
     Девкино - она на пригорке, т.е. на горбе. А Вороченка - то бишь, Парни - в низине. Вот и ворочает ее. Часто здесь заливает.

Добрая вода. Интересна история возникновения названия этой деревушки: «Вот это место, были вороты. Так. А Катерина Вторая ехала в кареты. А вот ни свёкор мой… ни мой свёкор, а моёму свёкру дедко там, как прадедко? Робятишкам были. Вот оны… она едё… Лето-то жарко было: покос… А робятишки побежали… Она в кареты: барыня едё… Пошли ворота открывать. Ворота открыли, она кинула им барашков [баранок] и золотых копеёк. Тогда золоты копейки по копейки были. Оны это всё собрали вот здесь у ворот, у нашово дома… Вот там вороты были. Я тибе скажу, у каково столба точно. <...>. Тогда скотина ни ходила, тогда визде были загорожены… горожёнки - всё, чтобы овца ни пакостила… Овец пасли и коров пасли… <…> Лето-то было жаркоё… <...>. А она… робятишкам она кинула и копеёчек, и конфет и барашок. Ну, вот ладно. Ворота закрыли. А она и говорит: «Я попить хочу». А у нас вот тут был колодец. <…>. Екатерина Вторая запросила воды. Робятишки принесли воды, с колодца… вот нашова. Вот тут колодец был. <…> Она попила и говорит: «Это, говорит… Ах! Какая добрая вода!» <...>. И вот деревню назвали Добрая Вода.

Маловишерский уезд был образован 30 марта 1918 года, в его состав вошли некоторые волости Крестецкого уезда и одна волость Тихвинского уезда Череповецкой губернии. До 1927, когда было упразднено административное деление на губернии, уезды и волости, в состав Маловишерского уезда входило 18 волостей: Грядская, Заборовская, Заозерская, Заручьевская, Каевская, Карпиногорская, Маловишерская, Межниковская, Окуловская, Папоротно-Островская, Пожарская, Полищенская, Сухловская, Тидворская, Тимофеевская, Торбинская, Усадьевская и Усть-Волмская. С 1927 территория входила в состав Ленинградской области.

В годы Великой Отечественной войны Маловишерский район был частично оккупирован фашистами. В 1944 территория была полностью освобождена от фашистов и вошла в состав Новгородской области.

Границы Бургинского сельского поселения были утверждены в соответствие с областным законом Новгородской области от 02.12.2004 года № 356-ОЗ. (ред. от 06.06.2005) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Маловишерского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров». (Принят Постановлением Новгородской Думы от 24.11.2004 № 863-III ОД)

В состав Бургинского СП входят 62 населенных пунктов.

Административным центром поселения является д. Бурга.

В XVI веке упоминается как погост Бурга. К 1909 году в Бурге находилось: волостное управление, почта, школа, земская конная станция, две церкви. В Бурге был организован в начале 1930-х годов колхоз «Великий путь»

  - Краткая характеристика природных и инженерно-геологических условий.

1.4.1. Климат.

Климат  региона благодаря близости Финского залива и влиянию Балтийского моря может быть охарактеризован как влажный, морской.

Зимний период характеризуется неустойчивой погодой, значительными колебаниями температуры воздуха, сменой периодов с сильными морозами и оттепелями. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений происходит в первой декаде ноября. Очень холодные периоды 23-28 января, 3-8 февраля, когда в ночные часы температура воздуха понижается до -20…- 25°С, местами до -30... -35°С.

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй-третьей декады ноября. Наиболее интенсивное снегонакопление наблюдается в декабре.

Сход снега происходит к концу первой пятидневки апреля в бассейнах южных притоков Ильменя. На остальной территории запасы воды в снеге уменьшились на 50-70% от максимальных величин.

Самым холодным месяцем является февраль. Средняя за месяц температура воздуха составляет -12,-16°С. Самые низкие температуры воздуха, -30, -39°С, отмечаются в период конец января – начало февраля.

Скорость ветра составляет 3,5 м/сек. Максимальное промерзание почвы 120-140 см. Радиационный фон не превышает естественных показателей.

Весна наступает в конце 28-29 марта. В конце марта, с наступлением очень теплой погоды, начинается интенсивное снеготаяние и в период 15-19 апреля на большей части территории поля освобождаются от снега.

При глубоком промерзании почвы её полное оттаивание наблюдается в период 18-22 апреля.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 5°С к более высоким значениям происходит 10-17 апреля. Возобновляется вегетация озимых зерновых культур и многолетних трав.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 10° происходит в конце апреля - начале.

Летом преобладает умеренно-теплая погода с дождями. За сутки выпадает иногда по 20-45 мм осадков.

Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать следующие выводы относительно использования данной территории:

Для строительства:

Согласно климатическому районированию планировочная территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут является:

- проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;

- обилие снега и возможные метели и др.

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.

Для сельского хозяйства:

- количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей.

- условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

1.4.2. Гидрологическая характеристика территории.

Территория Маловишерского района расположена в пределах Ленинградского артезианского бассейна. Основными особенностями, влияющими на гидрогеологические условия и формирование химического состава подземных вод, являются: расчлененность современного рельефа, наличие древних погребенных долин и тектонических ослабленных зон, способствующих разгрузке вод глубоких горизонтов, частичная загипсованность некоторых водовмещающих пород, наличие водоупорных горизонтов.

В гидрогеологическом разрезе выделяются две группы подземных вод, различающихся по условиям залегания, движении, химическому составу воды четвертичных и дочетвертичных отложений.

Воды первой группы содержаться во всех генетических типах четвертичных отложений. Водовмещающими породами в них являются пески различной зернистости, нередко с прослоями гравийно-галечного материала, слагающие озерные, озерно-аллювиальные, озерно-ледниковые и зандровые равнины, озы и Камы, встречающиеся в виде линз и прослоев различной мощности в валунных глинах и суглинках. Содержаться они и в торфяниках.

По характеру циркуляции подземные воды в четвертичных отложениях поровые. Глубина их залегания в пределах района не превышает, как правило, несколько метров. Наибольшее распространение имеют воды со свободной поверхностью. Напорные воды приурочены к водоносным комплексам, залегающим под ледниковыми суглинками, являющимися относительным водоупором. Питание четвертичных водоносных горизонтов происходит в основном за счет атмосферных осадков, в долинах крупных рек (р.Мста) – за счет подтока вод дочетвертичных отложений. Разгрузка осуществляется современной гидрографической сетью.

Воды, содержащиеся в четвертичных отложениях повсеместно пресные.

Нужды сельского населения вполне удовлетворяются тем количеством воды, которое получается из колодцев, вскрывающих четвертичные отложения.

Для централизованного водоснабжения четвертичные горизонты, за исключением межморенного, практического значения не имеют.

Основными источниками пресных вод на территории района являются дочетвертичные горизонты (комплексы), и именно на них рекомендуется базировать централизованное водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных объектов.

В пределах Маловишерского района основными водоносными комплексами являются верхнедевонские отложения.

В западной части района это нижневоронежский совместно с бурегским и саргаевско-семилукским комплексами. Здесь водовмещающими породами являются прослои песков, песчаников, известняков, часто трещиноватых, доломитов, мощностью от 0,1 до 8м, иногда до 15м. На остальной части района водоносным комплексом служат верхневоронежско-данковский и нижневоронежский горизонты. Здесь водоносные прослои гидравлически связаны между собой и представлены переслаиванием глинистых, песчаных и карбонатных  пород. Мощность песчаных прослоев 1-6м, карбонатных 0,5-10м.

Следует отметить, что все скважины вскрыли пресные воды и по гидрогеологическим условиям вся территория Маловишерского района является обеспеченной.

Рекомендуемая глубина скважин от 80м у западной границы района, до 120-130м на остальной площади. Величина допустимых понижений 40-80м. При этом глубина скважины должна быть на 10-15м меньше зоны пресных вод.

1.4.3. Геологическое строение.

В геологическом строении территории Маловишерского района Новгородской области по данным бурения и геофизических исследований принимают участие породы архейско-протерозойского, вендского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного возраста. В геоструктурном отношении она приурочена к юго-восточному склону Балтийского кристаллического щита, к Валдайской моноклинали.

Кристаллический фундамент не выходит на дневную поверхность. Его  кровля прослеживается на глубине 450-500м на севере района до 1000м у его южных границ. В составе пород, слагающих фундамент, преобладают гнейсы, гнейсо-граниты, гранитоиды архейского и протерозойского возраста.

Залегают на фундаменте породы вендского и кембрийского возраста суммарной мощностью около 200м. Представлены они переслаивающимися толщами  песчаников, алевролитов и алевритистых, иногда сланцеватых глин.

Выше по разрезу располагаются отложения ордовикского возраста мощность от 100 до 130м. В основании разреза, как  правило, залегает пачка слабо сцементированных песчаников мощностью около 10м, с обилием темно-зеленых зерен глауконита. Песчаники перекрыты в различной степени глинистыми известняками, сильно доломитизированными в верхней своей части, с прослоями мергелей и реже глин.

На ордовикских образованиях залегают отложения средне- и верхнедевонского возраста. Кровля отложений среднего отдела, имеющих мощность 270-300м, располагается на глубине более 90м от дневной поверхности. Нижняя часть среднедевонских отложений мощностью 70-90м (наровская свита) сложена переслаивающимися доломитами и доломитовыми мергелями с прослоями глин, алевролитов и песчаников. Выше залегает толща пестроцветных песков и песчаников с прослоями глин и алевролитов. На размытой поверхности пород среднего девона залегают верхнедевонские осадки, мощность которых слабо увеличивается к ЮВ. Нижняя часть толщи верхнедевонских пород, сложенная песками и песчаниками светло- и розовато-серыми, с редкими прослоями глин и алевролитов имеет мощность около 60м. На них залегает толща глинисто-карбонатных пород, мощностью до 90м. Её нижнюю часть (около 25м) слагают доломиты и доломитизированные известняки с прослоями мергелей (снетогорские и псковские слои). Выше, часто непосредственно под четвертичными образованиями, прослеживаются чудовские слои, представленные переслаивающимися пачками глинистых известняков, мергелей и глин, общей мощностью порядка 15м. Кровля  чудовских слоев хорошо маркируется по красно-бурой ожелезненной корке на известняках.

Местами фиксируются располагающиеся выше по разрезу дубниковские слои, мощностью 5-7м, представленные, главным образом, мергелями, чередующимися с глинами и доломитами.

Описанные выше девонские отложения повсеместно на территории района перекрыты образованиями четвертичного возраста, мощность которых увеличивается с северо-запада на юго-восток от 4-5 до 70-80м.

Четвертичные отложения представлены комплексом ледниковых и водно-ледниковых отложений московского и валдайского возраста и послеледниковыми осадками – аллювиальными, озерно-аллювиальными, озерными и болотными.

Ледниковые отложения предположительно московского возраста вскрыты скважиной только в древней долине р.Мсты у п.Бурга на глубине 130,5м. Представлены они темно-серыми моренными суглинками с включением гравия, гальки и валунов до 20%.

Выше по разрезу в этой скважине залегает комплекс водно-ледниковых  осадков, представленных чередованием песков и ленточных суглинков, в основании которых находится гравийный горизонт.

Ледниковые отложения, широко распространенные на  территории  района и занимающие около 60% его площади, представлены моренными суглинками и глинами с включениями гравия, гальки и валунов, содержание которых различно как по площади, так и на глубину. Это отложения последнего валдайского оледенения.

Водно-ледниковые отложения валдайского возраста также широко развиты с поверхности и представлены флювиогляциальными и озерно-ледниковыми осадками.

Флювиогляциальные отложения, слагающие Камы, озы, зандровые поля, участки флювиогляциальных дельт, представлены разнозернистыми песками с линзами гравия, гальки, реже валунов изверженных осадочных пород. Мощность их колеблется от 2 до 33м, при средних значениях 3-5м.

С этими отложениями связаны основные месторождения песков и песчано-гравийного материала.

Озерно-ледниковые отложения слагают участки озерно-ледниковых равнин. Представлены песками и ленточными глинами. Мощность этих отложений от 1-2 до 23м. С прибрежными песчаными фракциями озерно-ледниковых отложений могут быть связаны месторождения песков, в том числе для производства силикатных изделий и песков-отощителей. С более глубоководными глинистыми фракциями этих отложений связано большинство месторождений легкоплавких глин и суглинков.

Послеледниковые (современные) образования достаточно широко развиты на территории района и представлены аллювиальными, озерно-аллювиальными, озерными, болотными отложениями. Их мощность колеблется от 1-2 до 15-20м.

С болотными отложениями связаны многочисленные торфяные месторождения.

1.4.4. Полезные ископаемые.

На настоящий момент на территории Маловишерского района известны только нерудные полезные ископаемые, приуроченные, в основном, к четвертичным отложениям. Среди них доминируют горючие ископаемые (торф) и строительные материалы. С дочетвертичными породами связаны частично также строительные материалы и основные запасы пресных подземных вод. Месторождения известняка, мергеля, кирпичных и легкоплавких глин, стекольных песков; запасы торфа и сапропеля.

Горючие ископаемые – агрохимическое сырье торф.

Болотные отложения и сопутствующие им торфяные залежи распределены по площади района неравномерно. Более широкое их развитие приурочено к северо-восточной части территории. В других частях района тоже много торфяников, но они занимают сравнительно локальные участки.

Большая часть болот изучена с помощью разведки. Всего на кадастровом учете состоят 39 месторождений торфа с суммарной площадью залежей 74 тыс. га и суммарными запасами более полутора миллиардов куб.м, в том числе 8 крупных, с запасами торфа-сырца свыше 25 млн.м3, 3 средних (от 25 от 12,5млн.м3) и 28 мелких (менее 12,5млн.м3).

Сапропель.

Среди песчано-глинистых озерных отложений, встречающихся на территории района, отмечаются локальные залежи сапропеля. Сапропель служит для получения  дешевых и эффективных местных органо-минеральных удобрений и может применяться в качестве минерально-витаминной подкормки для всех групп сельскохозяйственных, животных и птиц.

Общая площадь исследованных на сапропель озер составляет 124га. Суммарные общие запасы – 478 тыс.т. Исключены  из сферы хозяйственной деятельности, как забалансовые – 31 тыс.т. и как не рекомендованные к использованию по материалам разведки – 15 тыс.т. (всего 46 тыс.т.), т.е. резервные запасы (пригодные к добыче и доразведке) составляют 432 тыс.т. Таким образом (при коэффициенте извлекаемости 0,8) обеспеченность района балансовыми запасами сапропеля равна 346 тыс.т. (извлекаемые запасы).

Строительные материалы. Карбонатное сырье.

В долине р. Оскуя и  р.Мсты, и некоторых её притоков выше урезов воды на отдельных участках существуют выходы на дневную поверхность (обнажения) известняков верхневоронежского подгоризонта верхнего девона. До революции и в первые десятилетия после неё эти известняки местные жители использовали на обжиг для извести. Масштаб таких работ был очень велик. Ни одно из таких проявлений никогда не  разведывалось. Лишь при производстве геологосъемочных работ в 1962-1965 г.г. известняки из некоторых обнажений были подвергнуты химическому анализу. Полученные результаты показали высокое содержание СаО – до 50%, что свидетельствует о возможности применять эти известняки в сельском хозяйстве для известкования почв, а также для обжига на известь.

1.4.5. Растительный и животный мир.

Маловишерский МР расположен в пределах двух зон – таёжной, представленной подзоной южной тайги, и подтаёжной или смешанных хвойно-широколиственных лесов.

Не менее 70 % территории  покрыто лесами.

Растительность представлена, в основном, лесными ассоциациями. Вдоль берегов рек простираются пойменные луга, часть территории покрыта кустарниками, немалая площадь занята болотами.

Леса.

Наиболее типичными являются еловые леса. Еловые леса сохранились в восточной, возвышенной, более холмистой части подзоны южной тайги. Чаще всего в первом ярусе к ели примешивается берёза, осина. Самый распространённый тип ельников – ельники-зеленомошники, которые подразделяются на ельники кисличники, ельники кисличники и ельники брусничники.

Небольшими участками по берегам рек и озёр встречаются ивняки с обилием чёрной ольхи и хорошо развитым напочвенным покровом (хвощи, осоки и др.). Они сосредоточены в поймах рек.

Растительность болот.

Более типичные в районе верховые (олиготрофные) болота. В растительном покрове таких болот преобладают сфагновые мхи; травяно-кустарниковый покров развит слабо и представлен багульником, морошкой, голубикой, клюквой, пушицей; деревья низкорослые и редкие (берёза, сосна).

Низинные (эвтрофные) болота расположены в поймах рек, в заросших озёрных котловинах и в понижениях рельефа. Здесь встречается: чёрная ольха, берёза, сосна, крушина, ива, иногда ель. В травяном покрове представлены: хвощ, сабельник, камыш, рогоз, зелёные мхи.

Переходные (мезотрофные) болота расположены на озёрных террасах и долинах рек, в местах, где близко залегают грунтовые воды, на окраинах верховых болот. Характерные представители растительности – сфагновые мхи, осоки, берёза, сосна.

Луга.

Все луга в зависимости от местоположения подразделяются на материковые и пойменные. Материковые луга располагаются на водоразделах и по условиям увлажнения делятся на суходольные и низинные.

Абсолютно суходольные занимают наиболее сухие местообитания с песчаными почвами. Травостой представлен ястребинкой, лапчаткой, кошачьей лапкой, клевером горным. Луга имеют низкую урожайность и после скашивания часто выгорают.

На поймах рек распространены пойменные (заливные) луга. Они широко представлены  в поймах рек.

Для сохранения лесов требуется соблюдение установленного режима пользования лесами, ограничение рубок, восстановление нарушенных лесов. Прежде всего, необходимо восстановление лесов на вырубках. Нужно ограничить пастьбу скота в лесах.

Луга являются кормовой базой для развития животноводства. Они также пригодны для отдыха. Но состояние лугов в последнее время является неудовлетворительным. Для повышения продуктивности лугов необходимо провести ряд культурно-технических мероприятий: расчистка их от кустарников, внесение минеральных удобрений, подсев трав.

Животный мир.

Животный мир  разнообразен по своему видовому составу. Здесь обитают представители как лесных, так и открытых пространств.

Для леса характерна ярусность расселения его обитателей. В рыхлой подстилке живут землеройки, мыши, кроты. Под пологом обитают лось, лиса, горностай, заяц-беляк, бурый медведь, рысь, волк, кабан. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примечательны белка и куница.

В кронах деревьев обитает много птиц. Особенно распространены клёст, большой пёстрый дятел, пищуха, снегирь, поползень, синица. К числу крупных лесных птиц относятся: глухарь, тетерев, рябчик.

Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах, в кустарниковых зарослях встречаются заяц-русак, полёвка, хорь. Из птиц распространены серая куропатка, полевой жаворонок. Разнообразен животный мир водоёмов и болот. Из млекопитающих распространены выдра, норка. В 1952 году в Новгородскую область были завезены бобры. Хорошо прижилась ондатра, завезённая в 1949 году. Из птиц большинство составляют водоплавающие – утки, гуси; на болотах кулики, журавли; в поймах рек – чибисы. Во влажных лесах живут гадюки, ужи, живородящие ящерицы, травяные лягушки.

В озёрах и реках обитает много рыбы. Распространены лещ, окунь, щука, ёрш, налим.

Лесной фонд, воздушное пространство являются местообитанием дикой фауны и используются в качестве охотничьих угодий.

1.5. Землеустройство. Структура земель по целевому назначению и использованию (существующее положение).

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли поселений;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Баланс земель  территории Бургинского СП (существующее положение).

По данным, представленным администрацией Бургинского СП, на территории  поселения имеются земли следующих категорий:

Табл. 2

| №пп | Наименование | Бургинское СП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: - Сельскохозяйственные угодья - Прочие угодья | 6 265 - - | 5,2 - - |
| 2 | Земли поселений (населенных пунктов) | 2 286,7 | 1,9 |
| 3 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе: 1) земли промышленности (сельхоз.); 2) земли инженерно-транспортной инфраструктуры; 3) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 4) земли для обеспечения космической деятельности; 5) земли обороны и безопасности; 6) земли специального назначения (кладбища, свалки ТБО. | 354,0 - 354,0 - - - - - | 0,3 - 0,3 - - - - - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов. | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 111 412 | 92,3 |
| 6 | Земли водного фонда | 415 | 0,3 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
|  | ИТОГО: | 120 732 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 2, графически можно представить следующим образом:

Структура земельного фонда по категориям земель, %.

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Бургинского СП с содержанием землеустроительного баланса Новгородской области по основным категориям земель.

Табл. 3

| № п/п | Категория земель | Новгородская область |  | Бургинского СП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь (га) | % | площадь (га) | % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 958900 | 17,59 | 6 265 | 5,2 |
| 2. | Земли поселений (населенных пунктов) | 158600 | 2,91 | 2 286 | 1,9 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 44500 | 0,81 | 354,0 | 0,3 |
| 4. | Земли особоохраняемых территорий и объектов | 196600 | 3,6 | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 3878400 | 71,16 | 111 412,0 | 92,3 |
| 6. | Земли водного фонда | 109100 | 2,0 | 415,0 | 0,3 |
| 7. | Земли запаса | 103800 | 1,9 | - | - |
|  | Итого общая площадь земель: | 5 450 100 | 100 | 120 732 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 3, графически можно представить следующим образом:

1.6.   Комплексная оценка социально-экономического состояния территории.

1.6.1.  Производство и сельское хозяйство.

Основу экономики Маловишерского МР в настоящее время составляет промышленность. Ведущую роль в промышленности играют предприятия обрабатывающей промышленности.

Сегодня промышленный комплекс Маловишерского МР – важнейшая составная часть единого хозяйственного комплекса.

Структура промышленного производства Маловишерского МР отражает ее исторически сложившуюся направленность, а также тенденции роста физического объема промышленного производства, внешнеэкономическую и внутриэкономическую конъюнктуры.

Основное предприятие района:

- ЗАО "Завод "Электроаппарат" производит электрооборудование для российских железных дорог

- ООО «Мадок» (производит пиломатериалы)

- предприятие по ремонту колёсных пар локомотивов ОАО «Российские железные дороги»,

- мебельное предприятие ООО «Ясень-МВ»,

- ООО «Мстинское молоко»,

В 2007 году произведено товаров и выполнено услуг на общую сумму 0,9 млрд руб.

В районе выращивают зерновые культуры, картофель, овощи, многолетние травы. Разводят крупный рогатый скот, свиней, овец.

В районе 3 сельскохозяйственных предприятия, 12 крестьянских хозяйств, подсобное хозяйство ГНУИ «Оксочи», около 3,6 тысячи подсобных хозяйств населения.

За 2008 год крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 891,6 млн. рублей, в т.ч. обрабатывающие производства – 840,3 млн. рублей, 127,5% к 2007 году в действующих ценах.

С учетом малых предприятий, по данным района, объем производства обрабатывающих производств составил 1181,9 млн. рублей, 127,1% к 2007 году в действующих ценах.

ОТРАСЛЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА.

Таблица 4.

| п/п | Отрасли промышленности | Валовая продукция за 2009г. |  | Численность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 353,8 | 25.6 | 0,263 | 22.2 |
| 2 | Производство строительных материалов | - | - | - | - |
| 3 | Легкая промышленность | 7,0 | 0.5 | 0,035 | 2.9 |
| 4 | Пищевая промышленность | 659,6 | 48.2 | 0,313 | 26.4 |
| 5 | Стекольная и фарфорово-фаянсовая промышленность | 24,2 | 1.7 | 0,106 | 8.9 |
| 6 | Прочие отрасли | 15,3 | 1.1 | 0,467 | 39.6 |
| 7 | Машиностроение | 171,8 | 12.4 | - | - |
| 8 | Электроприборостроение | 145,8 | 10.5 | - | - |
|  | Всего по району: | 1377,5 | 100% | 1,184 | 100% |

В результате проведения Администрацией области и областной Думой последовательной промышленной и инвестиционной политики в промышленности Маловишерского МР на протяжении последних лет отмечается устойчивый рост производства продукции. Совместные усилия Администрации области и местных товаропроизводителей по развитию экономического потенциала региона способствуют росту валового регионального продукта, показателя, который наиболее полно характеризует темпы экономического развития.

Определяющее влияние на рост валового регионального продукта района оказывает развитие основных видов экономической деятельности, которое невозможно без активной инвестиционной политики, направленной на создание благоприятных условий для привлечения в экономику средств отечественных и зарубежных инвесторов.

Сферы экономики, перспективные для привлечения инвестиций:

- лесопромышленный комплекс

- пищевая промышленность

- машиностроение

- сельскохозяйственное производство

- туризм

Равномерное размещение предприятий лесной отрасли связано с единственным природным ресурсом региона - лесом. Кроме ориентации на петербургского и московского потребителя, дополнительным стимулом развития этой отрасли стало увеличение поставок сырья в Финляндию.

Являясь восполняемым ресурсом, лес при рациональном использовании может служить надежной основой долговременного устойчивого экономического развития региона. Отрасль развивается неравномерно. Несанкционированные рубки деревьев многократно возросли, а средств на лесовосстановление выделяется недостаточно.

Для лесной и деревообрабатывающей промышленности характерно широкое участие иностранного капитала. Среди зарубежных инвесторов преобладают фирмы скандинавских стран. Партнеры предлагают новейшие технологии и сверхсовременную технику, что даст увеличение объемов вырубки древесины и обеспечит сырьем предприятия лесопереработки. Ряд совместных предприятий образован с участием финского, немецкого, эстонского, английского и австрийского капитала.

Сельское хозяйство Маловишерского МР – неотъемлемое звено многоотраслевой экономики региона. Природные условия  района не очень благоприятны для сельского хозяйства. По формальным признакам (равнинный, всхолмленный рельеф, умеренно континентальный климат с количеством осадков до 800 мм в год, дерново-подзолистые почвы, преобладающие смешанные леса) она не имеет существенных ограничений для агропроизводства. Условия позволяют возделывать основные районированные сельскохозяйственные культуры, особенно зерновые, зернобобовые, кормовые культуры, а также картофель, овощи и многолетние травы. Однако мелкоконтурность угодий, их местами сильная заболоченность и переувлажненность, недостаток тепла всегда требовали значительных усилий и средств для ведения сельского хозяйства.

Маловишерский МР расположен в зоне рискованного земледелия, поэтому результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий в период зимовки и вегетации растений.

Основными направлениями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, а также свиноводство и птицеводство. В растениеводстве хозяйства области специализируются на выращивании зерновых и зернобобовых на продовольственные и фуражные цели, картофеля, овощей, льна, кормовых и других сельскохозяйственных культур. В процессе эксплуатации почвенного покрова, который не поддерживается на должном уровне мелиоративными работами, развились процессы его деградации, сократились площади наиболее ценных почв, уменьшился уровень плодородия всего почвенного покрова (водная, ветровая эрозия, потеря гумуса и уменьшение мощности его слоя и пр.).

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 4 сельскохозяйственные организации, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 3 тысяч личных подсобных хозяйств населения.

Доля валовой продукции сельского хозяйства района в областном объеме составляет 2,4%, в т.ч. растениеводство – 3,1%, животноводство – 1,3%.

Площадь пашни в хозяйствах всех категорий района в 2008 году составила 7002 га или 1,6% пахотных земель области. Удельный вес использования пашни – 28%.

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА

(все категории хозяйств)

Таблица 5.

| Виды продукции | Валовое производство, тыс.т. |  |  | Удельный вес района в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В целом по области | По внутриобластному району | По району | К области | К внутриобластному району |
| Зерно и зерновые | 15,5 | 2,6 | 0,2 | 1,2 | 7,7 |
| Лен (Т) | - | - | - | - | - |
| Картофель | 163,2 | 53,3 | 3,7 | 2,3 | 6,9 |
| Овощи | 72,8 | 38,5 | 0,9 | 1,2 | 2,3 |
| Молоко | 108,2 | 14,2 | 2,9 | 2,7 | 20,4 |
| Мясо (реализация) | 61,2 | 23,5 | 0,3 | 0,4 | 1,3 |
| Шерсть (Т) | - | - | - | - | - |
| Яйцо | 159840 | 111218 | 459 | 0,3 | 0,4 |

Ведущую роль в промышленности Бургинского СП играют предприятия лесообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности.

Из основных действующих предприятий на 2009 год на территории Бургинского СП расположены:

Табл. 6.

| №пп | Наименование предприятий | Место нахождения | Вид деятельности | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Попова Я.И.» | д. Бурга | Лесопильное производство | 1,5 |
| 2 | ООО Фирма «Аякс» | д. Бурга | Лесопильное производство | 0,03 |
| 3 | ООО «Комплексное лесное предприятие Маловишерское» | д. Бурга | Лесопильное производство | 1,8 |
|  | ООО Бурга | д. Бурга | Лесопильное производство | 2,4 |
| 4 | ИП Бадина Ю.В. | д. Дворищи | Лесопильное производство | 2,2 |
| 5 | ООО «Бест» | д. Мстинский Мост | Лесопильное производство | 2,2 |

1.6.2. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Новгородской области на начало 2008 года составила 652,4 тыс. чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 13,2%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

Как и во  всех муниципальных районах Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2008гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Маловишерском  районе численность сельского населения снизилась в сравнении с данными 1991г. на  33 %, городского – на 21%.

В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем жизни - крайне актуален.

В Бургинском СП в сравнении с данными 2006 года наблюдается тенденция незначительного снижения численности населения. Численность населения Бургинского СП на начало 2009 года составила 2 305 чел. (по сравнению с данными 2006 года она уменьшилась  на 100 чел. или 4%).

Динамика численности населения Новгородской области, Маловишерского МР и Бургинского СП представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Динамика численности населения Новгородской области, Маловишерского МР и Бургинского СП, чел.

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 657 600 | 652 400 | - |
| Маловишерский МР | 24 700 | 23 400 | 22 300 | 19 700 | 19 313 | 18 796 |
| Бургинское СП | - | - | - | 2 405 | 2 358 | 2 305 |

Рисунок 1 - Динамика численности населения Маловишерского МР и

Бургинского СП, чел.

Характеристика структуры общей численности населения поселения по состоянию на начало 2009г. (по всем населенным пунктам входящих в его состав) представлена в таблице 8.

Таблица 8 - Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2009г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бургинское СП: |  | 2 305 | 100 |
| 1 | д. Бурга | 930 | 40,3 |
| 2 | д. Барашиха | 9 | 0,4 |
| 3 | д. Большое Лановщино | 24 | 1,0 |
| 4 | д. Бор | 9 | 0,4 |
| 5 | д. Боровки | 4 | 0,2 |
| 6 | д. Борок | 5 | 0,2 |
| 7 | д. Бурцева Гора | 3 | 0,1 |
| 8 | д. Верхние Гоголицы | 1 | 0,0 |
| 9 | д. Верхние Тикулы | 1 | 0,0 |
| 10 | д. Виниха | 10 | 0,4 |
| 11 | д. Влички | 54 | 2,3 |
| 12 | д. Выставка | 3 | 0,1 |
| 13 | д. Горки | 24 | 1,0 |
| 14 | д. Горнецкое | 14 | 0,6 |
| 15 | д. Гребла | 26 | 1,1 |
| 16 | д. Дворищи | 229 | 9,9 |
| 17 | д. Девкино | 16 | 0,7 |
| 18 | д. Добрая Вода | 35 | 1,5 |
| 19 | д. Дора | 2 | 0,1 |
| 20 | д. Дубки | 7 | 0,3 |
| 21 | д. Замошье | 15 | 0,7 |
| 22 | д. Захарово | - | - |
| 23 | д. Захоловье | - | - |
| 24 | д. Змеево | 1 | 0,0 |
| 25 | д. Ильичево | 12 | 0,5 |
| 26 | д. Каменка | 8 | 0,3 |
| 27 | д. Карпина Гора | 94 | 4,1 |
| 28 | д. Кленино | 21 | 0,9 |
| 29 | д. Климково | - | - |
| 30 | д. Коньково | 4 | 0,2 |
| 31 | д. Корчажиха | 2 | 0,1 |
| 32 | д. Красная Горка | 5 | 0,2 |
| 33 | д. Краснёнка | 126 | 5,5 |
| 34 | д. Красное | 58 | 2,5 |
| 35 | д. Красный Бережок | 9 | 0,4 |
| 36 | д. Кривое Колено | 3 | 0,1 |
| 37 | д. Лопотень | 27 | 1,2 |
| 38 | д. Любцы | 49 | 2,1 |
| 39 | д. Малое Пехово | 8 | 0,3 |
| 40 | д. Медведь | 3 | 0,1 |
| 41 | д. Мстинский Мост | 244 | 10,6 |
| 42 | д. Нижние Гоголицы | 2 | 0,1 |
| 43 | д. Нижние Тикулы | 7 | 0,3 |
| 44 | д. Никольское | 1 | 0,0 |
| 45 | д. Новое Замотаево | 3 | 0,1 |
| 46 | д. Новые Морозовичи | 5 | 0,2 |
| 47 | д. Ольховец | 10 | 0,4 |
| 48 | д. Парни | 15 | 0,7 |
| 49 | д. Перемыт | 8 | 0,3 |
| 50 | д. Подсеки | 1 | 0,0 |
| 51 | д. Прышкино | 3 | 0,1 |
| 52 | д. Русская Ольховка | 5 | 0,2 |
| 53 | д. Серегиж | 15 | 0,7 |
| 54 | д. Соколово | 3 | 0,1 |
| 55 | д. Сосницы | 25 | 1,1 |
| 56 | д. Старое Замотаево | 6 | 0,3 |
| 57 | д. Старые Морозовичи | 13 | 0,6 |
| 58 | д. Сурики | 23 | 1,0 |
| 59 | д. Сюйська | 28 | 1,2 |
| 60 | д. Увары | 3 | 0,1 |
| 61 | д. Уезжа | 11 | 0,5 |
| 62 | д. Шеляйха | 23 | 1,0 |

Крупнейший населённый пункт и административный центр — д. Бурга (с числом постоянно проживающих 930 чел.), который составляет 40,3% во всей численности Бургинского СП.

Бургинское сельское поселение было образовано в соответствие с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ. В состав сельского поселения вошли 62 населённых пункта.

Естественная убыль населения Новгородской области – основной фактор снижения численности населения региона – на начало 2008 года составила 9,4 промилле (на начало 2007 года – 11,7), при среднероссийском показателе – 4,8 промилле. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Бургинского СП за последние годы обуславливается отрицательным  естественным приростом. Механическая убыль  населения за период 2006-2008гг. составляет: 2 чел. Естественная убыль населения  Бургинского СП за период  2006-2008гг. составляет: 51,7 чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 2).

Рисунок 2 – Естественный прирост/убыль населения поселения

За период 2006-2008гг. наблюдается отрицательная естественная динамика численности населения:

- Коэффициент рождаемости составил: 7,9 родившихся на 1 тыс. чел., а коэффициент смертности: 29,9 умерших на 1 тыс. чел.

- Рождаемость в среднем составляет 19 чел./год, смертность – 70 чел/год; смертность превышает рождаемость в 3,5 раза

Динамика прироста населения Бургинского СП за период 2006–2008гг. представлена в таблице 9.

Таблица 9 - Динамика прироста/убыли населения поселения за период 2006–2008 гг.

| Наименование показателей | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Численность населения всего | 2 405 | 2 358 | 2 305 |
| Родилось | 24 | 18 | 14 |
| Умерло | 81 | 64 | 66 |
| Естественный прирост/убыль | -57 | -46 | -52 |
| Механический прирост/убыль | - | -1 | -1 |

Таким образом, убыль населения за период 2006-2008 гг. составляет 50 чел./год (или 2,12%).

Основной причиной механической убыли населения Маловишерского МР и Бургинского СП (на фоне естественной убыли населения: Новгородской области и Маловишерского МР) является миграционная ситуация.

В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов России). В последние годы сальдо миграции в регионе приближается к нулю. Положительное сальдо миграции в среднем за последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Новгородского МР) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше среднеокружного уровня. В результате в 2006г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Бургинском СП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является суженным). Возрастные группы населения в Бургинском СП по годам представлены в таблице 10.

Таблица 11 - Структура населения поселения по основным возрастным группам по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Всё население | 2 405 | 100 | 2 358 | 100 | 2 305 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 269 | 11,2 | 259 | 11,0 | 278 | 12,1 |
| в трудоспособном возрасте | 1 105 | 45,9 | 1 070 | 45,4 | 1 079 | 46,8 |
| старше трудоспособного возраста | 1031 | 42,9 | 1029 | 43,6 | 948 | 41,1 |

Рисунок 3 – Структура численности населения муниципального образования

по основным возрастным группам по годам.

Демографическая нагрузка на 01.01.2009 в Бургинском СП составляет 114% (и в период с 01.01.2007-01.01.2009 г.г., существенно не изменилась).

Достаточно высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в трудоспособном возрасте, расцениваемый с социально-экономических позиций в целом положительно, таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание средней когорты населения в современной возрастной структуре населения не отражает внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть которого находится в возрасте, близком к пенсионному.

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в регионе.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации поселения можно сказать, что  в Бургинском СП существует незначительная доля трудоспособного населения, не занятого в экономике (Таблица 12)

Таблица 12 - Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Население в трудоспособном возрасте всего: | 1105 | 100 | 1070 | 100 | 1 079 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Работающие | 1 002 | 91 | 990 | 93 | 990 | 92 |
| Не работающие | 103 | 9 | 80 | 7 | 89 | 8 |

Рисунок 4 – Структура населения поселения

в трудоспособном возрасте по годам

На 01.01.2009 - 73% работающего населения Бургинского СП работает за пределами самого поселения и 27% - работает в самом поселении (таблица 13).

В период с 2006-2009 года не наблюдается отчетливых  тенденций к уменьшению или увеличению доли работающих в самом поселении,  однако стоит отметить, что высокая доля работающих за пределами поселения может  сказываться отрицательно на социально-экономической сфере Бургинского СП.

Таблица 13 - Структура работающего населения поселения по месту расположения работы по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Работающее население | 1 002 | 100 | 990 | 100 | 990 | 100 |
| Работающие в самом поселении | 284 | 28 | 276 | 28 | 266 | 27 |
| Работающие за пределами поселения | 718 | 72 | 714 | 72 | 724 | 73 |

Рисунок 5 – Структура работающего населения поселения

по месту расположения работы по годам

В отраслевой структуре занятости доминируют  транспорт, связь (24,4%), и образование  (25,2%). Другие виды экономической деятельности в Бургинском СП представлены в малом объеме (таблица 14).

Таблица 14 – Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2009 г.

| Наименование показателей | 01.01.2009 |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающие в самом поселении | 266 | 100,0 |
| В том числе: |  |  |
| Образование | 67 | 25,2 |
| Здравоохранение, предоставление социальных услуг | 4 | 1,5 |
| Гос. управление | 12 | 4,5 |
| Финансовая деятельность; | - | - |
| Оптовая и розничная торговля | 46 | 17,3 |
| Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий | - | - |
| Гостиницы и рестораны; | - | - |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 40 | 15,0 |
| Транспорт и связь | 65 | 24,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; | 32 | 12,0 |
| Строительство | - | - |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | - | - |
| Рыболовство | - | - |
| Добыча полезных ископаемых; | - | - |
| Обрабатывающие производства | - | - |

Рисунок 6 - Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.012009 г.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Бургинского СП, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

    - Жилищный фонд.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Бургинского СП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Бургинского СП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2009г. составляет 126 500 м 2.

В Бургинском СП преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 90% всего жилищного фонда поселения). На долю муниципального жилищного фонда приходится лишь – 10%. Государственная собственность на территории Бургинского СП отсутствует.

Структура жилищного фонда Бургинского СП по формам собственности  представлена в таблице 15.

Таблица 15 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 126 500 | 100 | 114 304 | 90 | - | - | 12 196 | 10 |

Рисунок 7 - Жилищный фонд поселения по формам

собственности на 01.01.2009г.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилообеспеченность Бургинского СП на 01.01.2009 г. составила 54,9 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования Бургинского СП является достаточно низким (таблица 16). Жилищный фонд поселения обеспечен: водопроводом (0,79%) и горячим водоснабжением (0,4%).

Таблица 16 - Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2009г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 1000,00 | 0,79 |
| Канализацией | - | - |
| Центральным отоплением | - | - |
| Горячим водоснабжением | 500,00 | 0,40 |
| Природным газом | - | - |
| Ваннами (душем) | - | - |

Рисунок 8 – Уровень благоустройства жилищного фонда

поселения на 01.01.2009г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Бургинского СП по формам собственности (таблица 17), то:

- благоустройство частного жилищного фонда поселения является  низким;

- муниципальный жилищный фонд, по данным администрации  не благоустроен полностью;

- Государственная собственность отсутствует.

Таблица 17 - Уровень благоустройства жилищного фонда Бургинского СП по формам собственности на 01.01.2009г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
|  | м2 жилья | % | м2 жилья | % | м2 жилья | % |
| Водопроводом | 1000,0 | 0,9 | - | - | - | - |
| Канализацией | - | - | - | - | - | - |
| Центральным отоплением | - | - | - | - | - | - |
| Горячим водоснабжением | 500,0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Природным газом | - | - | - | - | - | - |
| Ваннами (душем) | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 9 – Уровень благоустройства поселения

по формам собственности на 01.01.2009г.

Весь существующий жилищный фонд Бургинского СП представлен малоэтажной застройкой.

Таблица 18 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего |  | Малоэтажная застройка |  | Средняя этажность |  | Многоэтажная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 126 500,0 | 100 | 126 500,0 | 100 | - | - | - | - |

Рисунок 10 - Структура жилищного фонда поселения

по этажности на 01.01.2009г.

В Бургинском СП  преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 96,9% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Всего 3% жилищного фонда поселения представлены каменными дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные). Дома из прочих материалов на территории поселения отсутствуют (таблица 12).

Таблица 19 - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 126 500,0 | 100 | 122 627,0 | 96,9 | 3 873,0 | 3,1 | - | - |

Рисунок 11 - Структура жилищного фонда поселения

по материалу стен на 01.01.2009г.

Современный жилищный фонд Бургинского СП характеризуется преобладанием доли (90%) частного жилищного фонда и меньшей долей (10%) муниципального жилья.  Государственный жилищный фонд в поселении отсутствует. По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является крайне низким, впрочем эта ситуация прослеживается в целом по всему Маловишерскому МР.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

    - Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Таблица 20 – Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Бургинского СП Маловишерского МР

| Учреждения | Единицы измерения | 01.01.2009 | Необходимо по нормативам | % Обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 37 | 120 | 30,9 | МДОУ детский сад д. Бурга – 10 мест (здание приспособленное, состояние плохое). |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 21,6% | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 443 | 107 | в 4 раза выше | МОУ СОШ д. Бурга – 200 мест (здание специализированное, состояние хорошее); МОУ начальная общеобразовательная школа совместно с дет.садом д. Мстинский Мост – 150 мест (13 мест - дет. сад), здание специализированное, состояние хорошее; МОУ СОШ совместно с дет. садом д. Дворищи – 120 мест (14 мест – дет. сад), здание специализированное, состояние хорошее). |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 414,0% | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | - | 11 | - | - |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | - | 10 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 60 | 41 | 145 | Структурные подразделения МУЗ «Маловишерской ЦРБ»: Бургинский ФАП – 10 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние удовлетворительное); Мстинский ФАП – 10 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние удовлетворительное); Красненский ФАП – 10 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние удовлетворительное); Карпиногорский ФАП – 10 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние плохое); Горский ФАП – 10 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние аварийное); Полищен-ский ФАП – 10 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние хорошее). |
|  | на 1000 насел. | 26,0 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» |
| 2.Дневные стационары | койка | - | 4 | - | - |
|  | на 1000 насел. | - | 1,77 |  |  |
| 3. Круглосуточные стационары | койка | - | 19,89 | - | - |
|  | на 1000 насел. | - | 8,63 |  |  |
| 4. Аптека | объект на поселение | - | 1 | По заданию на проектирование |  |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 402 | 806,75 | 50 | Спортивные залы: МОУ СОШ д. Бурга – 162 м2 (состояние хорошее); МОУ СОШ совместно с дет. садом д. Дворищи – 240 м2 (состояние хорошее). |
|  | на 1000 насел. | 174,4 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 10900 | 20745 | 53 | Спортивные площадки: МОУ СОШ д. Бурга – 10 000 м2 (состояние удовлетворительное); МОУ СОШ совместно с дет. садом д. Дворищи – 900 м2 (состояние удовлетворительное). |
|  | на 1000 насел. | 4728,9 | 9000 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 173 | - | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
|  | на 1000 насел. | - | 75 |  |  |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 700 | 230,5 | в 3 раза выше | Филиалы МУК “ММЦНТ и КДД” Маловишерского МР: Бургинский СДК – 200 мест (здание специализированное, состояние хорошее); Красненский СДК – 200 мест (здание приспособленное, состояние плохое); Дворищинский СДК – 200 мест (здание специализированное, состояние хорошее); Карпиногорский СДК – 50 мест (здание приспособленное, состояние плохое); Горский СДК – 50 мест (здание приспособленное, состояние плохое). |
|  | на 1000 насел. | 304 | 100 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 2960 | 11525 | 25,7 | Филиалы МУК «Межпоселенческая библиотечная система» Маловишерского района: Бургинский сельский филиал - площадь помещения 28 кв.м., число мест-15, книжный фонд -1 000; Красненский сельский филиал - площадь помещения 77 кв.м., число мест-35, книжный фонд -760; Дворищинский сельский филиал - площадь помещения 133 кв.м., число мест-35, книжный фонд -75; Карпиногорский сельский филиал - площадь помещения 77 кв.м., число мест-30, книжный фонд – 450. |
|  | на 1000 насел. | 1284 | 5000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
|  | мест | 115 | 9,2 | в 12 раз выше | СНиП 2.07.01-89 |
|  | на 1000 насел. | 50 | 4 |  |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 25 | 16,1 | 155 | Общественная баня Администрации поселения (д. Бурга) – 25 мест (состояние хорошее) |
|  | на 1000 насел. | 10,8 | 7 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | - | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 4 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | - | 1 | По заданию на проектирование |  |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

В Бургинском СП имеется один детский сад и группы дошкольного возраста при школах, рассчитанные на 37 мест, при необходимом нормативе 120 мест. В связи с этим по Бургинскому СП, на 01.01.2009г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 21,6%,  что является ниже  нормативного уровня на  69 %.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

Общеобразовательные учреждения в Бургинском СП представлены 3 школами с фактической нормативной вместимостью – 443 человека, при необходимых по нормативу 107 мест (на основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену).

На территории Бургинского СП нет  учреждений дополнительного образования детей. Соответственно, охват детей школьного возраста МУДОД в поселении составляет – 0% (вместо нормативных 10%  от общей численности детей поселения школьного возраста (или 11 мест)).

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный.

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Бургинского СП расположены шесть ФАПов, которые являются филиалами МУЗ «Маловишерской ЦРБ». Количество посещений, в которых составляет: 60 в смену, при необходимых по нормативу – 41. Данные медицинские учреждения обслуживают население поселения  в полном объеме.

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений  превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

В Программе приводятся нормативы по отдельным видам медицинской помощи таблица 21.

Таблица 21 – Нормативы по отдельным видам медицинской помощи

| Виды медицинской помощи | Норматив на 1000чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | «По Программе», в год | Единовременный |
| Круглосуточные стационары | 2812,5койко-дня | 8,63 койки (2812,5/325 раб.дней) |
| Дневные стационары | 577 дней | 1,77 койки (577/325 раб.дней) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 9198 посещений | 17,96посещ./смену(9198/512смен) |

Дневные и круглосуточные стационары  на территории Бургинского СП отсутствуют. По данному виду медицинской помощи население поселения не обеспечено.

Так же стоит отметить, что на территории поселения нет учреждений социального обеспечения и учреждений санаторно-курортного, оздоровительного отдыха.

В Бургинском СП, обеспеченность спортивными сооружениями  находится на  достаточно низком уровне: спортивными залами – 50%, плоскостными спортивными сооружения - 53%, плавательными бассейнами – 0%, вместо необходимых для поселения (согласно норм):

- спортивных залов – 807 м2;

- плоскостных сооружений – 20 745 м2;

- плавательных бассейнов – 173  м2 зеркала воды.

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится выше нормативного уровня. Учреждениями культурно-досугового типа обеспеченность составляет 700 мест, при нормативных 231. Обеспеченность библиотеками не соответствует нормативному уровню в части единиц хранения: 2 960 ед. хранения, при необходимых по нормативам 11 525 ед.; и превышает норматив в части посадочных мест: 115, при необходимых по нормативу 9 мест.

Из приведенных выше  показателей следует:

- По учреждениям образования - в части ДДУ обеспеченность ниже нормативного уровня; общеобразовательных учреждений: выше нормативного уровня; - в части детских учреждений дополнительного образования: население поселения не обеспечено;

- По учреждениям здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения) количественная обеспеченность значительно выше нормативного уровня, качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров. По количеству коек в дневном и круглосуточном стационаре, Бургинское СП не соответствует требуемым по нормативам значениям;

- Учреждениями культуры (библиотеками и пр.) население поселения обеспечено выше нормативов.

- Объектами физической культуры и спорта (открытыми спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и пр.) – население Бургинского СП слабо обеспечено.

- Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены: администрацией Бургинского СП (помещение которой находится в аварийном состоянии) и  четырьмя отделениями связи. Сберегательной кассы,  опорного пункта охраны, пожарного депо и  аптечного пункта – на территории поселения нет.

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них не нормируется и их развитие определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

  - Объекты культурного наследия.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко - культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

- памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

- памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

- памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

- памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;

- документальные памятники - акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

- К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

На территории Бургинского СП расположены 47 охраняемых объектов культурного наследия.

Список объектов культурного наследия на 1 января 2010 г.

Табл. 22

| № п/п | Код объекта | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение | Категория для учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.0006.00 | Сопка | VIII - X вв | д.Виниха, 0,15 км западнее, правый берег р.Веребушки | выявленный У |
| 2 | 09.0008.00 | Сопка | VIII - X вв. | д.Влички Большие, на берегу ручья, у р.Хубы | Региональный М-302 |
| 3 |  | Группа сопок (4 насыпи) | VIII - X вв. | б.д.Воронья Гора, правый берег р.Мсты, к ЮВВ от развалин стекольного зовода | выявленный У |
| 4 | 09.0012.00 | Сопка | VIII - X вв. | д.Выставка, 0,5 км северо-западнее, левый берег р.Мсты | Региональный М-302 |
| 5 | 09.0013.00 | Группа сопок (5 насыпей) | VIII - X вв. | д.Выставка, 0,15 км севернее, правый берег р.Мсты | Выявленный У |
| 6 | 09.0014.00 | Селище | VIII-XIII вв. | д.Выставка, 0,15 км севернее, между группой сопок и р.Мстой | Выявленный У |
| 7 | 09.0019.00 | Жальник | XII-XV вв. | д.Дора, 0,02 км юго-восточнее, у дороги на станцию Сюйска, на кладбище | Региональный М-302 |
| 8 | 09.0020.00 | Сопка | VIII – X вв. | д.Дубки, южная окраина, левый берег р.Мсты, при впадении ручья | Региональный М-302 |
| 9 | 09.0027.00 | Группа сопок I | VIII – X вв. | д.Захарово, 0,6 км юго-западнее, у дороги в д.Коньково | Региональный М-302 |
| 10 | 09.0028.00 | Группа сопок II | VIII – X вв. | д.Захарово, юго-западная окраина | Региональный М-302 |
| 11 | 09.0029.00 | Селище | VIII – X вв. | д.Захарово, юго-западнее группы сопок II, по обе стороны ручья, впадающего в р.Мсту | Региональный М-302 |
| 12 | 09.0032.00 | Группа курганов (2 насыпи) | XI-XIII вв. | д.Ильичево, юго-восточная окраина, на кладбище | Региональный М-302 |
| 13 | 09.0033.00 | Курганно-жальничный могильник | XI-XV вв. | д.Каменка, 2 км восточнее. | Региональный М-302 |
| 14 | 09.0034.00 | Селище | IX-XIII вв. | д.Каменка, 2 км восточнее, у могильника | Региональный М-302 |
| 15 | 09.0038 .00 | Группа сопок (4 насыпи) | VIII – X вв. | д.Коньково, 0,06 км южнее, правый берег протоки р.Мсты | Региональный М-302 |
| 16 | 09.0039. 00 | Селище | VIII – X вв. | д.Коньково, 0,08 км южнее, между сопками и протокой р.Мсты | Выявленный У |
| 17 | 09.0040.00 | Группа сопок (2 насыпи) | VIII – X вв. | бывший хутор Крутик, слева от дороги | Региональный М-302 |
| 18 | 09.0043.00 | Группа сопок (3 насыпи) | VIII – X вв. | д.Медведь, 0,2 км южнее, правый берег р.Мсты, при впадении ручья | Региональный М-302 |
| 19 | 09.0044.00 | Селище | VIII – X вв. | д.Медведь, 0,2 км южнее, к ССЗ от группы сопок | Выявленный У |
| 20 |  | Группа сопок (4 насыпи) | VIII – X вв. | д.Морозовичи, 1 км юго-восточнее, правый берег р. Мсты | Региональный М-302 |
| 21 | 09.0058.00 | Группа сопок (5 насыпей) | VIII – X вв. | д.Перемыт Нижний, южная часть, левый берег р.Мсты | Региональный М-302 |
| 22 | 09.0059.00 | Жальник | XII-XV вв. | д.Перемыт Верхний, северо-восточная окраина | Региональный М-302 |
| 23 | 09.0062.00 | Сопка | VIII – X вв. | д.Прышкино, юго-западнее, левый берег р.Мсты, на территории базы отдыха | Региональный М-302 |
| 24 | 09.0063.00 | Курган | VI-XIII вв. | д.Прышкино, 1,5 км юго-западнее деревни | Региональный М-302 |
| 25 | 09.0069.00 | Курганная группа (6 насыпей) | VI-IX вв. | д.Сосницы, в 5 км от деревни, в сторону д.Полищи | Региональный М-302 |
| 26 | 09.0070.00 | Группа сопок (5 насыпей) | VIII – X вв. | д.Сурики, в деревне и за деревней, ниже по течению р.Мсты (левый берег) | Региональный М-302 |
| 27 | 09.0071.00 | Селище | VIII – X вв. | д.Сурики, 0,6 км юго-восточнее, левый берег р.Мсты | Региональный М-302 |
| 28 | 09.0072.00 | Жальник | XII-XV вв. | д.Тиккулы, 1 км южнее, 0,2 км левее дороги на д.Лопатень | Региональный М-302 |
| 29 | 09.0073.00 | Жальник | XII-XV вв. | д.Уезжа, 1 км севернее, слева у дороги в д.Увары, на кладбище | Региональный М-302 |
| 30 | 09.2341.00 | Дом жилой с зимней избой | кон. XIX в. | д. Большие Влички. | Региональный М-452-р |
| 31 | 09.2342.00 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | XIX в. | д. Бор | Региональный М-389 |
| 32 | 09.2343.00 | Дом жилой | XIX в. | д. Бурга | Выявленный У |
| 33 | 09.2344.00 | Водокачка | XIX в. | д. Бурга | Выявленный У |
| 34 | 09.2347.00 | Часовня Покрова Пресвятой Богородицы | XIX в. | д. Выставка | Региональный М-21 |
| 35 | 09.2348.00 | Церковь | XIX в. | д. Горнецкое | Выявленный У |
| 36 | 09.2352.00 | Дом жилой | XIX- XX в | д. Карпина Гора | Выявленный У |
| 37 | 09.2353.00 | Церковь Покрова | 1810г. | д. Карпина Гора | Выявленный У |
| 38 | 09.2351.01 | Усадьба И.Воскресенского. Здесь провел последние годы жизни ученый-кораблестроитель И.Воскресенский (1862 - 1942 гг.) парк (2 га) | XIX – 1 пол. XX вв. | д. Каменка | Региональный М-21 |
| 39 | 09.2351.02 | Усадьба И.Воскресенского. Здесь провел последние годы жизни ученый-кораблестроитель И.Воскресенский (1862 - 1942 гг.) валун “бараний лоб” |  | д. Каменка | Выявленный У |
| 40 | 09.2354.00 | Усадьба. Парк (1,8 га) | XIX в | д. Красное | Региональный М-21 |
| 41 | 09.2355.00 | Усадьба Болотова, Зуева. | XIX в | д. Красный Бережок | Выявленный М-21 |
| 42 | 09.2359.00 | Церковь Николы | 1818г | д. Старые Морозовичи | Региональный М-21 |
| 43 | 09.2380.00 | Братская могила советских воинов | 1941г. | д. Бурга | Региональный М-79 |
| 44 | 09.2384.00 | Братская могила советских воинов | 1941гг. | д. Горнецкое | Региональный М-79 |
| 45 | 09.2390.00 | Братская могила советских воинов | 1941г. | д. Добрая Вода | Региональный М-79 |
| 46 | 09.2392.00 | Кладбище советских воинов | 1941-1945гг. | д. Любцы | Региональный М-79 |
| 47 | 09.2399.00 | Братская могила советских воинов | 1941-1945гг. | д. Уезжа | Выявленный У |

1.8. Особо охраняемые природные территории

На территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области расположены особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального и местного значения:

- Памятник природы местного значения "Болота Бритинское, Бургинское (Панницкое)" (ОИК  № 141-р  от 29.04.88г.) Площадь целиком -7400 га ( на территории Бургинского поселения – 348 га). Объект охраны – особо ценные клюквенные болота. Запрещается применение ядохимикатов, повреждение отдельных форм рельефа, добыча полезных ископемых, изменение гидрологического режима, мелиоративные работы, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности.

- Памятник природы регионального значения «Насаждение сосны румелийской у д. Красная» (ОД  № 409  от 29.07.96г.) Объект охраны – два экземпляра сосны румелийской (балканской). Запрещаются рубки, повреждения древостоя и подроста, растительного и почвенного покрова.

1.9.   Современная планировочная организация территории.

1.9.1. Описание административных границ.

Граница муниципального образования Бургинского сельского поселения (в соответствии с Областным Законом Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Маловишерского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении адмистративных центров (№863-III ОД от 24.11.2004, в ред. Областного закона от 06.06.2005 № 356-ОЗ) проходит:

на севере - по кварталам 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Пустовишерского лесничества ФГУ "Маловишерский лесхоз", кварталам 62, 63 Каширского лесничества ФГУ "Маловишерский лесхоз", административно-территориальной границе Любытинского района;

на востоке - по кварталам 91, 100, 114, 127, 140, 156, 163, 176, 190, 205, 219, 234, 248, 262, 274, 285, 291 Каширского лесничества ФГУ "Маловишерский лесхоз", кварталам 303, 319, 322, 332, 335, 347, 356, 365, 373, 372, 371, 372, 383, 384 Бургинского лесничества ФГУ "Маловишерский лесхоз", руслу реки Мста, кварталам 338, 337, 339, 347 Веребьинского лесничества ФГУ "Маловишерский лесхоз", руслу реки Веребье, административно-территориальной границе Окуловского района до административно-территориальной границы Крестецкого района;

на юге - от административно-территориальной границы Окуловского района по административно-территориальной границе Крестецкого района;

на западе - от административно-территориальной границы Крестецкого района, по административно-территориальной границе Новгородского района, руслу реки Мста, кварталам 133, 113, 97, 79, 80, 81, 82, 83, 67, 56, 20 Парневского лесничества ФГУ "Маловишерский лесхоз", кварталам 172, 161, 162, 151, 139, 127, 128, 193, 194, 129 Маловишерского лесничества ФГУ "Маловишерский лесхоз", кварталам 128, 119, 108, 100, 89, 81 Бургинского лесничества ФГУ "Маловишерский лесхоз", границе кварталов 41, 42, 39 Маловишерского лесничества ФГУ "Маловишерский лесхоз", границе квартала 229, по просеке кварталов 224, 219 Пустовишерского лесничества ФГУ "Маловишерский лесхоз", оси автодороги Малая Вишера - Дора, руслу реки Ланошенка, границе кварталов 143, 109, 98, 93, 89, 86, 77 Каширского лесничества ФГУ "Маловишерский лесхоз", границе кварталов 136, 127 Большевишерского лесничества ФГУ "Маловишерский лесхоз".

1.9.2.   Расселение и система населенных мест.

Исторически система расселения на территории Бургинского СП складывалась вдоль транспортных путей и рек. Эта система в целом сохранилась

По состоянию на 01.01.2009 г. на территории Бургинского СП расположены 62 НП, которые группируются по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население):

Табл. 23

| Порядковый номер | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| НП с населением от 1 до 5 жителей |  |  |
| 1 | д. Боровки | 4 |
| 2 | д. Борок | 5 |
| 3 | д. Бурцева Гора | 3 |
| 4 | д. Верхние Гоголицы | 1 |
| 5 | д. Верхние Тиккулы | 1 |
| 6 | д. Выставка | 3 |
| 7 | д. Дора | 2 |
| 8 | д. Захарово | - |
| 9 | д. Захоловье | - |
| 10 | д. Змеево | 1 |
| 11 | д. Климково | - |
| 12 | д. Коньково | 4 |
| 13 | д. Корчажиха | 2 |
| 14 | д. Красная Горка | 5 |
| 15 | д. Кривое Колено | 3 |
| 16 | д. Медведь | 3 |
| 17 | д. Нижние Гоголицы | 2 |
| 18 | д. Никольское | 1 |
| 19 | д. Новое Замотаево | 3 |
| 20 | д. Новые Морозовичи | 5 |
| 21 | д. Подсеки | 1 |
| 22 | д. Прышкино | 3 |
| 23 | д. Русская Ольховка | 5 |
| 24 | д. Соколово | 3 |
| 25 | д. Увары | 3 |
| НП с населением от 6 до 50 жителей |  |  |
| 26 | д. Барашиха | 9 |
| 27 | д. Большое Лановщино | 24 |
| 28 | д. Бор | 9 |
| 29 | д. Виниха | 10 |
| 30 | д. Горки | 24 |
| 31 | д. Горнецкое | 14 |
| 32 | д. Гребла | 26 |
| 33 | д. Девкино | 16 |
| 34 | д. Добрая Вода | 35 |
| 35 | д. Дубки | 7 |
| 36 | д. Замошье | 15 |
| 37 | д. Ильичево | 12 |
| 38 | д. Каменка | 8 |
| 39 | д. Кленино | 21 |
| 40 | д. Красный Бережок | 9 |
| 41 | д. Лопотень | 27 |
| 42 | д. Любцы | 49 |
| 43 | д. Малое Пехово | 8 |
| 44 | д. Ольховец | 10 |
| 45 | д. Парни | 15 |
| 46 | д. Перемыт | 8 |
| 47 | д. Серегиж | 15 |
| 48 | д. Сосницы | 25 |
| 49 | д. Старые Морозовичи | 13 |
| 50 | д. Сурики | 23 |
| 51 | д. Сюйська | 28 |
| 52 | д. Уезжа | 11 |
| 53 | д. Карпина Гора | 94 |
| 54 | д. Кленино | 21 |
| 55 | д. Краснёнка | 126 |
| НП с населением от 51 до 200 жителей |  |  |
| 56 | д. Влички | 54 |
| 57 | д. Карпина Гора | 94 |
| 58 | д. Краснёнка | 126 |
| 59 | д. Красное | 58 |
| НП с населением от 201 до 500 жителей |  |  |
| 60 | д. Дворищи | 229 |
| 61 | д. Мстинский Мост | 244 |
| НП с населением от 501 до 2000 жителей |  |  |
| 62 | д. Бурга | 930 |
| Всего: 62 населенных пунктов; 2 305 |  |  |

Анализируя расселение Новгородской области, Маловишерского МР и Бургинского СП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Табл.24

| NN пп | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новгородская обл. | Маловишерский МР | Бургинское СП |
| 1. | Территория, км2 | 54501 | 3280,98 | 1207,320 |
| 2. 2.1. | Население (всего), чел в т.ч. сельское население | 640646 191100 | 18796 4255 | 2305 2305 |
| 3. | Плотность населения (всего), чел./кв.км | 11,8 | 5,7 | 1,9 |
| 4. | Количество СП | 177 | 2 | - |
| 5. | Количество ГП | 21 | 2 | - |
| 6. | Численность населения в ГП, чел. | 449546 | 14541 | - |
| 7. | Средняя численность населения в СП, чел. | 1080 | 2127,5 | - |
| 8. | Количество СНП | 3726 | 130 | 62 |
| 9. | Средняя численность населения СНП, чел. | 51,2 | 32,7 | 37 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории Бургинского СП в 4,7 раз ниже, чем среднеобластная и в 2,3 раза ниже, чем в Маловишерском МР.

1.10.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

По территории Бургинского СП проходит главный ход Октябрьской железной дороги  - Санкт-Петербург (СПб-Главн.) — Чудово (ст. Чудово мск.) — Окуловка — Угловка — Бологое — Тверь — Москва (Москва Лен.)

В н.п. ст. Бурга  размещается ж/д станция «Бурга». Железнодорожные станции расположены в н.п. Мстинский Мост, Сюйська, Красненка

По территории Бургинского СП  проходит автомобильная дорога межмуниципального значения Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи, соединяет Маловишерский район с федеральной автомобильной дорогой «Россия» М10 (E 105), проходящей через Спасскую Полисть в Санкт-Петербург и вторым по величине городом области Боровичами. С областным центром — Великим Новгородом автомобильное сообщение осуществляется вдоль обоих берегов Волхова, как по автотрассе М10, так и по автодороге вдоль правого берега Волхова.

В Бургинского СП имеются 7 основных мостовых сооружений на пересечении с преградами (реки, железнодорожные пути).. Это ж.б. мосты длинной 41-50м. с шириной проезжей части 7,8 – 10 м

Основные маршруты пригородного автобусного сообщения,

проходящие по территории Бургинского СП:

Табл. 25

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| 190 | М. Вишера – Кленино -. М. Вишера |
| 192 | М. Вишера – Лопатень -. М. Вишера |
| 194 | М. Вишера – Парни -. М. Вишера |
| 196 | М. Вишера – Любытино -. М. Вишера |

Основные маршруты междугороднего автобусного сообщения, проходящие по территории Бургинского СП.

Табл. 26

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |

Интенсивность автобусного движения явно недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Речной транспорт отсутствует.

Автозаправочная станция на территории Бургинского СП находится на выезде из д. Бурга.

1.11.   Инженерная инфраструктура.

1.11.1.  Водоснабжение.

В состав  Бургинского сельского поселения входят  62 населенных пунктов.         Источником водоснабжения потребителей являются  артезианские скважины  и шахтные колодцы общего и частного пользования.

В состав  Бургинского сельского поселения входят 62 деревни.

Источником водоснабжения потребителей д. Бурга являются две артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины (расположенной в районе ст.Бурга) глубиной 72м, производительностью 10м3/час вода насосом марки ЭЦВ5-6,5-80 подаётся в водонапорную башню, высотой 7,10м, емкостью 2бака 13,5м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. К  сети подключены часть жилых домов, баня, школа, котельная.  Водопровод проложен из чугунных, стальных, ПВХ труб Ø50-200мм протяженностью 0,769м. На сети установлены  2 пожарных гидранта и 2 водоразборные колонки. Из второй скважины (расположенной в районе ул.Мира) глубиной 60м, производительностью 1,8м3/час вода насосом марки ЭЦВ4-25-80 подается в водонапорную башню, высотой 10м, емкостью 2бака 15м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода, далее потребителям. Водопровод проложен из полиэтиленовых труб Ø114мм, протяженностью 2,6км. На сети установлены 10 водоразборных колонок. Основная часть населения д.Бурга имеет централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно- питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования.  Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Бурга имеются 11 пожарных водоёмов.

Источником водоснабжения потребителей д. Дворищи является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины глубиной 100м, производительностью 10,8м3/час вода насосом марки ЭЦВ4-6,5-80 подаётся в водонапорную башню, высотой 15м, емкостью бака 10м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. К сети подключены детский сад и школа (одно здание), интернат школа, котельная. Водопровод проложен из полиэтиленовых труб Ø100мм, протяженностью 0,8км. На сети установлены  1 пожарный гидрант и 2 водоразборные колонки. Жители домов частного сектора отбирают воду на хозяйственно- питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования. Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Дворищи имеются 2 пожарных водоёма и организованы подъезды к р.Ланошенка и р.Хуба.

Источником водоснабжения потребителей д. Красное является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины глубиной 50м, производительностью 1,8м3/час вода насосом марки ЭЦВ4-6,5-6,5 подаётся в водонапорную башню, высотой 12м, емкостью бака 15м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Водопровод проложен из хлорвиниловых труб Ø114мм, протяженностью 1,1км. На сети установлено  7 водоразборных колонок. Жители домов частного сектора отбирают воду на хозяйственно- питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования. Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Красное имеется пожарный водоём.

Источником водоснабжения потребителей д. Карпина Гора является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины глубиной 75м, производительностью 0,06л/сек. вода насосом подаётся в водонапорную башню, высотой 15м, емкостью бака 25м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Протяженность водопроводных сетей 0,899км. На сети установлено 4 водоразборных колонки. Жители домов частного сектора отбирают воду на хозяйственно- питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования, школа подключена к сетям  хозяйственно-питьевого водопровода. Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Карпина Гора имеется 2 пожарных водоёма.

В остальных населённых пунктах Бургинского сельского поселения вода  на хозяйственно-бытовые нужды подаётся  из  шахтных  колодцев  общего и частного пользования.

Пожаротушение предусмотрено из существующих пожарных водоёмов и из рек.  На реках в местах отбора воды на пожаротушение предусмотрены благоустроенные подъезды.

- Водопотребление существующей застройки по Бургинскому сельскому  поселению составляет  281,21 м3/сут,

- Из них :

- на  хозяйственно- бытовые нужды  -  165,96 м3/сут

- на полив  -115,25 м3/сут

Расходы по водоснабжению  существующей застройки приведены в таблице № 27

1.11.2.  Водоотведение.

В состав Бургинского сельского поселения входят 62 деревни. Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует. Школы, расположенные в деревнях Бурга, Дворищи, Мстинский мост оборудованы резервуарами накопителями. Резервуары накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на канализационные очистные сооружения г. Малая Вишера. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные  с утилизацией стоков в компостные ямы.

- Водоотведение от существующей застройки поселения составляет 72,60 м3/ сут. Расходы по водоотведению от существующей  застройки приведены в таблице № 28

- Водопотребление Бургинского сельского поселения				Таблица 27

| - Наименование - водопотребителя | - Население - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчетный часовой расход - м3/час | - Расчетный - секундный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Бургинское сельское поселение. - Существующее положение. - д. Бурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,930 | - 50 | - 46,50 | - 1,20 | - 55,80 | - 1,20 | - 2,05 | - 2,46 | - 5,72 | - 1,59 |
| - 2.Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 9,30 | - - | - 11,16 |  |  |  | - 1,14 | - 0,32 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 55,80 | - - | - 66,96 | - - | - - | - - | - 6,86 | - 1,91 |
| - 3. Полив: | - 0,930 | - 50 | - 46,50 | - - | - 46,50 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 0,930 |  | - 102,30 | - - | - 113,46 | - - | - - | - - | - 6,86 | - 1,91 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации | - 1,375 | - 50 | - 68,75 | - 1,20 | - 82,50 | - 1,20 | - 1,85 | - 2,22 | - 7,63 | - 2,12 |
| - 2.Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 13,75 | - - | - 16,50 |  |  |  | - 1,53 | - 0,42 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 82,50 | - - | - 99,00 | - - | - - | - - | - 9,16 | - 2,54 |
| - 3. Полив: | - 1,375 | - 50 | - 68,75 | - - | - 68,75 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 1,375 |  | - 151,25 | - - | - 167,75 | - - | - - | - - | - 9,16 | - 2,54 |
| - Всего по Бургинскому сельскому поселению на хоз.-питьевые нужды: | - 2,305 |  | - 138,30 | - - | - 165,96 | - - | - - | - - | - 16,02 | - 4,45 |
| - Всего на полив: | - 2,305 | - 50 | - 115,25 | - - | - 115,25 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего по Бургинскому сельскому поселению c поливом: | - 2,305 |  | - 253,55 | - - | - 281,21 | - - | - - | - - | - 16,02 | - 4,45 |

- Водоотведение Бургинского сельского поселения 						Таблица №28

| - Наименование - водопотребителя | - Население - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Бургинское сельское поселение. - Существующее положение. - д. Бурга |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,930 | - 25 | - 23,25 | - 1,20 | - 27,90 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 1,16 | - - | - 1,39 |
| - Всего с неучтенными: | - 0,930 | - - | - 24,41 | - - | - 29,29 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 1,375 | - 25 | - 34,38 | - 1,20 | - 41,25 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 1,72 | - - | - 2,06 |
| - Всего с неучтенными: | - 1,375 | - - | - 36,10 | - - | - 43,31 |
| - Всего на хоз.-бытовые нужды по Бургинскому сельскому поселению: | - 1,375 |  | - 60,51 | - - | - 72,60 |

1.11.3.  Электроснабжение.

Электроснабжение Бургинского сельского поселения выполняется от сетей Маловишерского РЭС производственного отделения «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» « Новгородэнерго».

Линии 10 кВ питающие Бургинское сельское поселение:

1. Линия Л-1 ТПС «Бурга» с трансформаторной мощностью трансформаторов, находящихся на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»,1756 кВА питает населенные пункты Бурга, Добрая Вода, Б.Лановщино, Ольховец, Мышья Лука, Замотаево, Выставка, Парни, Девкино, Красная горка, Русская Ольховка, Климково, Горнецкое, Дворищи, Жарово, Захарово, Старые Морозовичи, Новые Морозовичи,Красный Бережок.

Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи 25  кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) 1235 кВА

2. Линия Л-2 ТПС «Бурга» с суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» « Новгородэнерго» 1275 кВА  питает населенные пункты Бурга, Гребла, Уезжа, Увары, Ильичево, Борок, Мстинский Мост, Бор, Корчажиха, Сурики, Никольское, Льзи, Харитоново.

Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи 50  кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) 290 кВА

3. Линия Л-4 ТПС «Бурга» с суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» « Новгородэнерго», 1416 кВА питает населенные пункты Влички, Шеляиха, Гоголицы, Карпина Гора, Замошье, Бурцева Гора, Коньково, Малое Пехово, Перемыт, Тиккулы, Медведь, Лопотень, Дубки, Горки, Виниха, Барашиха, Подсеки.

Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи 25  кВА.

4. Линия Л-1 ПС «Вишерская»  с суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» « Новгородэнерго», 351 кВА питает населенные пункты Дора, Сюйська, Каменка, Красное, Красненка

Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) 390 кВА.

5. Линия Л-1 ПС «Усть Волма» с   суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» « Новгородэнерго»,                   670 кВА питает населенные пункты Кленино, Любцы, Сосницы, Прышкино.

Линии, питающие Бургинское сельское поселение, выполнены   проводами АС-70, АС-50, АС-35 и СИП-3, которые соответствует нормам и  проводами А-35 – 36,54 км, А-50 – 76,74 км, которые должны заменяться на провода  АС-35 или АС-50 и СИП-3.

Данные по существующим нагрузкам сведены в таблицу 29

таблица 29

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (существующее положение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия Л-1, ТПС «Бурга» 23 тр-ра к=0,7 | 1229 |
| 2 | Линия Л-2 ТПС «Бурга» 17 тр-ров к=0,75 | 956 |
| 3 | Линия Л-4 ТПС «Бурга» 19 тр-ров к=0,75 | 1062 |
| 4 | Линия Л-1 ПС «Вишерская» 6 тр-ров к=0,85 | 298 |
| 5 | Линия Л-1 ПС «Усть Волма» 4 тр-ров к=0,8 | 536 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках | 1176 |

1.11.4.  Теплоснабжение.

Централизованным теплоснабжением  в Бургинском поселении обеспечиваются потребители  в д. Дворищи, д. Мстинский Мост, д. Бурга.  Остальные  населенные пункты имеют печное отопление, котлы на твердом топливе.  В д. Бурга  от   модульной газовой котельной  N14  ЖКХ   обеспечиваются  теплом школа,  Дом Культуры и библиотека (в одном здании) на электроотоплении. Установленная мощность котельной N14– 0,52Гкал/час,  подключенная тепловая нагрузка -0,09 Гкал/час.   Модульная газовая котельная  N15 обеспечивает теплом школу в  д. Мстинский Мост, мощность котельной – 0,27 Гкал/час (подключенная нагрузка – 0,04 Гкал/час). В д. Дворищи   от котельной на твердом топливе N4 обеспечиваются теплом школа, детский сад. Мощность котельной – 1,3 Гкал/час (подключенная нагрузка – 0,13Гкал/час,   в Доме культуры и библиотеке (одно здание)  -  отопление электрическое.

Основные проблемы теплового хозяйства:

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов.

1.11.5.  Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение  потребителей поселения осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.    Сжиженный газ поставляется  ОАО «Новгородоблгаз»  в баллонах на нужды населения.   Уровень газификации населенных пунктов Бургинского  поселения  сжиженным газом  составляет  от 5  до 87%.

1.11.6. Связь.

На территории поселения отделения связи находятся в н. п.:

- Д. Бурга

- Д. Мстинский Мост

- Д. Дворищи

- Д. Карпина Гора

Вышки сотовой связи находятся в н.п.:

- Д. Бурга

- Д. Мстинский Мост

- Д. Дворищи

- Д. Сюйська

1. 12. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться: автомобильные дороги, железные дороги, магистральные трубопроводы, объекты коммунальной инфраструктуры (ГРС, ПС, КОС)

Значительные ущербы и людские потери могут нанести ЧС природного характера: пожары, наводнения, ураганы, град и т.п.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества и взрывопожароопасные вещества.

Охранная зона для автомобильных дорог II категории – 100 м, III и IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами пожарных служб. Ответственность за проведение мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в пойме рек;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП;

- На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и городских хозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

Пожароопасными объектами на территории Бургинского поселения являются:

- Д. Бурга – ж.д. станция Октябрьской железной дороги, АЗС

- М.Мост - ж.д. станция Октябрьской железной дороги

- Д. Красненка – ж. д. станция Октябрьской железной дороги

- Д. Сюйська - ж.д. станция Октябрьской железной дороги

  - Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Обоснование предложений по территориальному планированию,

- этапы их реализации.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Бургинского СП относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории CП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Развитие объектов лечебно-оздоровительного и спортивно-оздоровительного функционального назначения, природоохранного и рекреационного назначения; создание новых спортивно-рекреационных зон и объектов отдыха и туризма;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории CП, в том числе и объектов внешнего транспорта;

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании ГП.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Бургинского СП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Бургинского СП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Бургинского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Бургинского СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

2.3.  Землеустройство. Структура земель по целевому назначению и использованию при территориальном планировании.

2.3.1. Категории земель и их целевое назначение.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли поселений (населенных пунктов).

Землями поселений признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий.

Порядок использования земель поселений определяется в соответствии с зонированием их территорий. Территория поселения в пределах его административных границ делится на территориальные зоны. Документы зонирования территорий утверждаются и изменяются нормативными правовыми актами местного самоуправления (правилами землепользования и застройки).

В состав земель поселений могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам:

1) жилым;

2) общественно-деловым;

3) производственным;

4) инженерных и транспортных инфраструктур;

5) рекреационным;

6) сельскохозяйственного использования;

7) специального назначения;

8) военных объектов;

9) иным территориальным зонам.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за чертой поселений и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения составляют самостоятельную категорию земель Российской Федерации.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель.

Земли особо охраняемых территорий и объектов.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом РФ, федеральными законами.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельным Кодексом РФ, федеральными законами.

Земли лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Границы земель лесного фонда определяются путем отграничения земель лесного фонда от земель иных категорий в соответствии с материалами лесоустройства. Данные о границах земель лесного фонда заносятся в государственный земельный кадастр.

Изъятие земель, занятых лесами первой группы, для государственных или муниципальных нужд допускается только в исключительных случаях, предусмотренных Земельным Кодексом РФ.

Перевод земель лесного фонда в земли других категорий осуществляется в соответствии с Земельным Кодексом РФ с учетом требований охраны окружающей среды, установленных федеральными законами.

Нелесные земли лесного фонда, временно не используемые для ведения лесного хозяйства, на основании решения исполнительного органа государственной власти, могут передаваться в аренду на срок до пяти лет для осуществления сельскохозяйственного производства. Условия использования таких земель и ограничения их использования устанавливаются договорами аренды земельных участков.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом РФ и лесным законодательством.

Земли водного фонда.

К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов.

Земли водного фонда могут использоваться для строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в питьевой воде, бытовых, оздоровительных и других потребностей населения, а также для водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных государственных или муниципальных нужд при соблюдении установленных требований.

Для охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются зоны охраны, в пределах которых вводится особый правовой режим использования земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным Кодексом РФ и водным законодательством.

Земли запаса.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию.

2.3.2. Баланс земель  территории Бургинского СП (проектное предложение).

- Баланс земель при территориальном планировании Бургинского СП (перспективное развитие).

- Табл. 30

| №пп | Наименование | Бургинского СП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: - Сельскохозяйственные угодья - Прочие угодья | 5776,4 | 4,8 |
| 2 | Земли поселений (населенных пунктов) | 2 799,6 | 2,3 |
| 3 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе: 1) земли промышленности (сельхоз.); 2) земли инженерно-транспортной инфраструктуры; 3) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 4) земли для обеспечения космической деятельности; 5) земли обороны и безопасности; 6) земли специального назначения (кладбища, свалки ТБО. | 600 600 | 0,5 0,5 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов. | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 111 166 | 92,1 |
| 6 | Земли водного фонда | 390 | 0,3 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
|  | ИТОГО: | 120 732 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 30, графически можно представить следующим образом:

Структура земельного фонда по категориям земель, %.

2.4.    Перспективное развитие социально-экономического состояния территории.

В таблице 31 приведено увеличение территории населенных пунктов по проекту генерального плана Бургинского СП.

Таблица 31

| П/ номер | Наименование населенного пункта | Территория н.п. на 2009г га | Территория н.п. на 2030г га | Увеличение Территории н.п. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Бурга | 251,3 | 251,3 | - |
| 2 | д. Барашиха | 21.3 | 30.0 | 8,7 |
| 3 | д. Б. Лановщино | 42,7 | 56,0 | 13,3 |
| 4 | д. Бор | 46,3 | 68,6 | 22,3 |
| 5 | д. Боровки | 7,5 | 9,0 | 1,5 |
| 6 | д. Борок | 29,0 | 30,6 | 1,6 |
| 7 | д. Бурцева Гора | 21,8 | 21,8 | - |
| 8 | д. Верх. Гоголицы | 8,2 | 9,9 | 1,7 |
| 9 | д.В. Тиккулы | 7,4 | 7,4 | - |
| 10 | д. Виниха | 23,6 | 23,6 | - |
| 11 | д.Влички | 43,7 | 50,2 | 6,5 |
| 12 | д. Выставка | 18,1 | 23,6 | 5,5 |
| 13 | д. Горки | 27,1 | 31,8 | 4,7 |
| 14 | д. Горнецкое | 45,5 | 51,5 | 6,0 |
| 15 | д. Гребла | 26,2 | 31,5 | 5,3 |
| 16 | д. Дворищи | 145,9 | 180,3 | 34,4 |
| 17 | д. Девкино | 32 | 32 | - |
| 18 | д. Добрая Вода | 35,8 | 35,8 | - |
| 19 | д. Дора | 9,5 | 9,5 | - |
| 20 | д. Дубки | 19,9 | 26,8 | 6,9 |
| 21 | д. Замошье | 12,1 | 14,6 | 2,5 |
| 22 | д. Захарово | 13,6 | 13,6 | - |
| 23 | д. Захоловье | 5,1 | 5,1 | - |
| 24 | д. Змеево | 24,1 | 80,2 | 56,1 |
| 25 | д. Ильичево | 11,7 | 11,7 | - |
| 26 | д. Каменка | 26 | 26 | - |
| 27 | д. Карпина Гора | 46,8 | 48,6 | 1,8 |
| 28 | д. Кленино | 54,1 | 64,3 | 10.2 |
| 29 | д. Климково | 25,4 | 25,4 | - |
| 30 | д. Коньково | 16,5 | 28,9 | 12,4 |
| 31 | д. Корчажиха | 4,7 | 10,2 | 5,5 |
| 32 | д. Красная Горка | 25,6 | 25,6 | - |
| 33 | д. Краснёнка | 69,6 | 69,6 | - |
| 34 | д. Красное | 23,8 | 27,7 | 3,9 |
| 35 | д. Красный Бережок | 41,5 | 44,4 | 2,9 |
| 36 | д. Кривое Колено | 35,1 | 35,1 | - |
| 37 | д. Лопотень | 34,7 | 85,4 | 50,7 |
| 38 | д. Любцы | 56,5 | 73,4 | 16,9 |
| 39 | д. Малое Пехово | 40,5 | 40,5 | - |
| 40 | д. Медведь | 19 | 36,4 | 17,4 |
| 41 | д. Мстинский Мост | 160,9 | 206,7 | 45,8 |
| 42 | д. Нижние Гоголицы | 14,5 | 18,9 | 4,4 |
| 43 | д. Нижние Тикулы | 29,6 | 40,4 | 10,8 |
| 44 | д. Никольское | 25,1 | 46 | 20,9 |
| 45 | д. Новое Замотаево | 22,5 | 26,7 | 4,2 |
| 46 | д. Новые Морозовичи | 24,3 | 29,6 | 5,3 |
| 47 | д. Ольховец | 53,2 | 47,1 | -6,1 |
| 48 | д. Парни | 39,5 | 48,9 | 9,4 |
| 49 | д. Перемыт | 24,1 | 24,9 | 0,8 |
| 50 | д. Подсеки | 8,3 | 8,3 | - |
| 51 | д. Прышкино | 33,9 | 33,9 | - |
| 52 | д. Русская Ольховка | 30,7 | 30,7 | - |
| 53 | д. Серегиж | 33,2 | 35 | 1,8 |
| 54 | д. Соколово | 6,6 | 6,6 | - |
| 55 | д. Сосницы | 44,9 | 49,9 | 5 |
| 56 | д. Старое Замотаево | 37,6 | 44,9 | 7,3 |
| 57 | д. Старые Морозовичи | 43,3 | 44,2 | 0,9 |
| 58 | д. Сурики | 51,7 | 54,7 | 3 |
| 59 | д. Сюйська | 58 | 57,8 | 0,2 |
| 60 | д. Увары | 16,7 | 57,3 | 40,6 |
| 61 | д. Уезжа | 54,4 | 56,2 | 1,8 |
| 62 | д. Шеляйха | 24,5 | 25,7 | 1,2 |
| Отделяемая: |  |  |  |  |
|  | д. Жарово | - | 17,2 |  |
| Восстанавливаемые: |  |  |  |  |
|  | д. Крутик |  | 14,7 |  |
|  | д. Федулино |  | 8,7 |  |
|  | д. Мышья Лука |  | 9,1 |  |
|  | д. Воронья Гора |  | 7,6 |  |
|  | В с е г о : | 2 286,7 | 2 799,6 | 455,6 |

2. 4. 1.   Производство и сельское хозяйство.

Предполагается, что  промышленность и сельское хозяйство Бургинского СП будет развиваться, опираясь на местную природно-сырьевую базу.

Проводимая в Маловишерском МР работа по повышению эффективности сельского хозяйства  и производства направлена не только на улучшение производственных и финансовых показателей. Важное место в деятельности Администрации муниципального района и Администрации Бургинского СП занимают вопросы, связанные с решением кадровых проблем.

Близость района к промышленным центрам Северо-Запада РФ, а также прохождение по  территории Бургинского СП Октябрьской железной дороги  - Санкт-Петербург (СПб-Главн.) — Чудово (ст. Чудово мск.) — Окуловка — Угловка — Бологое — Тверь — Москва (Москва Лен.) и областной автомобильной  дороги Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи, соединяющей  Бургинское СП с федеральной автомобильной дорогой «Россия» М10 (E 105), проходящей через Спасскую Полисть в Санкт-Петербург и вторым по величине городом области Боровичами, создает благоприятные предпосылки для сбыта сырья и продукции основных предприятий СП.

Строительство в перспективе скоростной железной дороги Москва-С. Петербург, которая, планируется будет проходить параллельно существующей железной дороге, а также железнодорожной станции с вокзалом и службами тех обслуживания Бурга-Скоростная – южнее д. Бурга , создаст благоприятные предпосылки для сбыта сырья и продукции основных предприятий СП и также увеличение возможного количества туристов, отдыхающих, дачников.

Также строительство в перспективе скоростной автомобильной дороги Москва-С. Петербург, которая, планируется, будет проходить в южной части СП, создаст благоприятные предпосылки для сбыта сырья и продукции основных предприятий СП и также увеличение возможного потока туристов, отдыхающих, дачников, что возможно при строительстве многоуровневой развязке – съезда  в СП. В непосредственной близости от нее планируется строительство обслуживающего комплекса, состоящего из СТО и заправки (1,5 га) и мини-гостницы с кафе (1,5га)

Проект генплана Бургинского СП предусматривает уменьшение санитарно-защитной зоны двух предприятий лесопильного производства в д.Бурга с 100 до 50 м. Что возможно после разработки проекта санитарно-защитной зоны от источника загрязнения, данная работа выполненяется СЭС.

При разработке генплана Бургинского СП были предусмотрены площадки под инвестиционное развитие производства и сельхозпроизводства. Все производственные и сельскохозяйственные инвестиционные площадки запроектированы определяющим образом в интересах населения СП, исходя из условий формирования благоприятной среды жизнедеятельности, эффективного развития территорий поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, и отвечают действующим нормам и правилам.

Перечень площадок для инвестиционной деятельности на территории

Бургинского СП.

Табл. 32

| № пп | Местоположение площадки | Площадь, га | СЗЗ, м | Предполагаемый вид использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Дворищи | 4,7 | 300 | Сельскохоз. производство |
| 2 | д. Дворищи | 3,7 | 300 | Сельскохоз. производство |
| 3 | д. Дворищи | 4,1 | 100 | Сельскохоз. производство |
| 4 | д. Дворищи | 3,7 | 50 | Сельскохоз. производство |
| 5 | д. Горнецкое | 3,5 | 50 | Сельскохоз. производство |
| 6 | д. Б. Лановщино | 3,7 | 100 | Сельскохоз. производство |
| 7 | д. Карпина Гора | 1,7 | 50 | Сельскохоз. производство |
| 8 | д. Лопотень | 14,6 | - | Туризм |
| 9 | д. Нижние Тиккулы | 9,7 | - | Туризм |
| 10 | д. Увары | 18,8 | - | Туризм, пчеловодство |
| 11 | д. Змеево | 31,4 | - | Туризм |
| 12 | д.Воронья Гора | 7,0 | - | Туризм |
| 13 | д.Мышья Лука | 8,3 | - | Туризм |
| 14 | СТО с заправкой у съезда со СПАД | 1,5 | 50 | Туризм |
| 15 | Кафе с мини отелем у съезда со СПАД | 1,5 | - | Туризм |

2. 4. 2. Население (демографическая ситуация). Перспективная динамики и тенденции.

Большинство экспертов в области народонаселения линейно и пессимистично оценивают демографические перспективы РФ на ближайшее время. Существуют 2 подхода к развитию демографической ситуации — экстраполяционный (пессимистический) и конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, а второй такую возможность дает. Различия в целеполагании и определяют созидательный (или не созидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию

От базы на начало 2007 года Росстатом произведен расчет прогнозной численности населения Новгородской области и Новгородского муниципального района, в частности, до 2026 года. Федеральная служба государственной статистики, учитывающая только естественное движение населения, дает почти линейный пессимистический прогноз, по которому численность населения обречена на постоянное сокращение.

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Бургинскому СП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 2 054 чел., а на расчетный срок до 1 752 чел. (таблица 33). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественная убыль населения и миграция.

Таблица 33 - Динамика численности населения поселения, чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Бургинское СП | 2 305 | 2 054 | 1 754 |

Рисунок 12 - Динамика численности населения поселения, чел.

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (таблица 34).

Таблица 34 - Возрастная структура населения поселения (на начало года)

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2015 |  | 2030 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего в том числе: | 2 305 | 100,0 | 2054 | 100,0 | 1754 | 100,0 |
| Дети 1-6 лет | 171 | 7,4 | 152 | 7,4 | 156 | 8,9 |
| Дети 7-15 лет | 107 | 4,6 | 95 | 4,6 | 108 | 6,1 |
| Трудоспособного возраста | 1079 | 46,8 | 859 | 41,8 | 716 | 40,8 |
| Старше трудоспособного возраста | 948 | 41,1 | 948 | 46,1 | 774 | 44,1 |

Рисунок 13 - Возрастная структура населения поселения по годам

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные цели, задачи и приоритеты демографического развития Российской Федерации сформулированы в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденной Указом президента РФ №1351 от 09.10.2007.

Согласно Концепции целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году и создание условий для ее роста к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.

К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены следующие:

- сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями) и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В Бургинском СП возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

2. 4. 3. Жилищный фонд.

В Новгородской области,  в настоящее время, действуют федеральная программа «Жилище» (2002–2010гг.), и национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», призванный обеспечить население жильем не только за счет сбережений, но и при помощи долгосрочных кредитов.

Настоящей стратегией развития  при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы Бургинского СП в этой сфере, требующие решения.

Так как существующая жилищная обеспеченность является выше проектной нормы, то на 2015 и 2030 года она не будет изменяться и составит – 54,9 м2. Из-за незначительного изменения численности населения на 2030 год объем жилищного фонда в поселении не изменится к 2030 году.

Следовательно, (и в Маловишерском  районе, и в Бургинском СП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

В Маловишерском  районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.

В стратегии развития отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разноэтажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

Потребность Бургинского СП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 35.

Таблица 35 – Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2 305 | 2 054 | 1 754 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 54,9 | 54,9 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 126 500,0 | 126 500,0 | 126 500,0 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | - | - |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 54,9 | - | - |

2. 4. 4. Социальное обслуживание населения.

Существующее положение социальной инфраструктуры было рассмотрено выше.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Таблица 36 – Потребность в обеспеченности основными нормируемыми видами обслуживания Бургинского СП Маловишерского МР

| Учреждения | Единицы измерения | требуемая мощность |  | В том числе |  |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемая |  | намечаемая к строительству |  |  |  |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |  |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 107 | 109 | 37 | 37 | - | 72 |  | Сохраняемые: МДОУ детский сад д. Бурга – 10 мест (здание приспособленное, состояние плохое). Намечаемые к строительству: Д. Бурга, д. Дворищи, д. Мстинский Мост |
| 2.Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 95 | 108 | 443 | 443 | - | - |  | Сохраняемые: МОУ СОШ д. Бурга – 200 мест (здание специализированное, состояние хорошее); МОУ начальная общеобразовательная школа совместно с дет.садом д. Мстинский Мост – 150 мест (13 мест - дет. сад), здание специализированное, состояние хорошее; МОУ СОШ совместно с дет. садом д. Дворищи – 120 мест (14 мест – дет. сад), здание специализированное, состояние хорошее). Намечается реконструкция школы в д. Бурга |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 10 | 11 | - | - | - | 11 |  | Намечаемые к строительству: Д. Бурга, д. Мстинский Мост, д. Дворищи |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 37 | 31 | 60 | 60 | - | - |  | Сохраняемые: Структурные подразделения МУЗ «Маловишерской ЦРБ»: Бургинский ФАП – 10 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние удовлетворительное); Мстинский ФАП – 10 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние удовлетворительное); Красненский ФАП – 10 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние удовлетворительное); Карпиногорский ФАП – 10 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние плохое); Горский ФАП – 10 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние аварийное); Полищенский ФАП – 10 посещ./в смену (здание приспособленное, состояние хорошее). |
| 2. Дневной стационар | койка-место | 4 | 3 | - | - | - | 3 |  | Намечаемые к строительству: Д. Бурга, д. Дворищи, д. Мстинский Мост |
| 3. Круглосуточный стационар | койка-место | 18 | 15 | - | - | - | 15 |  | Намечаемые к строительству: Д. Бурга |
| 2. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |  | Намечаемые к строительству: Д. Бурга |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 719 | 614 | 402 | 402 | - | 212 |  | Сохраняемые: Спортивные залы: МОУ СОШ д. Бурга – 162 м2 (состояние хорошее); МОУ СОШ совместно с дет. садом д. Дворищи – 240 м2 (состояние хорошее). Намечаемые к строительству: Д. Бурга |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 18 490,1 | 15784,2 | 10 900,0 | 10 900,0 | - | 4 884,2 |  | Сохраняемые: Спортивные площадки: МОУ СОШ д. Бурга – 10 000 м2 (состояние удовлетворительное); МОУ СОШ совместно с дет. садом д. Дворищи – 900 м2 (состояние удовлетворительное). Намечаемые к строительству: Д. Бурга, д.Дворищи, д. Мстинский Мост, д. Сурики, д. Лопотень, д. Кленино, д. Карпина Гора, д. Воронья Гора, д. Любцы, д. Змеево, д. Старые Морозовичи, д. Мышья Лука, д. Ольховец, д. Федулино, д. Крутик, д. Увары, д. Уезжа, д. Сюйска. |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 154 | 132 | - | - | - | 132 |  | Намечаемые к строительству: Д. Бурга |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 205 | 175 | 700 | 700 | - | - | Сохраняемые: Филиалы МУК “ММЦНТ и КДД” Маловишерского МР: Бургинский СДК – 200 мест (здание специализированное, состояние хорошее); Красненский СДК – 200 мест (здание приспособленное, состояние плохое); Дворищинский СДК – 200 мест (здание специализированное, состояние хорошее); Карпиногорский СДК – 50 мест (здание приспособленное, состояние плохое); Горский СДК – 50 мест (здание приспособленное, состояние плохое). |  |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 10 272 | 8 769 | 2 960 | 2 960 | - | 5 809 | Сохраняемые: Филиалы МУК «Межпоселенческая библиотечная система» Маловишерского района: Бургинский сельский филиал - площадь помещения 28 кв.м., число мест-15, книжный фонд -1 000; Красненский сельский филиал - площадь помещения 77 кв.м., число мест-35, книжный фонд -760; Дворищинский сельский филиал - площадь помещения 133 кв.м., число мест-35, книжный фонд -75; Карпиногорский сельский филиал - площадь помещения 77 кв.м., число мест-30, книжный фонд – 450. Намечаемые к строительству: |  |
|  | мест | 8 | 7 | 115 | 115 | - | - |  |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 14 | 12 | 25 | 25 | - | - | Сохраняемые: Общественная баня Администрации поселения (д. Бурга) – 25 мест (состояние хорошее) |  |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Намечаемые к строительству: Д. Бурга |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | Сохраняемые: Д. Бурга, д. Дворищи, д. Мстинский Мост, д. Карпина гора |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Намечаемые к строительству: Д. Бурга |  |

2.5. Решения по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

Состояние автодорог межмуниципального значения, в основном, соответствует современным требованиям технического состояния дорожных путей, качество покрытий остальных автодорог– низкое (неровности покрытий, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта), в связи с чем, рекомендуется провести реконструкцию дорожных покрытий дорог местного значения.  На всех дорогах местного значения рекомендуется установка современного освещения, а также новых остановочных пунктов.

При проектировании генплана Бургинского СП предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Строительство в перспективе скоростной железной дороги Москва-С. Петербург, которая, планируется будет проходить параллельно существующей железной дороге, а также железнодорожной станции с вокзалом и службами тех обслуживания Бурга-Скоростная – южнее д. Бурга , создаст благоприятные предпосылки для сбыта сырья и продукции основных предприятий СП и также увеличение возможного количества туристов, отдыхающих, дачников. Ввиду необходимости связи новой ж.д.станции с д. Бурга проект предполагает строительство нового участка дороги (2,5 км) от автодороги Бурга - Добрая Вода – Дворищи – СПАД. На этом участке возникнет необходимость в строительстве моста через р.Ланошенка. Строительство новой ж.д. со станцией предполагает повышение категории  участка существующей автодороги Бурга - Добрая Вода – Дворищи – СПАД, что повлечет расширение дорожного полотны и повышение его класса. Это, в свою очередь, создает необходимость в строительстве объездных автодорог в объезд н.п. Бурга, Добрая Вода, а в перспективе - и Дворищ. Строительство объездной дороги вокруг Бурги (с западной стороны) преследует целью еще и устройство нового путепровода через старую железную дорогу.

Строительство в перспективе скоростной автомобильной дороги Москва-С. Петербург (СПАД), которая, планируется, будет проходить в южной части СП, создаст благоприятные предпосылки для сбыта сырья и продукции основных предприятий СП и также увеличение возможного потока туристов, отдыхающих, дачников, что возможно при строительстве многоуровневой развязке – съезда  в СП. В непосредственной близости от нее планируется строительство обслуживающего комплекса, состоящего из СТО и заправки (1,5 га) и мини-гостницы с кафе (1,5га)

Земли, в границах Бургинского поселения, на которых предусмотрено строительство в перспективе скоростной автомагистрали Москва-С. Петербург и скоростной железной дороги Москва-С. Петербург являются землями лесфонда (Бургинское, Дворищенское и Парневское лесничества). И занимают по приблизительным расчетам 246 га, исходя из размеров полосы шириной 50м на каждую дорогу. Это потребует в дальнейшем процедуры перевода этих земель из категории лесфонда в категорию Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Эта цифра может корректироваться при дальнейших стадиях проектирования скоростных федеральных дорог.

Интенсивность автобусного движения явно недостаточна. В схеме пригородных автобусных маршрутов предлагаются следующие изменения:

- организовать маршрут  Бурга-Гребла-Уезжа-Увары

- продлить маршрут до д. Воронья Гора

- организовать маршрут  до проектируемой ж.д. станции Бурга-скоростная

- организовать маршрут  Дворищи- Мышья Лука – Новое Замотаево - Парни

- организовать маршрут Мстинский Мост –Никольское и Мстинский Мост-Федулино-Крутик

- организовать маршрут из Веребьинского поселения до дд. Перемыт-Горки- Подсеки

Расположение многих населенных пунктов вдоль р. Мста, на разных берегах, предполагает устройство причалов-переправ через нее:

- Медведь-Перемыт

- Лопотень-Барашиха

- Сосницы-Змеево

- Старые Морозовичи-Красный Бережок

- Парни-Девкино

- Серегиж-Красная - Горка

Возможна организация водного (туристического-исторического) маршрута по р. Мста «Из варяг в персы». Для это необходимо устройство лодочных станций в крупных н.п. и туристических центрах Мстинский Мост, Лопотень, Змеево

2.6. Решения по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры.

2.6.1. Водоснабжение и пожаротушение.

- Общее водопотребление существующей и проектируемой застройки по Бургинского  сельскому  поселения составляет 1256,99 м3/сут

-  в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 616,64 м3/сут.

-   на полив  233,75  м3/сут

- производственные нужды 406,60  м3/сут.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до   5 тыс.   составляет  - 1 пожар. При этом расход воды  на наружное пожаротушение  составляет 10л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СП 8.13130.2009.

Расходы по водоснабжению  проектируемой  застройки   приведены в таблице № 1.

- Источником водоснабжения д.Бурга являются существующие скважины, а также шахтные колодцы частного и общего пользования.

- Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки д. Дворищи являются проектируемые и существующие скважины, с установкой водонапорных башен, а также шахтные колодцы частного и общего пользования.

- Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки д.Бор, д.Лопотень, д.Любцы, д.Медведь, д.Мстинский Мост, д.Никольское являются проектируемые скважины, с установкой водонапорных башен и шахтные колодцы частного и общего пользования.

- Водоснабжение потребителей в остальных населенных пунктах Бургинского сельского поселения  предусматривается из существующих и проектируемых шахтных колодцев частного и общего пользования.

- Водоснабжение инвестиционных площадок Бургинского сельского поселения предлагается от проектируемых скважин, с установкой водонапорных башен и строительством новых водопроводных сетей по мере необходимости.

- Для всех проектируемых скважин и вновь отрытых шахтных колодцев необходимо:

- 1.Выпонить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды из колодцев  на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки   возможно осуществлять из скважин и колодцев.  Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). В скважине устанавливается насос для скважин. Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

- Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

Границы второго пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 сут.

Границы третьего пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит размещать по согласованию с местными органами  территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Маловишерского района.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени  опасности загрязнения  источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление,  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Месторасположение, количество и производительность скважин решается на следующих стадиях проектирования.

Для обеспечения противопожарных требований  во всех деревнях,  при необходимости,   предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров с разворотными площадками  в радиусе 150-200м от обслуживаемых зданий.

Места расположения пожарных водоёмов и резервуаров решается на следующих стадиях проектирования.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно- защитных полос водоводов.

Данные по водопотреблению существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Бургинском СП приведены в таблице 37.

2.6.2. Водоотведение.

- Водоотведение от существующей и проектируемой застройки по Бургинскому сельского  поселению на расчётный срок   составляет  783,52 м3/сут.

-  в том числе на  бытовые стоки 484,92 м3/сут

-  производственные стоки  298,60 м3/сут

Все расходы по водоотведению по данному поселению на расчетный срок   приведены в таблице № 2.

- Отведение сточных вод от жилых домов и общественных зданий д.Бурга предусматривается в проектируемые канализационные сети с последующим сбросом стоков на проектируемые очистные сооружения  с полной биологической очисткой (БОС).  В качестве очистных сооружений предлагается использование комплексов глубокой биологической очистки “ ТОПАЭРО-М” производительностью от 24 до 600 мз/сут группы компаний “Топол-эко” г. Москва.  В ходе конструирования “Комплекса” глубокой биологической очистки решается проблема неравномерности притока сточных вод, характерная для хозяйственно- бытового вида стоков. Комплекс представляет собой двухфазную аэробно- аноксидную систему с автоматическим поддержанием концентрации активного ила в аэротенке и длительной стабилизацией избытков ила. Комплекс рассчитан на переработку стоков, относящихся к категории “Хозяйственно- бытовые стоки”. Технологический процесс очистки следующий -  загрязненные сточные воды  поступают в технологическое здание (в зависимости от решения наружных сетей самотеком или под напором). Пройдя механическую очистку, стоки при помощи фекальных насосов перекачиваются в приемно - распределительный резервуар далее по блокам  биологической очистки.  Пройдя биологическую очистку,  стоки попадают в отводящий трубопровод и далее в технологическое здание, где происходит доочистка и обеззараживание условно чистой воды. Далее вода поступает в накопительный колодец чистой воды, где с помощью насосов отводится в водоотводящую канаву. Условия и место выпуска очищенных  сточных вод в водные объекты согласовывается с местными органами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Маловишерского района. Подсушенный активный ил может  использоваться в качестве удобрений. Все технологические процессы происходят в закрытых помещениях, начиная с механической очистки и заканчивая биологической (аэротенки закрытого типа). Это полностью автоматизированная система. Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.  Местоположение, производительность БОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования.

- Индивидуальные жилые дома частного сектора, неподключенные к централизованной  системе водоснабжения, оборудуются  надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы. Отвод производственных стоков, после предварительной очистки и бытовых стоков от инвестиционных площадок в  д.Бурга , предусматриваются в проектируемые самотечные сети хозяйственно- бытовой канализации деревеи.

- Сброс сточных вод от проектируемой застройки д.Бор, д.Дворищи, д. Лопотень, д.Любцы, д.Медведь, д.Мстинский Мост, д.Никольское предусматривается на проектируемые локальные очистные сооружения с полной биологической очисткой (ЛОС), установки модельного ряда “ Топас”.

- Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний «Топол-эко» г. Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечивают высокоэффективную систему  защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

- Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии.

- Это полностью автоматизированная система. Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз  в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения.

- Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому оборудование сертифицировано  и рекомендовано к применению на всей территории России Главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

- Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

- ЛОС могут использоваться как для отдельных домов,  так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

- Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования.

- В остальных населенных пунктах Бургинского сельского поселения индивидуальные жилые дома, не имеющие систем водоснабжения и канализации,  оборудуются  надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы.

- Сброс сточных вод от инвестиционных площадок Бургинского сельского поселения предусматриваются  на локальные очистные сооружения (ЛОС).

- Санитарно- защитная зона очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сут составляет 100м, от 0,2 до  5 тыс. м3/сут - 150м.

Данные по водоотведению существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Бургинском СП приведены в таблице 38.

- Водопотребление Бургинского сельского  поселения				Таблица №37

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Бургинское сельское поселение. На расчетный срок. - ( существующее положение) - д. Бурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией. | - 0,708 | - 160 | - 113,28 | - 1,20 | - 135,94 | - 1,20 | - 2,25 | - 2,70 | - 15,29 | - 4,25 |
| - 2.Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 22,66 | - - | - 27,19 |  |  |  | - 3,06 | - 0,85 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 135,94 | - - | - 163,13 | - - | - - | - - | - 18,35 | - 5,10 |
| - 3. Полив: | - 0,708 | - 50 | - 35,40 | - - | - 35,40 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 0,708 |  | - 171,34 | - - | - 198,53 | - - | - - | - - | - 18,35 | - 5,10 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 1,046 | - 50 | - 52,30 | - 1,20 | - 62,76 | - 1,20 | - 2,00 | - 2,40 | - 6,28 | - 1,74 |
| - 2.Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 10,46 | - - | - 12,55 | - - | - - | - - | - 1,26 | - 0,35 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 62,76 | - - | - 75,31 | - - | - - | - - | - 7,54 | - 2,09 |
| - 3. Полив: | - 1,046 | - 50 | - 52,30 | - - | - 52,30 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 1,046 |  | - 115,06 | - - | - 127,61 | - - | - - | - - | - 7,54 | - 2,09 |
| - Бургинское сельское поселение. На расчетный срок. - ( перспективное развитие) - д. Бор, д. Дворищи, д. Лопотень, д. Любцы, д.Медведь, д.Мстинский Мост, д.Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - 1,277 | - 160 | - 204,32 | - 1,2 | - 245,18 | - 1,20 | - 1,90 | - 2,28 | - 23,29 | - 6,47 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 20,43 | - - | - 24,52 | - - | - - | - - | - 2,33 | - 0,65 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 224,75 | - - | - 269,70 | - - | - - | - - | - 25,62 | - 7,12 |
| - 3. Полив: | - 1,277 | - 50 | - 63,85 | - - | - 63,85 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 1,277 |  | - 288,60 | - - | - 333,55 | - - | - - | - - | - 25,62 | - 7,12 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 1,644 | - 50 | - 82,20 | - 1,20 | - 98,64 | - 1,20 | - 1,77 | - 2,12 | - 8,71 | - 2,42 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 8,22 | - - | - 9,86 | - - | - - | - - | - 0,87 | - 0,24 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 90,42 | - - | - 108,50 | - - | - - | - - | - 9,58 | - 2,66 |
| - 3. Полив: | - 1,644 | - 50 | - 82,20 | - - | - 82,20 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом; | - 1,644 |  | - 172,62 | - - | - 190,70 | - - | - - | - - | - 9,58 | - 2,66 |
| - д. Б. Лановщино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Инвестиционные площадки | - 3,7га | - - | - 27,00 | - - | - 27,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Горнецкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Инвестиционные площадки | - 3,5га | - - | - 20,00 | - - | - 20,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Дворищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Инвестиционные площадки | - 4,7га | - - | - 62,00 | - - | - 62,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2.Инвестиционные площадки | - 3,7га | - - | - 27,00 | - - | - 27,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 3. Инвестиционная площадка | - 4,1га | - - | - 20,00 | - - | - 20,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 4. Инвестиционная площадка | - 3,7га | - - | - 43,00 | - - | - 43,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Карпина Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 1,7га | - - | - 13,00 | - - | - 13,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Лопотень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 14,6га | - - | - 43,30 | - - | - 43,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Нижние Тикулы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 9,7га | - - | - 43,30 | - - | - 43,30 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Увары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 18,8га | - - | - 43,00 | - - | - 43,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д .Воронья Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 7,6га - | - - | - 5,00 | - - | - 5,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Мышья Лука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 9,1га | - - | - 5,00 | - - | - 5,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Бурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 7,6га | - - | - 10,00 | - - | - 10,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 1,5га | - - | - 5,00 | - - | - 5,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 3. Инвестиционная площадка | - 1,5га | - - | - 40,00 | - - | - 40,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на хоз.- питьевые нужды на расчетный срок по Бургинскому поселению. | - 4,675 | - - | - 513,87 | - - | - 616,64 | - - | - - | - - | - 61,09 | - 16,97 |
| - Всего на полив: | - 4,675 | - 50 | - 233,75 | - - | - 233,75 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на производственные нужды: |  |  | - 406,60 | - - | - 406,60 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на расчетный срок по Бургинскому сельскому поселению с поливом. | - 4,675 |  | - 1154,22 | - - | - 1256,99 | - - | - - | - - | - 61,09 | - 16,97 |

- Водоотведение  Бургинское сельского поселения				Таблица №38

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Бургинское сельское поселение. На расчетный срок. - ( существующее положение) - д. Бурга |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | - 0,708 | - 160 | - 113,28 | - 1,20 | - 135,94 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 5,66 | - - | - 6,80 |
| - Всего с неучтенными: | - 0,708 | - - | - 118,94 | - - | - 142,74 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 1,046 | - 25 | - 26,15 | - 1,20 | - 31,38 |
| - 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 1,31 | - - | - 1,57 |
| - Итого с неучтенными: | - 1,046 |  | - 27,46 |  | - 32,95 |
| - Бургинское сельское поселение. На расчетный срок. - ( перспективное развитие) - д. Бор, д. Дворищи, д. Лопотень, д. Любцы, д. Медведь, д.Мстинский Мост, д. Никольское |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 1,277 | - 160 | - 204,32 | - 1,20 | - 245,18 |
| - 2. Неучтённые расходы (5%) |  |  | - 10,22 | - - | - 12,26 |
| - Итого с неучтенными: | - 1,277 |  | - 214,54 |  | - 257,44 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 1,644 | - 25 | - 41,10 | - 1,20 | - 49,32 |
| - 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 2,06 | - - | - 2,47 |
| - Итого с неучтенными: | - 1,644 |  | - 43,16 |  | - 51,79 |
| - д. Б. Лановщино |  |  |  |  |  |
| - 1.Инвестиционные площадки | - 3,7га | - - | - 27,00 | - - | - 27,00 |
| - д. Горнецкое |  |  |  |  |  |
| - 1.Инвестиционные площадки | - 3,5га | - - | - 3,00 | - - | - 3,00 |
| - д. Дворищи |  |  |  |  |  |
| - 1.Инвестиционные площадки | - 4,7га | - - | - 20,00 | - - | - 20,00 |
| - 2.Инвестиционные площадки | - 3,7га | - - | - 27,00 | - - | - 27,00 |
| - 3. Инвестиционная площадка | - 4,1га | - - | - 20,00 | - - | - 20,00 |
| - 4. Инвестиционная площадка | - 3,7га | - - | - 5,00 | - - | - 5,00 |
| - д. Карпина Гора |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 1,7га | - - | - 2,00 | - - | - 2,00 |
| - д. Лопотень |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 14,6га | - - | - 43,30 | - - | - 43,30 |
| - д. Нижние Тикулы |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 9,7га | - - | - 43,30 | - - | - 43,30 |
|  |  | - д. Увары |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 18,8га | - - | - 43,00 | - - | - 43,00 |
| - д, Воронья Гора |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 7,6га | - - | - 5,00 | - - | - 5,00 |
| - д. Мышья Лука |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 9,1га | - - | - 5,00 | - - | - 5,00 |
| - д. Бурга |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 7,6га | - - | - 10,00 | - - | - 10,00 |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 1,5га | - - | - 5,00 | - - | - 5,00 |
| - 3. Инвестиционная площадка | - 1,5га | - - | - 40,00 | - - | - 40,00 |
| - Всего на расчетный срок по Бургинскому сельскому поселению: | - 4,675 | - - | - 702,70 | - - | - 783,52 |
| - в том числе бытовые стоки: | - 4,675 | - - | - 404,10 | - - | - 484,92 |
| - производственные стоки: | - - | - - | - 298,60 | - - | - 298,60 |

2.6.3. Электроснабжение.

Линии 10 кВ на расчетный срок остаются без изменений, за исключением реконструкции выработавших свой срок или не удовлетворяющих нормам, т.е. существующие участки питаются по существующим линиям.

Данные по расчетным электрическим  нагрузкам сведены в таблицу 39

Таблица 39

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Существующие потребители в населенных пунктах | 6212 |
|  | Коммунально-бытовые потребители на проектируемых территориях: |  |
| 1 | д.Барашиха | 123 |
| 2 | д.Бор | 211 |
| 3 | д.Боровки | 40 |
| 4 | д.Борок | 43,5 |
| 5 | д.Верхние Гоголинцы | 43,5 |
| 6 | д.Велички | 100,3 |
| 7 | д.Выставка | 75 |
| 8 | д.Горки | 81 |
| 9 | д.Гребла | 88 |
| 10 | д.Дворищи | 169 |
| 11 | д.Дубки | 104 |
| 12 | д.Замошье | 50 |
| 13 | д.Змеево | 81 |
| 14 | д.Кленино | 136 |
| 15 | д.Коньково | 162 |
| 16 | д.Красное | 69 |
| 17 | д.Красный Бережок | 57 |
| 18 | д.Лопотень | 200 |
| 19 | д.Лопотень (дачи) | 74 |
| 20 | д.Любцы | 176 |
| 21 | д.Медведь | 182 |
| 22 | д.Мстинский Мост | 438 |
| 23 | д.Нижние Гоголицы | 79 |
| 24 | д.Никольское | 177 |
| 25 | д.Новое Замотаево | 102 |
| 26 | д.Новые Морозовичи | 87 |
| 27 | д.Ольховец | 95 |
| 28 | д.Парни | 102 |
| 29 | д.Перемыт | 55 |
| 30 | д.Серегиж | 43 |
| 31 | д.Сосницы | 71,5 |
| 32 | д.Старые Морозовичи | 36 |
| 33 | д.Сурики | 53 |
| 34 | д.Уезжа | 43 |
| 35 | д.Шеляйка | 40 |
| 36 | д.Крутик | 61 |
| 37 | д.Федулино | 41 |
| 38 | д.Жарово | 28 |
|  | Инвестиционные площадки: |  |
| 1 | д.Большое Лановщино пл.№1 | 616 |
| 2 | д.Горнецкое площадка №2 | 141 |
| 3 | д.Дворищи площадка №3 | 306 |
|  | площадка №4 | 616 |
|  | площадка №5 | 588 |
|  | площадка №6 | 310 |
| 4 | д.Карпина Гора площадка №7 | 65 |
| 5 | д.Лопотень площадка №8 | 179 |
| 6 | д.Нижние Тикулы площадка №9 | 179 |
| 7 | д.Увары площадка №10 | 179 |
| 8 | д.Воронья Гора площадка №11 | 105 |
| 9 | д.Мышья Лука площадка №12 | 105 |
| 10 | Южнее Дворищ площадки №14,15. Станция технического обслуживания | 96 |
| 11 | Гостиница | 179 |

По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгороэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций выработавших свой срок.

«ВЛ 10 кВ Л-1, Л-2, Л-4 ТПС «Бурга», построенные в 1967-1985 годах, в связи со 100% износом требует реконструкции с заменой на ряде участков проводов, а также кабельных линий, проложенных под железнодорожными путями. Требуется реконструкция трансформаторных подстанций и ВЛ-0,4 кВ, питающих населенные пункты поселения. Например, в связи с полным физическим износом требуется реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП в нп Девкино, Кленино и Мстинский Мост-3»

Трансформаторные подстанции на новых участках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями ОАО «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

Электроснабжение здания вокзала «Бурга-скоростная» подключается в соответствии с проектом скоростной железной дороги от собственных тяговых подстанций РЖД.

«Увеличение прогнозных нагрузок, изложенные в табл.39, требует увеличения мощностей трансформаторных подстанций и пропускной способности воздушных линий, питающих населенные пункты и инвестиционные площадки».

2.6.4. Теплоснабжение.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода - 221 сутки.

Существующие котельные на твердом топливе  и  электрокотельную  предлагается реконструировать  (при целесообразности), подключить дополнительные нагрузки и

переложить изношенные тепловые сети, тем самым сократить потери тепла;

При  строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы, внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается выполнить от 2-х-контурных газовых котлов.

2.6.5. Газоснабжение.

На расчетный год реализации  Генплана  предлагается обеспечить природным газом  население  сельского поселения   (где это целесообразно).

Перспективные распределительные газопроводы  высокого давления  (0,6МПа) планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к газораспределительным сетям от АГРС «Малая Вишера».    Газ высокого давления   0,6МПа  будет подан  к ГРП населенных пунктов.    От ГРП газ низкого давления подается потребителям.

Планируется подключение к природному газу существующих котельных на твердом топливе (после реконструкции, где это целесообразно),  новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и котельных инвестиционных площадок.

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

Связь.

На территории поселения отделения связи находятся в н. п.:

- Д. Бурга

- Д. Мстинский Мост

- Д. Дворищи

- Д. Карпина Гора

Вышки сотовой связи находятся в н.п.:

- Д. Бурга

- Д. Мстинский Мост

- Д. Дворищи

- Д. Сюйська

Таким образом, более или менее устойчивой сотовой связью обеспечиваются только н.п. вдоль существующей железной дороги Москва- С. Петербург и д. Дворищи (около 10 км вокруг вышки в условиях прямой видимости)

На перспективу следует охватить сотовой связью южную часть поселения вдоль трассы проектируемой скоростной автомагистрали а также деревни вдоль р. Мста (Медведь – Коньково, Лопотень-Барашиха, Воронья Гора, Виниха-Подсеки, Кленино, Любцы-Змеево, Прышкино, Ст. Морозовичи –Красный Бережок, С.и Н. Замотаево, Парни – Девкино, Кр. Горка – Серегиж)

Место установки вышек выбирается специалистами сотовых компаний, исходя из технических требований.

2.7. Основные планировочные ограничения.

2.7.1. Охрана  окружающей среды.

На территории Новгородской области действует долгосрочная областная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 30.09.2010г. №458)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- использование и охрана водных объектов или их частей, расположенных на территории области;

- обращение с отходами производства и истребления;

- сохранение биологического разнообразия, обеспечение условий для устойчивого существования объектов животного мира и среды их обитания как неотъемлемого элемента природной среды.

Порядок предоставления и Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию даны в приложении №2 к программе.

При размещении на территории Бургинского сельского поселения объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Бургинского СП подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Предприятия, объединения, организации и граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований, причинение вреда окружающей природной среде и здоровью человека влечет за собой ограничение, приостановление либо прекращение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования,  проектирование непрерывной системы озелененных территорий населённых пунктов и других открытых пространств, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных функций.

Гидрографическая сеть Бургинского сельского поселения представлена: реками с притоками и ручьями, озерами, болотами, мелкими ручьями и водоемами.

Характеристика основных рек, ручьев, озер  Бургинского сельского поселения

Таблица 40

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; площадь озера, км² | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Мста | 445 | 50 | 20 |
| р. Хуба | 67 | 50 | 20 |
| р. Хубка | 25 | 50 | 20 |
| р. Ланошенка | 52 | 50 | 20 |
| р. Веребушка | 63 | 50 | 20 |
| р. Черная | 20 | 50 | 20 |
| р. Бурга | 45 | 50 | 20 |
| р. Сюйска* | 6 | 50 | 5 |
| р. Серегижка | 10 | 50 | 20 |
| Руч. Паницкий | 10 | 50 | 20 |
| Руч. Александровский* |  | 50 | 5 |
| Руч. Половинник* |  | 50 | 5 |
| оз. Дороховское | 0,1 | 50 | 20 |
| оз. Белое | 1,1 | 50 | 20 |
| оз. Черное | 0,6 | 50 | 20 |
| оз. Фальковское | 0,7 | 50 | 20 |
| оз. Черное | 1,5 | 50 | 20 |
| Оз. Спасское | 1,8 | 50 | 20 |

*-длина ручья, реки – менее 10 км

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы в соответствии со ст.5 Водного кодекса РФ измеряются от береговой линии (границы водного объекта), которая для рек, ручьев, каналов, озер, обводненных карьеров определяется по среднемноголетнему уровню воды в период, когда они не покрыты льдом. Береговая линия прудов определяется по нормальному подпорному уровню воды.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.    
     Леса Бургинского сельского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия  источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается защитные полосы  (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов также создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности на территории Бургинского сельского поселения, оказывающей воздействие на состояние окружающей природной среды, юридические и физические лица и граждане, лица без гражданства, обязаны руководствоваться следующими основными принципами:

- приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения;

- научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду;

- рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;

- соблюдением требований природоохранительного законодательства, неотвратимостью наступления ответственности за их нарушения;

- гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями и населением в решении природоохранительных задач;

- международным сотрудничеством в охране окружающей природной среды.

На территории Бургинского поселения в границах Особо охраняемых природных территорий ( ООПТ) действуют следующие ограничения:

- Памятник природы местного значения "Болота Бритинское, Бургинское (Панницкое)" ОИК  № 141-р  от 29.04.88г. Площадь целиком -7400 га( на территории Бургинского поселения – 348 га).

Запрещается применение ядохимикатов, повреждение отдельных форм рельефа, добыча полезных ископемых, изменение гидрологического режима, мелиоративные работы, уничтожение берегозащитной, водной и болотной растительности.

- Памятник природы регионального значения «Насаждение сосны румелийской у д. Красная» (ОД  № 409  от 29.07.96г.)

Запрещаются рубки, повреждения древостоя и подроста, растительного и почвенного покрова.

- Бывший Государственный природный комплексный заказник регионального значения « Спасские Мхи». Год создания 1987. (№114-ОД от 28.12.1994)

Общая площадь 31200 га. Типичный верховой болотный массив был создан для сохранения озер и лесных островов, для поддержания высокой численности ряда охотничье-промысловых видов фауны, занесенных и предложенных к занесению в Красную Книгу РФ (глухаря, белки, бобра, зайца- беляка..) Постановлением Администрации Новгородской Области от 27.08. 2008 г. N 725   «О признании утративших силу ОД от 28.12.1994 N 114» утратил статус. Письмом Комитета Лесного хозяйства Новгородской области от 25.02.2009г. №512/и начальникам отделов-лесничеств дано указание о не назначении в рубку лесных насаждений на лесных участках бывших государственных природных заказников и памятников природы.

Проект положения заказника в данное время находится на согласовании. Бывший заказник предлагается к первоочередному восстановлению.

- Бывший Государственный природный биологический заказник «Маловишерский». Был образован с целью сохранения, воспроизводства и воостановления численности хозяйственно ценных, редких и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания целостности естественных сообществ. (№152 от 16.06.2003г) Общая площадь 13700 га. Постановлением Администрации Новгородской Области от 1 октября 2008 г. N 342   «О внесении изменений в Постановление Администрации Области от 16.06.2003 N 152» утратил статус.

В настоящеее время на его  территории в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, Постановлением Администрации Новгородской области от 2 февраля 2009 г. N 23 установлены участки с особым режимом использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты (белка, выдра, горностай,  заяц-беляк, заяц-русак, косуля, рысь, глухарь,     тетерев, гуси, утки,     казарки, лысуха,        вальдшнеп, рябчик, белая    и серая куропатки ). Основание: Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" и областной  закон от 25.12.2007 N 239-ОЗ "О полномочиях Администрации области в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и в области особо охраняемых природных территорий".

Предлагается к восстановлению.

2.7.2. Охрана объектов культурного наследия.

Памятниками истории и культуры являются сооружения, памятные места и предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, произведения материального и духовного творчества, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и законом Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Строительные, мелиоративные, дорожные и другие работы, которые могут создавать угрозу для существования памятников истории и культуры, производятся только по согласованию с органами охраны памятников и после осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.

Проекты строительных, мелиоративных, дорожных и других работ должны быть согласованы с органами охраны памятников и предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность памятников истории и культуры.

Предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом государственному органу охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ.

В пределах охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта запрещается производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность без разрешения соответствующих органов охраны памятников.

На территории Бургинского сельского поселения расположены 47 охраняемых объектов культурного наследия.

Данные об охранных зонах памятников истории и культуры и археологии отсутствуют, в связи с чем рекомендуется провести все необходимые мероприятия по установлению этих зон и наложению регламентов на использование данных территорий.

Согласно требованиям Федерального закона от 25 июня 2002г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля  и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия.

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Новгородской области об охране и использования объектов культурного наследия  запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

- согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается  объект археологического наследия.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земляными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Не использовать для захоронений территорию северо-восточной части кладбища, расположенного в 1 км от д.Уезжа, занятую памятником археологии «Жальник XII-XV вв»

При частичном закрытии кладбища в  д. Горнецкое следует обеспечить сохранение объектов культурного наследия регионального значения - братской могилы советских воинов и церкви XIX в., расположенных на этих кладбище.

2.7.3. Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании должны учитывать:

- На территории Бургинского сельского поселение должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

- К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

- На территории населенных пунктов Бургинского сельского поселения работают 7 отрядов ДПО (добровольная пожарная охрана), оснащенных мотопомпами в н.п: (д. Бурга- 5 чел, д.Горки - 5 человек, д. Дворищи - , 6 человек д. Карпина Гора - 5 человек,  д. Мстинский Мост - 5 человек, д Влички - 6 человек, д. Прышкино – 5 человек)

- При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных  автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

2.7.4. Санитарная очистка территории.

В Бургинском сельском поселении сбор ТБО производится в установленные контейнеры в деревнях Бурга и Дворищи и регулярно вывозится на полигон ТБО г. Малая Вишера.  Который расположен в 4-х км по трассе Спасская Полисть - Любытино  и 4740 метров влево по дороге на бывшую деревню Красная Вишера. Площадь полигона 5,036 га, площадь складирования 4 га. Вместимость полигона 107400 тонн, степень заполнения на 1.10.20011г – 23000 тонн. Объем ТБО учитывается в целом, по району за 2009 год 10971,35 тонн.

В остальных населенных пунктах ТБО собираются по заявкам населения по мере надобности вывозятся на полигон ТБО г. Малая Вишера.

Санитарной очисткой территории поселения занимаются на договорной основе с поселением ЖКХ Маловишерского района ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис». Очистка дорог местного значения производится на договорной основе ГУ «Новгородавтодор» или частными лицами.

Проектом не предусматривается изменение схемы санитарной очистки территории поселения.

2.8. Основные технико-экономические показатели.

Табл. 41

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ (поселения) |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 120 732 | 120 732 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Общая площадь земель н.п. | га | 2286 | 2799 |
|  |  | % | 1,9 | 2,3 |
| 1.1 | жилая зона | га | 850 | 1110,1 1161,5 (с дачами) |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 0,7 | 0,92 0,96 (с дачами) |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | 51,4 |
|  |  | % | - | 0,04 |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | - | 64,3 |
|  |  | % | - | 0,05 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственная зона | га | 10,1 | 52,1 |
|  |  | % | 0,01 | 0,04 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | 354 | 600 |
|  |  | % | 0,3 | 0,5 |
| 1.5.2 | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | - | 130,7 |
|  |  | % | - | 0,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.2 | зона охраны памятников | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 6265 | 5776 |
|  |  | % | 5,2 | 4,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 19,75 | 32,12 |
|  |  | % | 0.02 | 0,03 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | зона ритуального назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.8.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | 538 | 538 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 |
| 1.11 | зона гослесфонда | га | 111 412 | 111 166 |
|  |  | % | 92,3 | 92,1 |
| 1.12 | зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2305 | 1754 (экономич) 4206 (с прирез) |
|  |  | % роста (убыли) от существующей численности постоянного населения |  |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,02 | 0,01 0,03 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 278 | - |
|  |  | % | 12,1 | - |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1079 | - |
|  |  | % | 46,8 | - |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 948 | - |
|  |  | % | 41,1 | - |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 54,9 | 54,9 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 126500 | 270766 (298046-с дачами) |
|  |  | кол-во домов | 2698 | 4721 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.2.1 | Многоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.2.2 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от. Общ объема жил. фонда | - | - |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |
| 3.3.1 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.4.1 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | - | - |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 443 | 443 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | посещ./в смену | 60 | 60 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | - | - | - |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | 402 | 719 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | кол-во мест в зале | 700 | 700 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | объект на поселение | 25 | 30 |
| 4.7 | Объекты общественного питания | объект на поселение | - | 4 |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | - |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.11 | Объекты связи | объект на поселение | 4 | 4 |
| 4.12 | Объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 109 | 169 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 1 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,281 | 1,257 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,166 | 0,617 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | 0,115 | 0.640 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 100 | 147 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 50 | 97 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 6,17 | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0.073 | 0,784 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,073 | 0,485 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  | 0,299 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 26,69 | 66,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 20,46 | 41,18 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 6,23 | 25,16 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 11 579 | 15 772 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2 703 | 5 981 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 53 | 53 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 195,9 | По ТУ |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | 574 | 151230 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 574 | 131710 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год |  | 19520 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 0,24 | 10,16 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 0,24 | 10,16 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  | 45,9 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0.478 | Нет данных |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | нет | 95 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год |  | 20,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год |  | 17,9 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год |  | 2,73 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км |  | 120 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения |  |  |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |
| 8 | Санитарная очистка территории | Учет ТБО производится в целом по району, так как все ТБО утилизируются на одной свалке районного значения |  |  |

2.9. Основные источники информации.

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ;

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ;

- Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

- Закон РСФСР от 19.12.1991 N 2060-1 (ред. от 10.01.2002) "Об охране окружающей природной среды"

- Закон РСФСР от 15.12.1978 (ред. от 25.06.2002) "Об охране и использовании памятников истории и культуры"

- Областной закон «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Новгородской области.» от 27.03.2002 № 97-III ОД.

- Областной Закон от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно - территориальном устройстве Новгородской области».

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети».

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения».

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7

- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".

- СН 174-75 «Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий».

- Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований (далее - Рекомендации) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утверждённой  постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 октября 2002 года № 150, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования градостроительной деятельности.

- Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Новгородской области» (2009 г.);

- Исходные данные, предоставленные Администрацией Бургинского СП.