Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14.05.2021 №90

д.Бурга

Об утверждении Правил установки детских

игровых и спортивных площадок, требований

к их техническому состоянию и содержанию

на территории Бургинского сельского

поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бургинского сельского поселения, с целью упорядочения установок детских игровых и спортивных площадок, требований к их техническому состоянию и содержанию на территории Бургинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила установки детских игровых и спортивных площадок, требования к их техническому состоянию и содержанию на территории Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района согласно приложения .

2. Обнародовать настоящее постановление путем его размещения на информационных стендах и на официальном сайте Бургинского сельского в сети Интернет на официальном сайте.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Бургинский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации                                 А.В.Маршалов

Приложение

к постановлению администрации

Бургинского сельского поселения

От14.05.2021 №  90

ПРАВИЛА

установки детских игровых и спортивных площадок,

требования к их техническому состоянию и содержанию

на территории Бургинского сельского поселения

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и определяют порядок установки детских игровых и спортивных площадок, требования к их техническому состоянию и содержанию на территории Бургинского сельского поселения.

1.2. Детские игровые и спортивные площадки способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном движении, развивают силу, ловкость, сообразительность.

1.3. Содержание и обслуживание детских игровых и спортивных площадок осуществляется с соблюдением требований следующих нормативных актов:

1.3.1. Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

1.3.2. Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

1.3.3. Приказа Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

1.3.4. Приказа Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст «Об утверждении национального стандарта»;

1.3.5. ГОСТ Р 52169-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012 № 1148-ст.

1.3.6. ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения», введен в действие приказом Росстандарта от 17.05.2016 № 326-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»;

1.4. Настоящие Правила определяют типовой состав детских игровых и спортивных площадок, порядок их установки, правила эксплуатации и технического обслуживания и являются обязательным для исполнения на территории Бургинского сельского поселения.

2. Основные понятия

В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:

2.1. Детская игровая площадка – объект благоустройства, предназначенный для игр и активного отдыха детей разных возрастов: раннего возраста - до 3 лет, дошкольного - до 7 лет, младшего и среднего школьного возраста - 7-12 лет.

2.2. Спортивная площадка - объект благоустройства, предназначенный для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения.

2.3. Зона безопасности оборудования - пространство внутри, на или вокруг оборудования детской спортивной площадки, которое может быть занято пользователем, находящимся в движении, вызванном использованием оборудования.

2.4. Спортивное оборудование - оборудование, предназначенное для организованной по определенным правилам деятельности и подготовки этой деятельности, направленной на сопоставление физических и интеллектуальных способностей людей.

2.5. Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

2.6. Функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

2.7. Ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью 1 раз в 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

2.8. Консервация - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок.

2.9. Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

3. Классификация детских игровых и спортивных площадок

3.1. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на земельных участках многоквартирных домов, являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. Такие площадки устанавливаются на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме. Их содержание и обслуживание осуществляются за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.

3.2. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на территориях муниципальных образовательных учреждений Бургинского сельского поселения. Такие площадки устанавливаются по согласованию с администрацией Бургинского сельского поселения. Их содержание и обслуживание осуществляются муниципальными образовательными учреждениями.

3.3. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на отдельно сформированных земельных участках общего пользования. Такие площадки устанавливаются по решению администрации Бургинского сельского поселения за счет средств бюджета муниципального образования Бургинского сельского поселения и/или инициативными группами на основании проведения общественных обсуждений с привлечением дополнительных средств на основе договоров благотворительной помощи. После сдачи площадки в эксплуатацию содержание и обслуживание объекта  осуществляются силами  администрации Бургинского сельского поселения.

4. Размещение, размеры и проектирование детских игровых

и спортивных площадок

4.1. Размещение и размеры детских игровых и спортивных площадок.

4.1.1.	Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста − не менее 20 м, комплексных игровых площадок − не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов − не менее 50 м.

4.1.2.	Площадки для игр детей на территориях жилого назначения следует проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок следует проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в населенном пункте.

4.1.3.	Площадки детей дошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых. В этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв. м.

4.1.4.	Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон жилых домов должно быть от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) следует устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) − не менее 200 кв. м.

4.1.5. Оптимальный размер игровых площадок: для детей дошкольного возраста − 50-100 кв. м, школьного возраста − 100-200 кв. м, комплексных игровых площадок − 200-800 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки − не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять зелеными насаждениями или другими приспособлениями.

4.2. Проектирование детских игровых и спортивных площадок.

4.2.1. При проектировании детской игровой площадки важно учесть все нюансы, чтобы результат устроил и заказчика, и детей, которые будут играть на такой детской площадке.

4.2.2. Детская игровая площадка должна просматриваться с различных сторон. Кроме этого, площадка должна быть хорошо освещена. На ней должны присутствовать, как солнечные, так и затенённые места

4.2.3. Детская площадка не должна быть проходной. Должна иметь ограждение, отделяющее её от мест передвижения пешеходов, ограждение может быть выполнено из кустарника (живая изгородь). Размеры ограждения используются от 0,7 до 1 м. Это создаёт эффект визуального ограждения территории, затрудняет ребёнку покинуть территорию детской площадки и обеспечивает осуществление визуального контроля за находящимися внутри.

4.2.4.Территория детской площадки должна быть изолированной от дорог, по которым движутся автомобили и удалена от мест их стоянки не менее, чем на 10 м.

4.2.5. Территория вокруг детской игровой площадки не должна иметь люков, водных объектов, парковок для машин и иных стоянок для транспорта. 4.2.6. Все игровые элементы должны находиться на определенном расстоянии друг от друга.

4.2.7. Подбирать оборудование следует так, чтобы дети могли разделяться на возрастные группы:

4.2.7.1. для малышей – песочницы, разнообразные виды качелей и аттракционы-качалки. Оборудование для этой возрастной группы должно быть изготовлено без острых краев, иметь повышенную устойчивость к нагрузкам и разрушениям;

4.2.7.2.  для школьников - лабиринты, элементы лазания и преодоления препятствий.

4.2.8.	Спортивные площадки следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, в составе спортивных сооружений и комплексов, территории общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок должно осуществляться в зависимости от вида специализации площадки. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу — высотой не менее 1,2 м.

5. Состав и требования к игровому и спортивному оборудованию

5.1. Спортивные площадки делятся на 3 группы:

- для физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных занятий (рассчитываемые на обслуживание любых групп населения);

- для массовых спортивных занятий (т.е. сооружения с нормативными планировочными параметрами, но не рассчитанные на проведение соревнований высокого уровня);

- для наиболее несложных видов нетрадиционного и экстремального спорта.

5.2. Для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий используются универсальные или многофункциональные площадки.

5.3. Спортивное оборудование площадок предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. При их выборе следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

5.4. При организации и оснащении детских площадок должна соблюдаться возможность предоставления детям с самого раннего возраста условий по этапному наращиванию физических нагрузок и динамизма в целях приобретения привычки к активной жизни и спортивным занятиям.

5.5. Физкультурно-игровые площадки для дошкольников и детей младшего возраста должны оснащаться многообразными элементами и снарядами, закрепляющими поэтапное наращивание у детей физической подготовленности, достигаемое в процессе игр, связанных с преодолением препятствий, разминок на снарядах и пр.

5.6. Требования к качеству оборудования

Уличное детское игровое оборудование изготавливаются из различных материалов:

Деревянный брус и доски, покрытые водоотталкивающей краской;

Металл (металлические профиля, трубы, фурнитура и т.д.);

Пластик (стойкий к влиянию солнечного света);

Фанера (покрашенная в несколько слоев специальной краской);

Комбинированные, состоят из разных материалов.

5.6.1.Оборудование должно быть изготовлено из нерасщепляющейся древесины, не должно иметь на поверхности дефектов обработки (например заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.). Поверхности оборудования из других материалов (например, из стекловолокна, металла, пластика) не должны иметь сколов, ржавчины и прочих повреждений.
Шероховатые поверхности, способные нанести травму, не допускаются.
         5.6.2.В пределах любой досягаемой части оборудования не допускается наличие выступающих элементов (проволока, концы тросов или детали с острыми концами и кромками).

5.6.3.Открытые углы, кромки и края, а также выступающие более 8 мм элементы конструкции любой доступной части оборудования, расстояние от которых до конца выступающей части составляет максимум 25 мм, должны быть скруглены. Радиус закругления - не менее 3 мм. 
         5.6.4.Выступающие концы болтов в пределах любой доступной части оборудования должны быть постоянно закрыты. Сварные швы должны быть гладкими.
         5.6.5. Подвижные и/или неподвижные элементы оборудования не должны -образовывать сдавливающих или режущих поверхностей и  создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка.
         5.6.6. Оборудование должно исключать застревания пальцев -  в зазорах, когда тело пользователя находится в движении,  в трубах с открытыми концами и в местах переменных зазоров (за исключением цепей). Концы труб должны быть закрыты, чтобы предотвратить опасность застревания пальцев. Крышки оборудования не должны сниматься без использования инструмента. Зазоры, размеры которых изменяются во время использования оборудования, должны иметь размер не менее 18 мм в любом положении.

5.6.7. Пространство внутри оборудования (горки, лабиринты и пр.), на оборудовании или вокруг оборудования (качели, карусели), не должно иметь препятствий, неожиданных для пользователя, из-за которых он может получить травму, если ударяется о них.

5.6.8. Соединения элементов конструкции должны быть защищены, чтобы они не могли самостоятельно разъединиться, если только они специально не выполнены с такой целью. Соединения должны быть защищены таким образом, чтобы их невозможно было разъединить без использования инструмента.

5.6.9. Изнашивающиеся детали конструкции или такие детали, замена которых предусмотрена в течение срока службы оборудования, например, подшипники, должны быть съемными. Съемные детали должны быть защищены от несанкционированного доступа и не требовать ухода. Выступающие смазочные материалы не должны загрязнять оборудование или оказывать влияние на его безопасное использование.

5.6.10.Канаты из полимерных материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 30055. Стальные тросы должны  быть изготовлены из оцинкованной или коррозийно-стойкой проволоки, концы стального каната в опрессованых петлях должны совпадать с краем опрессовки,  концы стального каната в петлях с зажимами, концы резьб зажимов должны иметь травмобезопасную защиту. Талреп каната должен быть изготовлен из коррозионно-стойкого материала, иметь опрессованные петли или петли с коушем и зажимами, талреп не должен допускать возможность демонтажа без применения инструмента.

5.6.11. Цепи должны иметь в любом направлении отверстие не более 8,6 мм, кроме мест соединения, в которых отверстие должно быть более 18 мм или менее 8,6 мм.Применяемые цепи должны соответствовать требованиям ГОСТ 30188 и ГОСТ 30441.

5.6.11. Если оборудование содержит элементы, которые могут быть сняты (например, стойки, сменные части оборудования), все полости и отверстия, которые остаются в поверхности, должны быть закрыты соответствующим способом, так чтобы была обеспечена непрерывность игровой поверхности.

5.6.12. Каждая часть оборудования, которая легко доступна пользователю на поверхности, расположенной на высоте более 1000 мм, считается игровой конструкцией и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52169 (подпункты 4.3.22, 4.3.23, 4.3.23.11, 4.3.25, 4.3.26, 4.3.27). Если к спортивной площадке примыкает поднятая над поверхностью грунта трибуна или площадка для зрителей, в пределах зоны спортивной площадки не требуется амортизирующее покрытие, если спортивная площадка отделена от трибуны или площадки для зрителей ограждением высотой не менее 2000 мм.
Амортизирующее покрытие устраивают с других сторон трибуны или площадки для зрителей.

5.6.13.Металлические конструкции должны иметь надежные соединения, влагостойкую покраску и антикоррозийное покрытие. Рекомендуется использовать игровое оборудование, в котором применяется металлопластик, т. к. он не травмирует детей, не ржавеет и морозоустойчив.

5.6.14.При использовании бетонных и железобетонных элементов в оборудовании следует обращать внимание, чтобы они были выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности.

5.6.15.Дополнительные требования безопасности установлены к игровому оборудованию для детей младше трех лет. Они предполагают особые условия конструкции ограждений, перил, лестниц и трапов. Перила для оборудования, труднодоступного для детей младше трех лет, оборудуют, если игровая поверхность располагается на высоте от 1000 до 2000 мм. Высота перил от опорной поверхности должна быть не менее 600 и не более 850 мм (подп. 4.3.22.3 ГОСТ Р 52169-2003). Для детей младше трех лет оборудуют защитные ограждения высотой не менее 700 мм (высота игровой поверхности не более 600 мм). На лестницах, доступных детям младше трех лет, перила оборудуют, начиная с первой ступени (подп. 4.3.28.8 ГОСТ Р 52169-2003). Если трап предназначен для детей младше трех лет, ограждение оборудуют при высоте свободного падения более 600 мм (п. 4.3.30.4 ГОСТ Р 52169-2003).

5.7. Основные параметры  размещения оборудования.

5.7.1.При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности.

| Игровое оборудование | Минимальные расстояния |
| --- | --- |
| Качели | Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона |
| Качалки | Не менее 1 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки | Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки |

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

5.8 Комплексные игровые площадки для активного досуга детей и длительного пребывания на воздухе компонуются в основном из следующих зон: физкультурно-игровых устройств; игр с песком; спортивных игр.

5.9 Детская физическая активность, осуществляемая в произвольном режиме и в полной самостоятельности, стимулируется у детей старшего возраста также благодаря устройству на детских площадках крупноразмерных элементов, чаще всего природного происхождения.

Для этих целей рекомендуется сохранение и укрепление имеющихся неровностей естественного рельефа; сохранение естественных валунов или крупноразмерных каменных обломов смягченных очертаний, пригодных для лазания детей; закрепление естественных крупноразмерных коряг и стволов, способствующих обучению детей лазанию.

5.10. Обеспечение доступности детских и спортивных площадок для маломобильных групп населения.

5.10.1. При проектировании открытых спортивных сооружений следует руководствоваться приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

5.10.2. Спортивные площадки должны иметь ровную, хорошо утрамбованную грунтовую, травяную или из синтетических материалов поверхность, ограниченную полосами ориентации шириной 1-1,5 м с покрытием иной фактуры. Спортивные площадки могут опоясываться ориентационной полосой, имеющей начиная от края площадки постепенно повышающийся уклон под углом 10-12°. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. В этом случае фактуры покрытия полосы и площадки могут быть одинаковыми.

5.10.3. Оборудование спортивных площадок должно быть окрашено в яркие цвета и размещено так, чтобы оно контрастировало с окружающим фоном.

5.10.4. Для физкультурно-игровых занятий детей-инвалидов также создаются специализированные сооружения.

5.10.5. Основные требования к организации площадок для слепых и ограниченно зрячих:

- игровое пространство должно иметь ограждение высотой 600-900 мм;

- пешеходные и беговые дорожки должны быть снабжены направляющими поручнями;

- выступы на поручне обозначают конец дорожки;

- перепады рельефа отмечаются повышением или понижением направляющего поручня;

- повороты дорожек обозначаются изменением качества и фактуры покрытия: твердое - мягкое, гладкое - неровное, с выпуклыми или вогнутыми плитами;

- на пешеходных дорожках устанавливается указатель направления движения к площадке со стационарным игровым оборудованием.

6. Монтаж и установка оборудования

6.1. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами.

6.2. Оборудование монтируют и устанавливают таким образом, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей.

6.3. Запрещается использовать оборудование, не обеспечивающее безопасность детей.

7. Контроль и техническое обслуживание детских игровых и спортивных

площадок

7.1. Оборудование детских игровых и спортивных площадок (далее - оборудование), находящееся в эксплуатации, подлежит техническому обслуживанию и контролю за состоянием оборудования.

7.2. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем.

7.3. Контроль технического состояния оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

7.4. Результаты контроля технического состояния оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца).

7.5. Контроль технического состояния оборудования включает:

7.5.1. осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

7.5.2. регулярный визуальный осмотр;

7.5.3. функциональный осмотр;

7.5.4. ежегодный основной осмотр.

7.6. Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом:

7.6.1. Регулярный визуальный осмотр.

7.6.1.1. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

7.6.1.2. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

7.6.1.3. Оборудованию, которое эксплуатируется с большей интенсивностью или может подвергаться актам вандализма, требуется ежедневный визуальный контроль.

7.6.1.4. Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. Источниками опасности могут быть, например, сломанные детали оборудования и т.д. Примерами такого осмотра являются проверка чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.

7.6.2. Функциональный осмотр.

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр должен проводиться один раз в 1-3 месяца, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

7.6.3. Ежегодный основной осмотр.

7.6.3.1. Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения нормального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

7.6.3.2. На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять, например, неблагоприятные погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения состояния безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

7.6.4. План осмотра.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации, например, посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

8. Эксплуатация детских и спортивных площадок

8.1. Оценка мер безопасности.

Организация, эксплуатирующая оборудование, обязана:

8.1.1. регулярно, но не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности;

8.1.2. совершенствовать мероприятия на основании собственного опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

8.2. Документация.

8.2.1. При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся информация должна быть задокументирована.

8.2.2. Документация на оборудование должна содержать:

8.2.2.1. акты контроля испытаний;

8.2.2.2. контроль основных эксплуатационных и технических характеристик;

8.2.2.3. инструкции по эксплуатации;

8.2.2.4. учет выполнения работ (например, «журнал выполненных работ»);

8.2.2.5. чертежи и схемы.

8.2.3. Документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

8.3. Информационное обеспечение безопасности.

На детской игровой и спортивной площадке должна быть предусмотрена информационная табличка с указанием правил эксплуатации, номеров телефонов, для того чтобы иметь возможность вызвать службу спасения и сообщить о наличии пострадавших. Вход, выход, а также запасные пути к детской игровой площадке и от нее, которые предназначены как для пользователей, так и для использования спасательными службами, должны быть всегда доступны и не иметь препятствий.

8.4. Эксплуатация.

8.4.1. В случае, если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования путем демонтажа или прекращением работы.

8.4.2. Для принятия мер при несчастных случаях, пожаре и т.п. должны быть в наличии письменные инструкции.

8.4.3. До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт.

8.5. Техническое обслуживание.

8.5.1. Для сокращения числа несчастных случаев эксплуатирующая организация должна составлять план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, и дефектов, и повреждений.

8.5.2. Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок должно включать профилактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры должны включать:

8.5.2.1. проверку и подтягивание креплений;

8.5.2.2. обновление окраски и уход за поверхностями;

8.5.2.3. обслуживание ударопоглощающих покрытий;

8.5.2.4. смазку шарниров;

8.5.2.5. разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;

8.5.2.6. чистоту оборудования;

8.5.2.7. чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);

8.5.2.8. восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;

8.5.2.9. профилактический осмотр свободных пространств.

8.6. Профилактические ремонтные работы.

8.6.1.Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные на устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок.

8.6.2. Эти меры должны включать:

8.6.2.1. замену крепежных деталей;

8.6.2.2. сварку и резку;

8.6.2.3. замену изношенных или дефектных деталей;

8.6.2.4. замену неисправных элементов оборудования.

8.7. Санитарное содержание.

Организация, эксплуатирующая оборудование, должна осуществлять ежедневный контроль за санитарным состоянием детских и спортивных площадок, поддерживать его надлежащее состояние.

9. Демонтаж детских игровых и спортивных площадок

9.1. Демонтаж детских игровых и спортивных площадок, расположенных на отдельно сформированных земельных участках:

9.1.1. Решение о демонтаже детских игровых и спортивных площадок, расположенных на отдельно сформированных земельных участках, принимается постановлением администрации Рощинского сельского поселения в случае неудовлетворительного эксплуатационного состояния, на основании рекомендаций межведомственной муниципальной комиссии по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории Новоандреевского сельского поселения.

9.1.2. Демонтаж оборудования детской игровой и спортивной площадки осуществляется за счет средств бюджета Рощинского сельского поселения.

9.2. Решение о демонтаже детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений, принимается постановлением администрации Рощинского сельского поселения в случае неудовлетворительного эксплуатационного состояния, на основании рекомендаций межведомственной муниципальной комиссии по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории Рощинского сельского поселения.

9.2.1. Демонтаж оборудования детской игровой и спортивной площадки осуществляется за счет средств муниципального образовательного учреждения.

9.3. Решение о демонтаже детской игровой и спортивной площадки, расположенной на земельном участке многоквартирного дома, принимается на собрании собственников помещений в многоквартирном доме с оформлением протокола собственников помещений в многоквартирном доме, который направляется в администрацию Рощинского сельского поселения. В случае расположения детской игровой и спортивной площадки на земельном участке многоквартирного дома, все помещения которого находятся в муниципальной собственности, решение о демонтаже принимается в порядке, указанном в пункте 9.1.1 настоящих Правил.

9.3.1.Демонтаж элементов детской игровой и спортивной площадки осуществляется за счет средств собственников (нанимателей) помещений в многоквартирном доме, где установлена детская игровая и спортивная площадка.