# Содержание

Содержание	1

1. Введение.	2

1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	3

1.1.Климатическая характеристика	3

1.2. Поверхностные воды	4

1.3. Инженерно-геологические условия	6

1.4. Гидрогеологические условия	6

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	8

2.1. Размещение территории	8

2.2. Современное использование территории.	8

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

3.1. Охранные зоны сетей электричества	9

3.2. Водоохранные зоны, прибрежно-защитные и береговые полосы	9

3.3. Зоны затопления паводками	9

3.4. Придорожные полосы автомобильных дорог	10

4. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. КРАСНЫЕ ЛИНИИ.	11

4.1. Планировочное решение	11

4.2 Функциональное зонирование	13

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	15

5.1. Характеристика территории	15

5.2. Санитарная очистка территории	16

5.3. Параметры застройки территории	17

5.4. Характеристики транспортного обслуживания	19

5.4.1. Улично-дорожная сеть.	19

5.4.2. Общественный транспорт.	20

5.5. Характеристики инженерно-технического обеспечения	20

5.5.1. Водоснабжение и водоотведение.	20

5.5.2. Теплоснабжение	20

5.5.3. Газоснабжение	21

5.5.4. Электроснабжение	21

5.5.5. Сети связи.	21

5.5.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	21

5.5.7. Озеленение	22

6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	23

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	26

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ	27

# 1. Введение.

Проект планировки части территории д. Бор, Бургинского сельского поселения разработан ООО «Центр геодезических работ» на основании Постановления Администрации Бургинского сельского поселения от 12.03.2014 №39 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории»

Проект планировки разрабатывается в соответствии с:

техническим заданием;

Градостроительным кодексом РФ;

Земельным кодексом РФ;

Лесным кодексом РФ;

Водным кодексом РФ;

Генеральным планом Бургинского сельского поселения;

Правилами землепользования и застройки Бургинского сельского поселения.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проекта планировки разрабатывается с целью обеспечения устойчивого развития этой территории д. Бор.

# 1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

## 1.1.Климатическая характеристика

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Новгородской области относится ко II климатическому району, подрайон IIВ.

Маловишерский район характеризуется умеренно-континентальным климатом с относительно теплым летом и продолжительной, многоснежной зимой с частыми оттепелями.

На формирование климатических условий большое влияние сказывает перенос теплых воздушных масс с Атлантического океана, сопровождающийся ветреной погодой, и холодных - из района Арктики, вторжения которых вызывают понижения температуры весной, а в начале лета – поздние заморозки.

Тропический воздух, поступающий, с юга и юго-востока вызывает в отдельные годы значительные повышения температуры воздуха, обуславливая сухую жаркую погоду летом.

Но менее важным климатообразующим фактором является солнечная радиация.

С учетом облачности годовой приход суммарной радиации составляет 75-78 ккал/ см2. Из этой суммы на долю радиационного баланса приходится 30-32 ккал/ см2.

С марта по октябрь баланс положителен, с максимумом в июне-июле (7-7,5 ккал/ см2), а с ноября по февраль отрицателен (-0,2-0,6 ккал/ см2).

Самым холодным месяцем является январь со средней температурой -9,2оС. При очень сильных морозах возможны понижения температуры воздуха до - 48ºС, но также низкие значения отмечаются очень редко, примерно 1 раз в 80-100 лет.

Для зимнего периода характерны оттепели, при которых температура днем повышается до 4-7оС, что вызывает интенсивное снеготаяние иногда до полного исчезновения снежного покрова.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого 17,0оС. В июне-июле солнце светит 270-280 часов. В это время день длится 17-18 часов.

Пасмурные дни с плотной низкой облачностью без просветов солнца бывает редко, в среднем 1-2 дня в месяц.

В отдельные ясные дни температура воздуха днем может повышаться до 34-35ºС.

Даты перехода температуры воздуха через определенные пределы и число дней превышающих эти пределы указаны в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

| Показатель | Температура воздуха, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ниже -5 | выше 0 | 5 | 10 | 15 |
| Дата перехода | 14.III | 01.IV | 21.IV | 15.V | 18.VI |
| Дата перехода | 02.XII | 3.XI | 08.X | 14.IX | 17.VIII |
| Продолжительность периода, дней | 95-100 | 215-220 | 169 и более | 120-125 | около 60 |

Для весны характерны возвраты холодов, которые вызывают заморозки. Последние заморозки отмечаются даже в конце мая, а первые – возможны уже в середине  сентября.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 117 дней. За это время накапливается сумма температур выше 10ºC около 1700ºC.

Устойчивые морозы наступают в первых числах декабря и прекращаются в конце первой декады марта, продолжалась в среднем 96 дней.

Средняя глубина промерзания почвы, которая зависит от высоты снежного покрова и от суровости зимы, равна 47 см, а максимальная – может достигать в аномальные годы 120-140 см.

Район относится к зоне избыточного увлажнения.

Годовая сумма осадков составляет 731 мм. Распределение их по сезонам весьма равномерное. За теплый период выпадает 490 мм, осадков. Максимум средних месячных величин приходится на июль-август (80-90 мм в месяц). Средний суточный максимум  выпадения осадков равен 32 мм, а максимально зафиксированный (по результатам многолетних наблюдений) составил 112 мм, что превышает месячную норму в августе.

Изменчивость количества осадков довольно велика: от 400 мм в наиболее сухие годы до 900 мм в увлажненные.

В виде снега выпадает 240-250 мм осадков. Средняя из наибольших высот снежного покрова равна 47 см при максимальной в многоснежные зимы до 70 см и минимальной до 20 см.

Устойчивый снежный покров образуется в первых числах декабря и сходит в середине апреля, сохраняясь в течение 140 дней.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, особенно,  в осенне-зимний период  (88-83%).

Средний месячный минимум относительной влажности воздуха  отмечается в мае  (66%)

В суточном ходе максимум относительной влажности отмечается ранним утром, минимум – после полудня.

Наиболее четко суточный ход прослеживается летом, когда амплитуда влажности может достигать 30-40%. Зимой ее колебания не превышают 10-15%.

В течение года преобладают южные и юго-западные ветры, особенно в зимний период. Летом повторяемость их несколько меньше, так как увеличивается повторяемость северо-западных и незначительно западных направлений.

Средние месячные скорости ветра не велики и в годовом ходе изменяются от 2,6 м/сек в июле-августе  до 3,4-3,5 м/сек в ноябре и декабре.

В целом, на рассматриваемой территории ветровой обмен не отличается интенсивностью. Число дней с сильным ветром здесь достигает 5-6 в среднем за год.

Из опасных атмосферных явлений следует отметить метели и туманы, число дней с которыми наблюдается, соответственно,  22 и 48 за год.

Сильные метели крайне редки. Большинство туманов отмечается в осенне-зимний период.

Выводы:

1. Климатические условия не вызывают строительных ограничений. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, равны  - 28ºС и -13оС. Продолжительность отопительного периода 221 день.

Максимальная глубина промерзания почвы достигает 120-140 см.

2. В зимний период неблагоприятны дни с температурами воздуха ниже -20ºС в сочетании с высокой влажностью и скоростью ветра более 3,5 м/сек, а также дни с сильными метелями и туманами, при которых затрудняется работа транспорта.

При метелях сокращается время пребывания людей на открытом воздухе. За зиму может отмечаться до 10 дней с дискомфортными погодными условиями.

3. В летний период обильные осадки создают избыточное увлажнение, в связи с чем для снижения влагонасыщенности слоя требуется организация дренажа для быстрого отвода дождевых, а весной – талых вод.

## 1.2. Поверхностные воды

Деревня Бор расположена на реке Мста.

Мста - река в Тверской и Новгородской областях. Длина — 445 км, площадь бассейна — 23 300 км2.

Мста берёт начало из озера Мстино (к северу от Вышнего Волочка), впадает в озеро Ильмень с северной стороны озера, недалеко от истока Волхова, образуя на Приильменской низменности обширную заболоченную дельту. Крупные притоки: Березайка, Шегринка, Перетна, Льняная, Холова (левые); Уверь, Белая, Мда, Хуба (правые). Название (древнерусское «Мъста») означает «чёрная» (из прибалтийско-финского Musta).

В верховьях Мста довольно извилистая река, ширина 40 — 50 метров, после впадения крупных притоков Березайки и Увери ширина увеличивается до 70 — 80 метров. В среднем течении, между Опеченским Посадом и Боровичами река преодолевает весьма серьёзные для средней полосы России Боровичские пороги, которые в старину представляли собой большую помеху для кораблей, а сейчас очень популярны у водных туристов. На тридцатикилометровом участке падение реки здесь составляет 70 метров, что составляет больше половины общего падения Мсты. Самые крупные пороги — Малый, Большой, Ровненский (Лестница), Ёгла, Углинский.

В нижнем течении река выходит на равнину и успокаивается. Ширина составляет около 100 метров, на протяжении последних 50 километров Мста ещё расширяется и становится судоходна. Весной судоходство возможно до с. Подгорное (160 км.), после спада воды до Мстинского Моста (146 км.). Ранее работала пассажирская линия Новгород — Мстинский Мост, обслуживаемая теплоходами типа «Заря». Километраж судоходной части Мсты принято отсчитывать от начала Сиверсова канала (от р. Волхов). Нижнее течение Мсты соединено с Волховом Сиверсовым каналом и с Вишерой — Вишерским каналом.

По характеру питания река относятся к восточноевропейскому типу. Она имеет смешанное питание с преобладанием снегового: половину годового стока дают талые снеговые, другую половину — дожди и грунтовые воды (снеговые — 50—60%, дождевые — 20 —30 %,   грунтовые  —  10 — 20%). На Мсте и ее притоках наблюдаются сезонные колебания уровня. Отмечаются два максимума - весной и осенью и два минимума — зимой и летом. Летом уровень воды в связи с большим испарением постепенно снижается, но из-за дождей бывают кратковременные подъемы — паводки. Осенью дожди и слабое испарение вызывают новый подъем воды. Зимой, когда главным источником питания рек становятся грунтовые воды, наблюдается устойчивая межень. Самый большой сброс воды в реках—40—60% годового стока — приходится на весну.  Талые снеговые воды весной повышают уровень воды в малых реках на 2—3 м,  в больших—на 3—6 м. С конца ноября до середины апреля реки покрыты льдом. Подо льдом реки находятся 4—5 месяцев. В годы с теплым осенне-зимним периодом ледостав наблюдается в декабре. В ранние весны вскрытие рек происходит на месяц раньше—в середине марта и даже в феврале. Реки северо - востока области находятся подо льдом на 7—10 дней дольше, чем реки юго - западной части. Нередко на перекатах и порогах, на крутых меандрах образуются заторы льда. Уровень воды при этом поднимается выше затора. Устойчивый переход температуры воды через 0,2°С наблюдается обычно в середине апреля. К концу первой декады мая температура достигает 10°С. Наибольшая температура отмечается обычно в июле, достигая в среднем 20°С. В сентябре-октябре наблюдается понижение температуры воды на 6-7° в месяц. В среднем, в начале второй декады ноября происходит переход температуры через 0,2°С.

Первые ледяные образования - сало и забереги - появляются обычно в первой декаде ноября. При раннем похолодании ледяные образования наблюдаются уже во второй - третьей декадах октября, при позднем - в последней декаде ноября - первой декаде декабря. Нередко первые ледяные образования разрушаются в результате повышения температуры и появление их наблюдается повторно. Ледовые явления на реках начинаются через 3-5 дней после перехода температуры воздуха через 0°С, в отдельные годы, в зависимости от интенсивности понижения температуры воздуха  длительность этого периода изменяется от 0 до 15 дней. Осенний ледоход наблюдается не ежегодно и не на всех реках, а преимущественно на средних и крупных.

Сплошной ледостав образуется, как правило, путем срастания заберегов. Наибольшая интенсивность роста толщины льда наблюдается в начале ледостава. Средняя интенсивность прироста льда в этот период 0,8-1,0 см/сутки, а максимальная до 4 см/сутки. В дальнейшем интенсивность прироста постепенно уменьшается. Часть ручьев промерзает полностью практически ежегодно, остальные – только в суровые или малоснежные зимы. Для большинства пересекаемых трассой рек характерно наличие устойчивого ледостава, средняя продолжительность которого 120-170 дней.

Разрушение ледяного покрова начинается с момента наступления положительных среднесуточных температур воздуха. За 10-20 дней до вскрытия на реках появляются промоины и закраины. По сравнению с замерзанием, вскрытие происходит более дружно и в среднем начинается в середине апреля. В отдельные годы вскрытие рек происходит на 10-20 дней раньше средних сроков или на 10-15 дней позднее. Весенний ледоход на средних и малых реках наблюдается не ежегодно, на самых малых реках и ручьях лед тает на месте.

Вывод:

В основном территория деревни высокими водами реки Мста не затапливается, лишь в очень высокое половодье затапливаются отдельные постройки на берегу реки.

## 1.3. Инженерно-геологические условия

- В инженерно – геологическом отношении территория	д. Бор недостаточно изучена.

- В геологическом  строении района принимают участие девонские отложения и четвертичные образования.

- Вскрытая девонская толща разделяется на два отдела: средний и верхний.

- Средний отдел (старооскольский горизонт) представлен толщей, переслаивающейся с мелкозернистыми песками и слабо сцементированными песчаниками с прослоями и линзами мергелистых и сланцевых глин.

- Вскрытая мощность этого горизонта составляет 34,0 м.

- Выше по разрезу верхнедевонские отложения.

- В основании вскрытой верхнедевонской толщи, на глубине 184-192 м, залегают пески мелкие и тонко зернистые и слабо сцементированные песчаники с прослоями и линзами мергелистых глин (швентойский горизонт).

- Мощность горизонта колеблется от 32 до 58 м.

- Выше по разрезу вскрыты слабо трещиноватые известняки и мергеля (Псковско-Чудовского горизонта). Мощность его колеблется от 44 до 50 м. В верхней части толщи на глубине 10,0-71,0 м разрез представлен пестроцветной глинистой фацией с чередованием прослойков и линз песков от крупных до тонкозернистых мощностью 0,5-16,0 м и песчаников мощностью 2,3-37,0 м.

- Верхнедевонские отложения покрыты толщей четвертичных образований, средняя мощность которых составляют 25,0 м.

- Озерно–ледниковые отложения залегают с поверхности или под насыпными грунтами. Представлены они песками от пылеватых до среднезернистых (преобладают мелкие) с незначительным включением гравия и гальки. Мощность озерно-ледниковых песков колеблется от 0,4 до 5,0 м, обычно составляет 0,5-2,0 м.

## 1.4. Гидрогеологические условия

Территория Маловишерского района расположена в пределах Ленинградского артезианского бассейна. Основными особенностями, влияющими на гидрогеологические условия и формирование химического состава подземных вод, являются: расчлененность современного рельефа, наличие древних погребенных долин и тектонически ослабленных зон, способствующих разгрузке вод глубоких горизонтов, частичная загипсованность некоторых водовмещающих пород, наличие водоупорных горизонтов.

В гидрогеологическом разрезе выделяются две группы подземных вод, различающихся по условиям залегания, движения, химическому составу воды четвертичных и дочетвертичных отложений.

Воды первой группы содержатся во всех   генетических типах четвертичных отложений. Водовмещающими породами в них являются пески различной зернистости, нередко с прослоями гравийно-галечного материала, слагающие озерные, озерно-аллювиальные, озерно-ледниковые и зандровые равнины, озы и камы, встречающиеся в виде линз и прослоев различной мощности в валунных глинах и суглинках. Содержатся они и в торфяниках.

По характеру циркуляции подземные воды в четвертичных отложениях   паровые. Глубина их залегания в пределах района не превышает, как правило, нескольких метров. Наибольшее распространение имеют воды со свободной поверхностью. Напорные воды приурочены к водоносным комплексам, залегающим под ледниковыми суглинками, являющимися относительным водоупором. Питание четвертичных водоносных горизонтов происходит в основном за счет атмосферных осадков, в долинах крупных рек (р.Мста) - за счет подтока вод дочетвертичных отложений. Разгрузка осуществляется современной гидрографической сетью.

Воды, содержащиеся в четвертичных отложениях повсеместно пресные.

Нужды сельского населения вполне удовлетворяются тем количеством воды, которое получается из колодцев, вскрывающих четвертичные отложения.

Для централизованного водоснабжения четвертичные горизонты, за исключением межморенного, практического значения не имеют.

Основными источниками пресных вод на территории района являются дочетвертичные горизонты (комплексы), и именно на них рекомендуется базировать централизованное водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных объектов.

В пределах Маловишерскоро района основными водоносными комплексами являются верхнедевонские отложения.

В западной части района это нижневоронежский совместно с бурегским и саргаевско-семилукским комплексами. Здесь водовмещающими породами являются прослои песков, песчаников, известняков, часто трещиноватых, доломитов, мощностью от 0,1 до 8 м, иногда до 15 м. На остальной части района водоносным комплексом служат верхневоронежско-данковский и нижневоронежский горизонты. Здесь водоносные прослои гидравлически связаны между собой и представлены переслаиванием глинистых, песчаных и карбонатных пород, Мощность песчаных прослоев 1-6 м, карбонатных 0,5-10 м.

Следует отметить, что все скважины вскрыли пресные воды и по гидрогеологическим условиям вся территория Маловишерского района является обеспеченной.

Рекомендуемая глубина скважин от 80 до 120-130 м. Величина допустимых понижений 40-80 м. При этом глубина скважины должна быть на 10-15 м меньше зоны пресных вод.

# 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ.
СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Размещение территории

Бургинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Новгородской области и в центральной  части Маловишерского района. Бургинское сельское поселение входит в состав Маловишерского района Новгородской области и является одним из 4 поселений района. Административным центром Бургинского сельского поселения является деревня Бурга.

Деревня Бор расположена к юго-востоку в  18 км от д. Бурга  на правом берегу  реки Мста.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловая застройка отсутствует.

В соседней  деревне Мстинский Мост в 2 км. от проектируемой территории, имеются филиал начальная школа-детский сад муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Бурга, Мстинский фельдшерско-акушерский пункт, Мстинский сельский Дом культуры, филиал почтового отделения, имеются 2 магазина, в д. Бор работает один нестационарный павильон. В деревню приезжает автолавка.

В деревне имеется кладбище с расположенной на нем церковью Успения Пресвятой Богородицы, являющейся объектом культурного наследия регионального значения 19 в.

Коммунально-складские  и производственные объекты отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни.

Территория проектирования расположена в северо-восточной части д. Бор.

## 2.2. Современное использование территории.

Территории свободна от застройки, часть территории занята пашнями, лесом и поймой реки Мста.

Основой формирования территории является территория площадью 16,4 га, расположенная по адресу: обл. Новгородская, район Маловишерский, дер. Бор.

# 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Охранные зоны сетей электричества

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м;

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м.

## 3.2. Водоохранные зоны, прибрежно-защитные и береговые полосы

Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса и береговая полоса установлена на основании Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ и отражена в проекте на основании данных Государственного кадастра недвижимости.

«Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

…2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Статья 6. Водные объекты общего пользования.

…6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.»

## 3.3. Зоны затопления паводками

Зоны 1% и 10% затопления паводками:

- - зоны 1% затопления – речные долины, прибрежные зоны водохранилищ и озер, расположенных в зонах распространения наводнений и затапливаемых один раз в 100 лет,

- - зоны 10% затопления – территории затопления паводками 10% обеспеченности, пойменные земли, которые затапливаются 1 раз в 10 лет.

## 3.4. Придорожные полосы автомобильных дорог

Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Ширина придорожной зоны автомобильной дороги регионального значения:

«Спасская Полисть - Малая Вишера – Любытино - Боровичи» - 100 м;

Ширина полосы отвода – 21 м.

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса. Данное требование не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог».

# 4. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. КРАСНЫЕ ЛИНИИ.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принят Генеральный план Бургинского сельского поселения, а также сформированные земельные участки и фактически использующиеся территории.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – районов жилой застройки, территорий общественно-деловой застройки, территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом фактического использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, обеспечения подъездов к существующим и планируемым земельным участкам.

## 4.1. Планировочное решение

Основная задача проекта планировки территории состоит в планировочной организации территории индивидуального жилищного строительства.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Согласно Генеральному плану данная территория предназначена для размещения индивидуальной застройки.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки зона территория проектирования расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки.

Основные виды разрешенного использования:

- объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей;

- жилые дома блокированной застройки, не выше 2-х этажей;

- ведение личного подсобного хозяйства;

- садоводство, огородничество;

- отдельностоящие гаражи;

- детские дошкольные учреждения;

- общеобразовательные и специализированные школы;

- административно-управленческие здания;

- продовольственные магазины;

Условно разрешенные виды использования:

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- аптеки;

- непродовольственные магазины;

- предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты);

- предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- теплицы, парники на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки;

- встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического обслуживания  на 2 и более легковые машины на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки;

- игровые площадки;

- колодцы для забора воды индивидуального пользования на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки;

- индивидуальные бани, сауны на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства;

- ограждения земельных участков под объектами индивидуального жилищного строительства;

- места парковки легковых автомобилей на земельном участке основного объекта;

- элементы благоустройства.

При формировании территории планировки учитывались положения СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные», РСН-39-71 «Инструкция по разработке проектов планировки

и застройки сельских населенных пунктов РСФСР».

Задачи разрабатываемого проекта планировки:

- Определение параметров планировочной структуры территории;

- Разработка транспортных узлов на пересечении улиц;

- Определение границ зон существующего и планируемого размещения объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры;

- Определение плана красных линий с учетом существующей застройки, проектных предложений по размещению объектов различного назначения и транспортных узлов;

- Определение границ зон планируемого размещения объектов;

- Установление параметров элементов, планировочной структуры на данной территории;

- Определение территорий общего пользования;

- Уточнение транспортных связей.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция проектируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие факторы:

- природные и инженерно-геологические условия;

- планировочные ограничения различного характера;

- сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры;

- функциональное зонирование территории;

- удаленность существующих крупных транспортных магистралей.

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с техническим заданием, предложениями, поступившими в ходе выполнения работ, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории.

Главным фактором формирования планировочной структуры проектируемой застройки является решение транспортной схемы в увязке с существующими и проектируемыми магистралями. Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение территорий, территорий и санитарно-защитных зон.

В основу проектных предложений проекта планировки территории положены следующие принципы:

- четкое функциональное зонирование территории;

- создание транспортной инфраструктуры, имеющей как транзитные выезды на прилегающие перспективные магистрали, так и внутриквартальные проезды, а также безопасную пешеходную зону;

- максимальный учет градостроительных и санитарно-экологических нормативов в планировочном решении.

## 4.2 Функциональное зонирование

Предусматривается поэтапная застройка территории с максимальным сохранением зеленых насаждений.

Новая застройка индивидуальными зданиями обеспечит архитектурно-пространственное единство проектируемого жилого района.

Планируются следующие типы зонирования территории, для планируемого размещения:

- Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки;

- Зона планируемого размещения общественно-деловой застройки;

- Зона планируемого размещения инженерно-транспортной инфраструктуры;

- Зона планируемого природного ландшафта.

Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного строительства (величина, этажность застройки, размеры приквартирного участка и др.) определяются местом размещения территории в планировочной и функциональной структуре поселения.

Малоэтажной жилой застройкой принята застройка домами высотой до 3-х этажей. Жилые образования территорий малоэтажного жилищного строительства состоят из жилых домов одноквартирных с приквартирными участками.

Проектом планировки предусматривается как основной вид использования – объекты индивидуального жилищного строительства, из вспомогательных видов использования можно дополнительно разместить:

- организации и учреждения обслуживания населения;

- ограждения земельных участков под объектами индивидуального жилищного строительства;

- встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического обслуживания на 1-2 легковые машины;

- административно-деловые объекты;

- учреждения культурно-досугового профиля, в том числе спортивные площадки, комплексы и т.п.

# 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 5.1. Характеристика территории

Технико-экономические показатели Таблица 5.1.1

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 16,4 | га |
| Территории общего пользования | 7,8 | га |
| Территория индивидуального жилищного строительства | 8,2 | га |
| Количество участков для индивидуального жилищного строительства | 57 | шт. |
| Жилой фонд | 5130 | м2 |

Баланс территории планировки Таблица 5.1.2

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки | 8,2 | га |
| Зона планируемого размещения общественно-деловой застройки | 0,24 | га |
| Зона планируемого размещения инженерно-транспортной инфраструктуры | 1,89 | га |
| Зона планируемого природного ландшафта | 6,1 | га |

В Бургинском поселении имеется детское дошкольное учреждение «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад д. Бурга», на 45 мест, а также Филиал начальная школа-детский сад на 16 мест в д. Мстинский Мост, муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Бурга.

На основании СП 42.13330:2011 обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

Общеобразовательные учреждения в Бургинском поселении представлены школой Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Бурга с нормативной вместимостью – 150 мест, при фактической вместимости в 160 мест.

В соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» при размещении объектов обслуживания необходимо учитывать имеющиеся на соседних территориях учреждения и предприятия при соблюдении нормативных радиусов доступности. Следовательно проектом планировки не предусматриваются территории для размещения учреждений дошкольного и школьного образования, с учетом недозаполненности образовательных учреждений расположенных в сельском поселении.

Размещение образовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени - не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного строительства разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м и цокольном этажах. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. Упомянутые учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной части поселения или жилого образования. При устройстве встроенных мастерских по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещений ритуальных услуг такие объекты следует размещать на окраине поселения. Устройство встроенных предприятий, вредных для здоровья населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т.п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

Встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей и хозяйственного двора. Перед входом в здание необходимо предусмотреть стоянку транспортных средств.

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Бургинского сельского поселения расположены подразделения ГОБУЗ  «Маловишерская ЦРБ»: ЦВОП д. Бурга - 50 посещ./смена; Мстинский ФАП - 10 посещ./смена. Данные медицинские учреждения обслуживают население поселения  в полном объеме.

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи».

В Бургинском сельском поселении, обеспеченность спортивными сооружениями  находится на низком уровне по сравнению с другими поселениями района.

Проектом предусматривается размещение на планируемой территории детской игровой площадки и спортивной площадки.

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится на достаточно высоком уровне. Учреждениями культурно-досугового типа обеспеченность составляет 500 мест, при нормативе 320 мест. Обеспеченность книжным фондом в библиотеках превышает требуемые нормативные значения в несколько раз (20409 ед. хранения, при необходимых по нормативам 13995 ед.).

Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены: Администрацией Бургинского поселения, отделением связи. Сберегательная касса, опорный пункт охраны,  пожарное депо на территории поселения отсутствуют.

Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них не нормируется и их развитие определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

Застройку общественного центра территории малоэтажного строительства возможно формировать как отдельно стоящими зданиями, так и учреждениями и предприятиями, образующими в совокупности благодаря приемам кооперирования и блокирования многофункциональные комплексы общественного обслуживания, а также объектами, входящими в структуру жилого дома. Проектирование общественных зданий и сооружений следует осуществлять по СП 44.13330.2011 и СНиП 31-06-2009.

Проектом предлагается размещение на территории общественно-деловой зоны. Размещение требуемых, согласно генеральному плану поселения, отделения банка, опорного пункта охраны и отделения связи возможно на площадях административно-офисного центра.

Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с органами Государственной противопожарной службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно иметь площадь не менее 10 м2 и несгораемые стены.

## 5.2. Санитарная очистка территории

На территории индивидуального жилищного строительства и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Мусороудаление территорий малоэтажной жилой застройки, как правило, следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами.

Предусматривается санитарная очистка территории в индивидуальном порядке каждым собственником расположенные на въезде. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования предусмотрены площадки контейнеров для мусора.

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Общий объем образования отходов составляет 23,8 т, из них 1,19 т крупногабаритные отходы. Часть бытовых отходов утилизируется собственниками на своих участках, а часть в контейнеры для мусора.

Для вывоза мусора из мусоросборников необходимо заключить договор специализированной организацией по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора с территории на полигон ТБО Маловишерского района для последующего его захоронения, утилизации или вторичного использования.

Твердые бытовые отходы от производственной деятельности (использованная тара, упаковка, бумага и др.) собираются в металлические емкости, устанавливаемые на территории кролико-фермы и периодически вывозятся на полигон ТБО по договору со специализированной организацией.

Производственный мусор, смет с территории и осадок (песок) из отстойников очистных сооружений собираются в металлические контейнеры и вывозятся на полигон ТБО.

## 5.3. Параметры застройки территории

Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.1

1. Для объектов индивидуального жилищного строительства:

- минимальный размер земельного участка - 0,10 га;

- максимальный размер земельного участка – 0,15 га.

2. Для ведения личного подсобного хозяйства:

- минимальный размер земельного участка - 0,06 га;

- максимальный размер земельного участка – 0,50 га., из них 0,30 га в границе населенного пункта; 0,20 га за границей населенного пункта с 01.01.2014 г

3. Для ведения садоводства:

- минимальный размер земельного участка - 0,06 га;

- максимальный размер земельного участка – 0,15 га.

4. Для ведения огородничества:

- минимальный размер земельного участка - 0,04 га;

- максимальный размер земельного участка – 0,15 га.

5. Предельные размеры земельных участков для индивидуальных гаражей:

- минимальный размер земельного участка- 18 кв.м.;

- максимальный размер земельного участка -50 кв.м.

6. Минимальные размеры мест хранения автомобилей следует принимать:

- длина места стоянки — 5,0 м; ширина — 2,3 м

Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.1

1.Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка) земельного участка составляет:

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками - 40%,

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%,

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 60%;

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%.

2.Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее:

|  | Расстояние до границ соседнего участка, м |
| --- | --- |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | 3,0 |
| от построек для содержания скота и птицы | 4,0 |
| от бани, гаража и других построек | 1,0 |
| от стволов высокорослых деревьев | 4,0 |
| от стволов среднерослых деревьев | 2,0 |
| от кустарника | 1,0 |

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат:

- до  построек для содержания скота и птицы расположенных на соседних земельных участках, не менее -15 м

- до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее- 6 м;

-  Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота (не более) – 800 м2.

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м.

|  | Единица измерения | Расстояние до водозаборных сооружений (не менее) |
| --- | --- | --- |
| расстояние от туалета до источника водоснабжения (колодца) - не менее Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев не менее | м м | 25 20 |

Примечания:

1.  водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод;

2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 5 м;

- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м;

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 3 м;

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м.

6. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не менее 10 м2/чел.

7. Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства должны быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения.

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 2 этажей.

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 60 м2.

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном участке.

## 5.4. Характеристики транспортного обслуживания

### 5.4.1. Улично-дорожная сеть.

Существующее положение.

Улично-дорожная сеть на территории планировки в настоящее время отсутствует. К крестьянскому (фермерскому) хозяйству расположенному за пределами населенного пункта проходит грунтовая дорога шириной 3м.

Проектное решение

Планировочное решение территории малоэтажной жилой застройки обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках и объектам сельскохозяйственного использования.

Учитывая СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» классификацию элементов сети можно провести следующим образом:

улицы – ширина проезжей части не менее 7,0 метров (не менее 2-х полос);

проезды – ширина проезжей части не менее 3,5 метров (1 полоса).

Ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м: для улиц — не менее 15 м; для проездов — не менее 9 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части — 6,0 м.

Материал покрытия дорог – ПГС.

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12x12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м (включая ширину проезжей части) на расстоянии не более 75 м  между ними. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

### 5.4.2. Общественный транспорт.

В д. Бор можно добраться как железнодорожным так автобусным траспортом.

## 5.5. Характеристики инженерно-технического обеспечения

### 5.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Существующее положение. Водоснабжение.

Водоснабжение д. Бор обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Проектные решения. Водоснабжение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89*, СП 8.13130.2009 и составляют:

- на наружное в зоне застройки жилыми домами – 10л/с (количество жителей до 1 000 чел);

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров 1.

Водоснабжение индивидуальных жилых домов планируется осуществлять от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. Также планируется строительство одного общественного колодца.

Водоотведение.

Существующее положение. Водоотведение.

Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий д. Бор осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектные решения. Водоотведение.

Проектом предусматривается устройство на каждом земельном участке автономную систему канализации.

Водоотведение равно водопотреблению.

### 5.5.2. Теплоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время в деревне Бор централизованное теплоснабжение отсутствует. В деревне отопление дровяное.

Основные проектные решения.

Проектом предусматривается индивидуальное отопление в каждом жилом доме с использованием электрических либо твердотопливных котлов.

### 5.5.3. Газоснабжение

Существующее положение.

Природным газом д. Бор не газифицировано. Сжиженный газ для потребителей населенных пунктов доставляется автотранспортом в баллонах.

Проектные решения.

Проектом не предусматриваются мероприятия по газификации д. Бор.

### 5.5.4. Электроснабжение

Существующее положение.

Электроснабжение  д. Бор  Маловишерского района  осуществляется от  КТП  – 100кВА Бор  от ВЛ-10кВ Л-1  ПС «Мстинский Мост», протяжённость ВЛ-0,4кВ (Л-1, Л-2) -  4,18км,

марка провода А-16, А-25,

кол-во домовых вводов 115 шт.,

год строительства ВЛ -0,4кВ – 1987, год строительства  КТП- 1987.

Отсутствует резерв мощности силового трансформатора.

Проектные решения.

В жилой зоне планируется строительство воздушных распределительных линий ВЛ - 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод) от проектируемой ТП. Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 1 км.

### 5.5.5. Сети связи.

В д. Бор имеются сети телефона с вводами в жилые дома, также сети сотовой связи.

Почтовое отделение связи имеется на территории в д. Мстинский Мост.

В связи с увеличивающейся долей предоставления услуг связи и информационных систем передачи данных через сотовую связь, и небольшой нагрузкой на линии связи в сельских поселения рекомендуется пользоваться услугами мобильной (сотовой) связи.

### 5.5.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующее положение

Территория предназначенная под застройку расположена на правом берегу реки Мста, в северо-восточной  части деревни Бор.

Рельеф участков плоский, имеется уклон в сторону реки.  Берега реки обрывистые. Данные по затоплению паводковыми водами отсутствуют.

В настоящее время поверхностный организованный водоотвод отсутствует.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка;

- Дождевое водоотведение.

Вертикальная планировка

Существующий рельеф в основном сохраняется.

Дождевое водоотведение.

Отвод дождевых и талых вод с зоны жилой застройки осуществляется с учётом существующего рельефа и вертикальной планировки по водоотводным канавам вдоль дорог и далее в реку.

### 5.5.7. Озеленение

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки Бургинского сельского поселения  (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района - не менее 25 %, включая суммарную площадь озеленения территории микрорайона (квартала).

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:

Открытые пространства:

- зеленые насаждения  - 65–75 %;

- аллеи и дороги  - 10–15 %;

- площадки  - 8–12 %;

- сооружения  - 5-7 % ;

Зона рекреации:

- зеленые насаждения - 93–97 %;

- дорожная сеть  - 2–5 %;

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки  - 2 %.

Удельный вес озелененных территорий микрорайона (квартала) многоквартирной и малоэтажной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должен составлять не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала) или не менее 6 кв.м/чел.

Озеленение участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений принимается из расчета 50 % площади их территорий (для лечебных учреждений - не менее 60 %).

Минимальную площадь озеленения ССЗ следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее, процентов:

- до 300 м - 60;

- 300 - 500 м - 50;

- 1000 м и более - 40.

Со стороны жилой зоны необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м - не менее 20 м. Для озеленения предпочтительны деревья и кустарники местных пород, устойчивых к производственным выбросам, а также деревья хвойных местных пород, не сбрасывающих хвою. Рационально применение крупноразмерного посадочного материала.

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# 6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры:

- максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод;

- минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

В границах проектируемой застройки объектов отнесенных к категориям по ГО нет. Строительство новых категорированных по ГО объектов в пределах проектируемой застройки не предусматривается.

Проектируемая застройка расположена вне зоны возможного катастрофического затопления.

Размещение складов и баз горюче-смазочных материалов, складов и баз продовольственных, материально-технических и прочих резервов, распределительных холодильников и баз, специализированных торговых комплексов, размещение складов и баз восстановительного периода в границах проектируемой территории не предусматривается.

Объекты коммунально-бытового назначения должны проектироваться с учетом приспособления для специальной обработки в качестве станций обеззараживания одежды или техники, постов мойки и уборки.

Строительство улиц и проездов между домами (сооружениями) предусматривается с твердым покрытием, обеспечивающим проезд пожарных машин, сил и средств ликвидации возможных ЧС, эвакуацию населения в районы парковых зон и на основные улицы поселка. Ширина проезжей части улиц составляет не менее 7 метров.

Парки, сады, бульвары и свободные от застройки территории (водоемы, спортивные и детские площадки) образуют единую систему, обеспечивающую членение жилой зоны поселка противопожарными разрывами. Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий вместе с сетью улиц обеспечивает свободный выход населения из разрушенных зданий.

Сборные эвакуационные пункты создаются органами местного самоуправления  и располагаются в зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации. Укрытие население проектируемой застройки в особый период предусматривается в противорадиационных укрытиях группы П-3.

Все проектируемые объекты поселка обеспечены централизованным электроснабжением 220/380В. Объекты, продолжающие работу в военное время, должны иметь резервный источник электропитания (дизельэлектростанцию). На проектируемых объектах должно быть предусмотрено устройство молниезащиты.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться также транспортные системы: автомобильные дороги, железные дороги, магистральные газопроводы.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м, III, IV категорий – 50 м.

Тушение пожаров выполняется силами пожарных депо, расположенных на территории поселения.

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в поймах озер, рек, ручьев;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

В весенне-летний период наибольшую опасность для населения представляют пожары природные и подтопления.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматривать, как правило, за границей населенного пункта или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- вопросы подъезда пожарных автомобилей к населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории НП;

- на территории НП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

Защита территории от затопления

Согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» в качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел.

Повышение поверхности территории до незатапливаемых является наиболее эффективным способом.

Обвалование территории является нецелесообразным, так как в таком случае будет происходить подтопление населенного пункта водами с верховой стороны.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании и строительстве домов должны быть предусмотрены меры по предупреждению возникновения пожара, обеспечению возможности своевременной эвакуации людей из дома на прилегающую к нему территорию, нераспространению огня на соседние строения и жилые блоки, а также обеспечению доступа личного состава пожарных подразделений к дому для проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей. Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу, в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 метров. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередач и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Забор воды для пожаротушения производится из реки Мста.

Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с органами Государственной противопожарной службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно иметь площадь не менее 10 м2 и несгораемые стены.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в Таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) на участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения |  | Расстояния, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 |

# 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана водного бассейна

Проектом предусматривается устройство автономной системы канализации к каждому дому.

Воздействие на атмосферный воздух

Ввиду небольшого количества автотранспорта, расположенного на территории, загрязнение атмосферного воздуха является незначительным.

# 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии со СНиП 35-01-2001 проектом необходимо предусмотреть ряд  мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.